# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | KARATE 2,5 WG |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Fernhurst Haslemere Surrey GU27 3JE |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon: +44 1428 644 061; Fax: +44 1428 652 922 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +44 1484 538 444; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | granulátum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | piretroid rovarölő szer |  |  |  |  |
| Hatóanyag: |  | 25 g/kg | lambda-cihalotrin |  |  |  |
| Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  | Koncentráció: | Veszélyjel: |  | R-jelölés: |
| 91465-08-6 | lambda-cihalotrin (EC-szám: 415-130-7) |  | 25 g/kg | T+, N |  | 21-25-26-50/53 |
| 14807-96-6 | talkum |  | < 500 g/kg |  |  |  |

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Bőr- és szemirritáló hatású. Bőrre kerülve túlérzékenységet okozhat. A vegyszeres terhelésnek kitett területeken bizsergést/zsibbadást okozhat (paresztézia).

Környezetkárosító hatás: Vízi élőlényekre különösen mérgező.

# 4.	Elsősegély

Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet szemöblítő oldattal vagy tiszta vízzel, legalább 15 percig. Öblítés közben a szemhéjakat nyissa szét! Azonnal hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat. Rögtön ezután mossa meg az érintett bőrfelületet folyóvízzel, majd szappannal és vízzel. Ez nagyon fontos a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében. A szennyeződött ruhadarabokat újbóli kiadás előtt feltétlenül ki kell mosni!

A szer belégzése esetén: Az érintett személyt vigye el a veszélyzónából, tartsa melegen és fektesse le. Elővigyázatosságból hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Lenyelés esetén azonnal hívjon orvost, és ha lehetséges, mutassa meg neki a szer dobozát, címkéjét vagy ezt a termékbiztonsági adatlapot. Ne hánytassa a beteget.

Tudnivalók az orvos számára

Ha megítélése szerint a szer mennyisége nem éri el a halálos adagot, tartsa a beteget megfigyelés alatt és alkalmazzon tüneti kezelést. Amennyiben gyomormosásra van szükség, akadályozza meg a gyomortartalom belégzését. Célszerű lehet aktív szenet és hashajtót adni a betegnek.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

A tűznek kitett tartályokat hűtse vízpermettel.

Tűzoltáshoz használt eszközök: Kisebb tüzeknél oltáshoz használjon habot, széndioxidot vagy száraz porral működő tűzoltó készüléket. Nagyobb tüzeknél használjon habot vagy vízködöt; kerülje a közvetlen vízsugár alkalmazását. A víz elfolyását pl. ideiglenes földtorlaszokkal, a gőz kiáramlását vízpermettel akadályozhatja meg.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Tűz esetén viseljen egyéni légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Személyi óvintézkedések: A kiömlések megszüntetése során gondoskodjon a megfelelő személyi védelemről, azaz viseljen a mérgező porok ellen védelmet nyújtó arcmaszkot, védőszemüveget, vegyszerbiztos gumikesztyűt, csizmát és egész testet befedő kezeslábast.

Hogyan távolítsuk el a kiömlött szert: Szórja be a kiömlött szert nedves homokkal, földdel vagy fűrészporral, majd tartályokban gyűjtse azt össze a későbbi biztonságos megsemmisítés érdekében. A kiömlés helyét mossa fel vízzel. Ügyeljen rá, hogy az ehhez használt víz ne kerüljön a felszíni vízelvezető csatornákba.

A szer kiömlése vagy vízfolyásba kerülése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságot.

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés

Általános: Alkalmazás előtt olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Biztonságos kezelési óvórendszabályok: Ügyeljen arra, hogy a szer bőrre és szembe ne kerüljön. Alkalmazása közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Evés, ivás és dohányzás előtt mosson arcot és kezet.

Tárolás

Biztonságos tárolási óvórendszabályok: A terméket tartsa az eredeti tárolótartályokban, szorosan lezárva, gyermekektől távol. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól tartsa távol. Óvja a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől.

Tárolási idő: Az eredeti, felbontatlan tartályokban, szobahőmérsékleten tárolva fizikailag és kémiailag legalább 2 évig stabil.

# 8.	A vegyszeres terhelés szabályozása / Személyi védelem

Személyi védelem

A termék alkalmazásakor a részletekkel kapcsolatban olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Megfelelő műszaki ellenőrzés hiányában vagy annak elégtelen volta esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés kiválasztásakor a felhasználók egyeztessék szállítójukkal, hogy a felszerelés kielégítő-e.

Légzésvédelem: Nagymértékű vegyszeres terhelés valószínűsége esetén viseljen megfelelő légzésvédő készüléket. A légzésvédő készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó európai szabványnak.

Szemvédelem: Viseljen a 166-os európai szabványnak megfelelő szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Viseljen a 374-es európai szabványnak megfelelő kesztyűt. Megfelelő anyag: nitril vagy ultranitril gumi (pl. ultranitril 487 védőkesztyű).

Testvédelem: Viseljen megfelelő védőruhát.

Munkahelyi terhelési határértékek

| Veszélyes összetevő: | lambda-cihalotrin (Syngenta-szabvány) 8 órás TWA: 0,5 mg/m3 Bőr: Bőrön át felszívódhat. |
| --- | --- |
| Veszélyes összetevő: | talkum OES/HSE (belélegezhető por) 8 órás TWA: 1 mg/m3 |

Szántóföldi kijuttatás esetén nem alkalmazható.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | granulátum |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | törtfehér |  |
| Szag: | enyhén aromás |  |
| Forráspont: | nincs adat |  |
| Olvadáspont: | nincs adat |  |
| Lobbanáspont: | nem lobbanékony |  |
| Öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |  |
| Robbanási jellemzők: | nem robbanékony |  |
| Gőznyomás | nincs adat |  |
| Sűrűség: | nincs adat |  |
| Oldhatóság: | oldható vízben/vízzel |  |
| pH-érték (kvantitatív): | nincs adat |  |
| Eloszlási együttható: | nincs adat |  |
| Oxidálási jellemzők: | nem oxidál |  |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor vagy hőbomláskor mérgező és irritáló gőzök keletkeznek.

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

Akut toxicitás (halálos dózisok)

Ez az egészségkárosító-hatásvizsgálat a hasonló formulációkról rendelkezésre álló információn alapszik.

Halálos dózis középértéke szájon át patkányon (kalkulált): > 500 mg/kg.

Szájon át csekély mértékben mérgező.

Halálos dózis középértéke bőrön át patkányon (kalkulált): > 2000 mg/kg

A szer belégzése: A címkében előírtaknak megfelelő kezelés és felhasználás esetén a káros hatás elkerülhető.

Akut toxicitás (irritáció, érzékenység stb.)

Szemirritáció: Szemirritáló.

Bőrirritáció: Enyhe bőrirritációt okozhat.

Bőrérzékenység – Buehler: Az állatkísérletek során némi bőrérzékenységet okozott.

Egyéb hatások: Embereknél a vegyszernek kitett területeken bizsergést/zsibbadást okozhat (paresztézia). Ezt a hatást kiválthatja a bőrre fröccsent szer, aeroszol, vagy a szennyezett kesztyűről, kézről az arcra való átvitel. Ez a hatás átmeneti, max. 24 óráig tart.

Krónikus toxikológiai hatások / hosszú távú vegyszeres terhelés

Hosszú távú vegyszeres terhelés: A szer címkében előírtaknak megfelelő kezelése és felhasználása esetén emberre nézve nem jelent veszélyt.

# 12.	Ökológiai tudnivalók

Ez az ökológiai hatásvizsgálat a formuláció egyes alkotóelemeire vonatkozó adatokon alapul.

| Toxicitása halra: | LC50 96 óra szivárványos pisztráng kb. 0,2 mg/l |
| --- | --- |

Halakra különösen mérgező.

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Tilos a vegyszerrel vagy annak kiürült csomagolóanyagával szennyezni a tavakat, vizeket vagy csatornákat. A felesleges anyagot a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. A kiürült tartályokat kimosva kell elszállítani. A kiürült tartályokat más célra ne használjuk fel. A szert a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

# 14.	Szállítási tudnivalók

| Közúti szállítás ADR/RID |  |
| --- | --- |
| ENSZ szám: | UN3077 |
| Osztály–elsődleges: | 9 – Vegyes veszélyes áruk |
| ENSZ csomagolási osztály: | III. |
| Megfelelő szállítási név: | 3077, környezetre veszélyes anyag, szilárd –hacsak nincs másként feltüntetve –, lambda-cihalotrin-keverék |
| Tengeri szállítás IMDG |  |
| ENSZ szám: | UN3077 |
| Osztály–elsődleges: | 9 – Vegyes veszélyes áruk |
| ENSZ csomagolási osztály: | III. |
| Megfelelő szállítási név: | 3077, környezetre veszélyes anyag, szilárd – hacsak nincs másként feltüntetve (2,5 % lambda-cihalotrint tartalmaz) |
| Tengeri szennyező: | Igen |
| Légi szállítás ICAO/IATA | nem alkalmazható |

# 15.	Törvényi előírások

| Osztályozás | Irritáló |  |
| --- | --- | --- |
| Veszélyjelek | Xi |  |
| Kockázati jelölések | R36/38 R43 | Szem- és bőrirritáló hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |
| Biztonsági jelölések | S2 S13 S20/21 S24 S37/39 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távoltartandó. Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. |

Ez az anyag szerepel az EEC veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvében, ezért ezen rendelkezéseknek megfelelően kerül felcímkézésre.

A felhasználóknak gondoskodniuk kell a szerre vonatkozó helyi törvények betartásáról.

# 16.	Egyéb tudnivalók

Felhasználása: széles hatásspektrumú rovarölő szer.

A „Karate 2,5 WG” márkanév a Syngenta-csoport tagvállalatának tulajdona.

Vásárlás előtt olvassa el a címkét! Ügyeljen a szer biztonságos felhasználására!

Ez az adatlap a 911/155/EEC (93/112/EC) irányelv szerint készült.

Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem arra szolgál, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálja. Az ebben közölt információ célja az, hogy az egészséget és a biztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatban általános útmutatást adjon, a szer kezelésére, tárolására és felhasználására vonatkozó ismereteink alapján. Az itt leírtak nem alkalmazhatók a szer nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az előírások be nem tartása esetén.