# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | FUSILADE FORTE |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Fernhurst Haslemere Surrey GU27 3JE |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon: +44 1428 644 061; Fax: +44 1428 652 922 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +44 1484 538 444; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | emulgálható koncentrátum nedvesítőszerekkel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | poszt-emergens gyomirtó szer |  |  |  |  |
| Hatóanyag: |  | 150 g/l | fluazifop-p-butil |  |  |  |
| Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  | Koncentráció: | Veszélyjel: |  | R-jelölés: |
| 79241-46-6 | fluazifop-p-butil |  | 150 g/l | Xn, N |  | 63-50/53 |
| 143-28-2 | oleil alkohol (EC-szám: 205-597-3) |  | < 500 g/l | Xi |  | 38 |
| 111-87-5 | oktán-1-ol (EC-szám: 203-917-6) |  | 100 g/l | Xi |  | 36/38 |
|  | kalcium alkil benzol szulfonát |  | < 100 g/l | Xi |  | 10-36/38 |

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Mérsékelten bőrirritáló hatású. Bőrre kerülve túlérzékenységet okozhat.

Környezetkárosító hatás: Vízi élőlényekre különösen mérgező.

# 4.	Elsősegély

Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet szemöblítő oldattal vagy tiszta vízzel, legalább 15 percig. Öblítés közben a szemhéjakat nyissa szét! Azonnal hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat. Rögtön ezután mossa meg az érintett bőrfelületet folyóvízzel, majd szappannal és vízzel. Ez nagyon fontos a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében. A szennyeződött ruhadarabokat újbóli kiadás előtt feltétlenül ki kell mosni!

A szer belégzése esetén: Az érintett személyt vigye el a veszélyzónából, tartsa melegen és fektesse le. Elővigyázatosságból hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Lenyelés esetén azonnal hívjon orvost, és ha lehetséges, mutassa meg neki a szer dobozát, címkéjét vagy ezt a termékbiztonsági adatlapot. Ne hánytassa a beteget.

Tudnivalók az orvos számára

Ha megítélése szerint a szer mennyisége nem éri el a halálos adagot, tartsa a beteget megfigyelés alatt és alkalmazzon tüneti kezelést. Amennyiben gyomormosásra van szükség, akadályozza meg a gyomortartalom belégzését. Célszerű lehet aktív szenet és hashajtót adni a betegek.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

A tűznek kitett tartályokat hűtse vízpermettel.

Tűzoltáshoz használt eszközök: Kisebb tüzeknél oltáshoz használjon habot, széndioxidot vagy száraz porral működő tűzoltó készüléket. Nagyobb tüzeknél használjon habot vagy vízködöt; kerülje a közvetlen vízsugár alkalmazását. A víz elfolyását pl. ideiglenes földtorlaszokkal, a gőz kiáramlását vízpermettel akadályozhatja meg.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Tűz esetén viseljen egyéni légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Személyi óvintézkedések: A kiömlések megszüntetése során gondoskodjon a megfelelő személyi védelemről, azaz viseljen a szerves gőzök ellen védelmet nyújtó arcmaszkot, védőszemüveget, vegyszerbiztos gumikesztyűt, csizmát és egész testet befedő kezeslábast.

Hogyan távolítsuk el a kiömlött szert: A szert itassa fel valamilyen megfelelő adszorbens anyaggal, pl. homokkal, földdel stb., majd tartályokban gyűjtse azt össze a későbbi biztonságos megsemmisítés érdekében. A kiömlés helyét mossa fel vízzel. Ügyeljen rá, hogy az ehhez használt víz ne kerüljön a felszíni vízelvezető csatornákba.

A szer kiömlése vagy vízfolyásba kerülése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságot.

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés

Általános: Alkalmazás előtt olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Biztonságos kezelési óvórendszabályok: Ügyeljen arra, hogy a szer bőrre és szembe ne kerüljön. Alkalmazása közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Evés, ivás és dohányzás előtt mosson arcot és kezet.

Tárolás

Biztonságos tárolási óvórendszabályok: A terméket tartsa az eredeti tárolótartályokban, szorosan lezárva, gyermekektől távol. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól tartsa távol.

Tárolási idő: 54 °C-on két hétig stabil.

# 8.	A vegyszeres terhelés szabályozása / Személyi védelem

Személyi védelem

A termék alkalmazásakor a részletekkel kapcsolatban olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Megfelelő műszaki ellenőrzés hiányában vagy annak elégtelen volta esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés kiválasztásakor a felhasználók egyeztessék szállítójukkal, hogy a felszerelés kielégítő-e.

Légzésvédelem: Nagymértékű vegyszeres terhelés valószínűsége esetén viseljen megfelelő légzésvédő készüléket. A légzésvédő készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó európai szabványnak.

Szemvédelem: Viseljen a 166-os európai szabványnak megfelelő szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Viseljen a 374-es európai szabványnak megfelelő kesztyűt.

Testvédelem: Viseljen megfelelő védőruhát.

Munkahelyi terhelési határértékek

| Veszélyes összetevő: | fluazifop-p-butil (Syngenta-szabvány) 8 órás TWA: 0,5 mg/m3 |
| --- | --- |

Szántóföldi kijuttatás esetén nem alkalmazható.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | folyadék |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | sötétbarna |  |
| Szag: | nincs adat |  |
| Forráspont: | nincs adat |  |
| Olvadáspont: | nincs adat |  |
| Lobbanáspont: | 84 °C (zárt poharas módszer) |  |
| Öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |  |
| Robbanási jellemzők: | nem robbanékony |  |
| Sűrűség: | 0,945 g/ml (20 °C) |  |
| Oldhatóság: | oldható vízben/vízzel |  |
| pH-érték (kvantitatív): | 6,9 (1% vizes oldat; 25 °C) |  |
| Eloszlási együttható: | nincs adat |  |
| Viszkozitás: | 54,5 cSt (20 °C) |  |
| Oxidálási jellemzők: | nem oxidál |  |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor vagy hőbomláskor mérgező és irritáló gőzök keletkeznek.

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

Akut toxicitás (halálos dózisok)

Ez az egészségkárosító-hatásvizsgálat a hasonló termékekről rendelkezésre álló információn alapszik.

Halálos dózis középértéke szájon át patkányon (mindkét nem): > 2000 mg/kg.

Szájon át csekély mértékben mérgező.

Halálos dózis középértéke bőrön át patkányon (mindkét nem): > 4000 mg/kg

Nem valószínű, hogy bőrön át felszívódva veszélyes lenne.

A szer belégzése: A címkében előírtaknak megfelelő kezelés és felhasználás esetén a káros hatás elkerülhető.

Akut toxicitás (irritáció, érzékenység stb.)

Szemirritáció: A nyúl szemére enyhén irritáló.

Bőrirritáció: A nyúl bőrére mérsékelten irritáló.

Bőrérzékenység – Buehler: Az állatkísérletek során némi bőrérzékenységet okozott.

Krónikus toxikológiai hatások / hosszú távú vegyszeres terhelés

Hosszú távú vegyszeres terhelés: Fluazifop-p-butil: Patkányoknál embrió-toxikus hatást figyeltek meg. Ez azonban a szer címkében előírtaknak megfelelő kezelése és felhasználása esetén emberre nézve nem jelent veszélyt.

# 12.	Ökológiai tudnivalók

Sorsa és eloszlása a környezetben (a fluazifop-p-butilra vonatkozóan)

Az anyag mérsékelten oldódik vízben.

Az anyag csekély mértékben mozog a talajban.

Bioakkumulációra való hajlam (a fluazifop-p-butilra vonatkozóan)

Az anyag hajlamos a bioakkumulációra, az anyagcsere során azonban gyorsan átalakul és kiürül a halakból (3 napon belül 97 %-a).

Perzisztencia és lebomlás (a fluazifop-p-butilra vonatkozóan)

Vízben és talajban hidrolízis útján bizonyíthatóan gyorsan a kiinduló savvá bomlik, amely szintén gyorsan lebomlik, ugyanakkor természetéből adódóan kevésbé mérgező.

Ökotoxicitás:

Ez az ökológiai hatásvizsgálat a hasonló termékekre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokon alapul.

| Toxicitása halra: | LC50 96 óra szivárványos pisztráng (statikus) (kalkulált) 17 mg/l |
| --- | --- |
| Toxicitása vízibolhára: | EC50 48 óra Daphnia magna (kalkulált) 17 mg/l |
| Toxicitása algákra: | EbC50 72 óra zöld alga (kalkulált) 0,2 mg/l ErC50 72 óra zöld alga (kalkulált) 0,7 mg/l |

Vízi élőlényekre különösen mérgező.

(Ez nem feltétlenül esik egybe az EU-besorolás szerinti kockázati kifejezésekkel.)

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Tilos a vegyszerrel vagy annak kiürült csomagolóanyagával szennyezni a tavakat, vizeket vagy csatornákat. A felesleges anyagot a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. A kiürült tartályokat kimosva kell elszállítani. A kiürült tartályokat más célra ne használjuk fel. A szert a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

# 14.	Szállítási tudnivalók

| Közúti szállítás ADR/RID |  |
| --- | --- |
| ENSZ szám: | UN3082 |
| Osztály–elsődleges: | 9 – Vegyes veszélyes áruk |
| Száma / betűjele: | 11 / c |
| Megfelelő szállítási név: | 3082, környezetre veszélyes anyag, folyadék –hacsak nincs másként feltüntetve –, fluazifop-p-butil-keverék |
| Tengeri szállítás IMDG |  |
| ENSZ szám: | UN3082 |
| Osztály–elsődleges: | 9 – Vegyes veszélyes áruk |
| ENSZ csomagolási osztály: | III. |
| Megfelelő szállítási név: | 3082, környezetre veszélyes anyag, folyadék – hacsak nincs másként feltüntetve (15% fluazifop-p-butilt tartalmaz) |
| Tengeri szennyező: | Igen |
| Légi szállítás ICAO/IATA | nem alkalmazható |

# 15.	Törvényi előírások

| Osztályozás | Irritáló |  |
| --- | --- | --- |
| Veszélyjelek | Xi |  |
| Kockázati jelölések | R38 R43 | Bőrirritáló hatású. Bőrre kerülve irritációt okozhat. |
| Biztonsági jelölések | S2 S13 S20/21 S24 S28 S37 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elzárva tartandó. Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Ha az anyag a bőrre kerül, bőséges vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. |

Ez az anyag szerepel az EEC veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvében, ezért ezen rendelkezéseknek megfelelően kerül felcímkézésre.

A felhasználóknak gondoskodniuk kell a szerre vonatkozó helyi törvények betartásáról.

# 16.	Egyéb tudnivalók

Felhasználása: poszt-emergens gyomirtó szer.

A „Fusilade Forte” márkanév a Syngenta-csoport tagvállalatának tulajdona.

Vásárlás előtt olvassa el a címkét! Ügyeljen a szer biztonságos felhasználására!

Ez az adatlap a 911/155/EEC (93/112/EC) irányelv szerint készült.

Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem arra szolgál, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálja. Az ebben közölt információ célja az, hogy az egészséget és a biztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatban általános útmutatást adjon, a szer kezelésére, tárolására és felhasználására vonatkozó ismereteink alapján. Az itt leírtak nem alkalmazhatók a szer nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az előírások be nem tartása esetén.