Biztonsági adatlap

487116/03

A kiállítás kelte: 2002. október 1. oldal 01 / 05

1. Az anyag/készítmény és a gyártó cég neve

Falcon EC 460 05147727

A gyártó magyarországi képviselete:

Bayer Hungária Kft. - Bayer CropScience

H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B lépcsõház

Tel.: (1)436-9699, Fax: (1)367-2590

*2. Összetétel

készítmény tartalmaz

spiroxamin

250 g/l 		CAS-szám: 118134-30-8 		Veszélyjelek: Xn, N

Index-szám: 612-150-00-X 		R-mondatok: 20/21/22-38-43-50/53

tebuconazol

167 g/l 		CAS-szám: 107534-96-3 		Veszélyjelek: Xn, N

Index-szám: -- 				R-mondatok: 22-51/53

triadimenol

43 g/l 		CAS-szám: 55219-65-3 		Veszélyjelek: Xn, N

Index-szám: -- 				R-mondatok: 22-51/53

alkil-aril-poliglikol-éter, 4-dodecilbenzolszulfonsav-monoetanol-amin só

tömeg %: kb. 10 CAS-szám: -- 				Veszélyjel: Xi

Index-szám: -- 				R-mondatok: 36

N-metil-2-pirrolidon

tömeg %: kb. 5 CAS-szám: 872-50-4 			Veszélyjel: Xi

Index-szám: 606-021-00-7 		R-mondatok: 36/38

N,N-dimetilkapramid

tömeg %: kb. 38 CAS-szám: 14433-76-2 		Veszélyjel: Xi

Index-szám: -- R-mondatok: 38-41

*3. Veszélyesség szerinti besorolás

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

Bõrizgató hatású.

Súlyos szemkárosodást okozhat.

Veszélyjel: Xn Veszélyességi besorolás: ártalmas

*4. Elsősegélynyújtás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A sérültet a veszélyeztetett területről el kell távolítani. Eszméletvesztés

veszélye esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvő helyzetben

történjen. A szennyezett vagy átitatódott ruházatot azonnal le kell venni.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:

A sérültet friss levegőre kell vinni. Az orvost azonnal értesíteni kell.

BÕRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:

A bõrt azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. Ezek után fel kell

keresni az orvost.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

A szemet vízzel alaposan ki kell mosni. A szemorvost fel kell keresni.

LENYELÉS ESETÉN:

Az ügyeletes orvost azonnal értesíteni kell.

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h)

*4. Elsősegélynyújtás (folytatás)

TUDNIVALÓK AZ ORVOS SZÁMÁRA:

A toxikológiai adatokat lásd a 11. pontban.

A 2. pontban megnevezett anyagok kémiai csoportbesorolása:

triazol-származék (tebuconazol és triadimenol)

Terápiás intézkedések: Alapvető segélynyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

További információk: "Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlings-

bekämpfungsmitteln, Physikalisch-chemische und toxikologische Daten.

D-60329 Frankfurt am Main: Industrieverband Agrar e.V. 2000"

*5. Tûzveszélyesség

Tűzoltószerek: vízsugár, CO2, tűzoltópor, hab, homok

A tüzet még kialakulásának korai szakaszában kell oltani, ameddig ez biztonságosan elvégezhető.

Légzésvédőt kell használni.

Jól szellőző helyeken: teljes álarcos légzésvédő kombinált filterrel, pl.

ABEK-P2 (nem véd a szén-monoxid ellen!)

Zárt terekben: izolált készülék (a környezeti levegőtől független légzés-

védelem).

Az oltóvíz elfolyását akadályozzuk meg.

Tűz esetén számolni kell a következő anyagok keletkezésével: hidrogén-klorid, hidrogén-cianid, szén-monoxid és nitrogén-oxidok.

*6. Óvintézkedés baleset esetén

A 8. pontban leírt személyi védőfelszerelést kell viselni. Az anyagot nem

szabad csatornába, felszíni vizekbe vagy a talajba juttatni. A kiömlött

terméket abszorbeáló hatású anyaggal (pl. fűrészpor, tőzeg, kémiai megkötő anyag) kell felszedni. A felszedett anyagot jól záródó edénybe kell tölteni. A padlót és a beszennyeződött tárgyakat a következő anyag(ok)kal kell

tisztítani: nedves rongy. A tisztítószert szintén jól záródó tárolóedénybe

kell tenni.

7. Kezelés és tárolás

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

A tárolóedény megfelelő anyaga: alumínium, HDPE (nagy sűrűségű polietilén).

Nyílt kezelés során a gőzök szétterjedését helyi elszívással meg kell akadályozni. Tegyünk óvintézkedéseket a termék és a tűzoltóvíz visszatartására.

TÁROLÁSI TUDNIVALÓK:

A tárolásra vonatkozó előírások a 15. pontban találhatóak.

Kérjük, hogy tartsák be a VCI együtt-tárolási szabályait. Minőségbiztosítási okok miatt szárazon, 40 °C alatti hőmérsékleten kell tárolni. A terméket úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Az expozíció csökkentéséhez szükséges technikai védőintézkedéseket lásd még

a 7., "Kezelés és tárolás" című pont alatt.

A munkahelyre vonatkozó határértékek a 15. pontban, a "Jogszabályi elõírások" alatt találhatóak.

EU-irányelvek szerint (h)

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei (folytatás)

Nyílt kezelés és a termékkel való érintkezés lehetősége esetén:

Légzésvédelem: teljes álarc ABEK-P2 típusú szűrővel

A HVBG ZH1/701, légzésvédelemről szóló kiadványát vegyük figyelembe.

Kézvédelem: vegyszerálló védőkesztyű

Munkahigiénia:

Ügyeljünk a munkaterület tisztaságára. Kerüljük a termékkel való érintkezést. A munkaruhát elkülönítve kell tárolni. Az erősen beszennyeződött ill. átitatódott ruhát le kell cserélni. Munkaszünet előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálati szabvány

Halmazállapot: 		folyékony, tiszta

Szín: 			világosbarna

Szag: 			aromás-kémiai

Sűrűség: 		kb. 0,97 g/cm³ 20 °C-on

Oldhatóság vízben: 	emulgeálható

Megoszlási hányados: 	log P oktanol/víz =

spiroxamin: 1,28-5,08

pH = 3-9 esetén, 20 °C-on (A,B-izomer)

tebuconazol: 3,7

triadimenol: 3,08-3,28

Lobbanáspont: 		> 125 °C 						DIN 51758

*10. Stabilitás és reakciókészség

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

LD50 orális, patkány: > 500 - < 1000 mg/kg (Bayer)

LD50 bőrön át, patkány (hím): > 4000 mg/kg (Bayer)

LD50 bőrön át, patkány (nőstény): > 400 - < 4000 mg/kg (Bayer)

Bõrirritáció, nyúl: erősen irritáló (Bayer)

Nyálkahártya-irritáció, nyúl: Súlyos szemkárosodást okozhat. (Bayer)

A termék a tengeri malacok bőrére nincs érzékenyítő hatással. Buehler Patchteszt (Bayer)

*12. Ökotoxicitás

Mérgező hatás halakra:

LC50: 13,1 mg/l (96 h); pisztráng (Oncorhynchus mykiss) (Bayer)

Mérgező hatás vízibolhára:

EC50: 5,4 mg/l (48 h); vízibolha (Daphnia magna) (Bayer)

Mérgező hatás algákra:

Növekedési ráta:

EC50: > 0,56 mg/l (72 h); zöldalga (Scenedesmus subspicatus) (Bayer)

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h)

*12. Ökotoxicitás (folytatás)

Ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a növényvédő szer a felszíni vizekbe

jusson, ezért olyan biztonsági követelményeknek megfelelően kell tárolni,

mint a 3. vízveszélyességi osztály (WGK) anyagait (ezáltal szükségtelen a

növényvédő szereket vízveszélyességi osztályba sorolni és ennek megfelelően

jelölni).

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű termék válna használhatatlanná, meg

kell vizsgálni, hogy az anyag további felhasználása lehetséges-e (szükség

esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval/szállítóval). A kisebb

mennyiségű terméket és a tisztítatlan üres göngyölegeket be kell csomagolni

ill. le kell zárni, felirattal kell ellátni és a hivatalos előírásoknak

megfelelően egy alkalmas égető berendezésbe kell szállítani.

Hulladék besorolás az Európai Hulladékkatalógus (EAK) alapján: 070499,

020105

14. Szállításra vonatkozó előírások

GGVSee/IMDG-kód: 6.1 UN-szám: 2902 MFAG: 4.2 EmS: 6.1 02

PG: III MPO: NO

GGVE/GGVS: osztály 6.1 hiv. 71C RID/ADR: osztály 6.1 hiv. 71C

Figyelmeztető tábla: Kockázati szám 060 Anyagszám 2902

ADNR: osztály 6.1 hiv. 71C kategória: -- ICAO/IATA-DGR: 6.1 2902 III

Kis mennyiségekre vonatkozó szabályozás GGVE/RID/GGVS/ADR/ADNR a) széljegy

szerint a mennyiségi küszöbértékek figyelembevétele mellett alkalmazható

Szárazföldi szállításra vonatkozó bejelentés: 2902, Pestizid, fluessig,

giftig, n.a.g.

(25,7% SPIROXAMIN/17,2%

TEBUCONAZOL/DIMETHYLCAPRAMID-

LOESUNG)

Tengeri szállításra vonatkozó bejelentés: 		Pesticide, liquid, toxic,

n.o.s.

(25,7% SPIROXAMINE/ 17,2%

TEBUCONAZOLE/

DIMETHYLCAPRAMIDE SOL.)

Légi szállításra vonatkozó bejelentés: 			Pesticide, liquid, toxic,

n.o.s.

(25,7% SPIROXAMINE/ 17,2%

TEBUCONAZOLE/

DIMETHYLCAPRAMIDE SOL.)

Egyéb információk:

Enyhén mérgező. Bõr- és szemirritáló. Nedvességtől óvni kell. +40 °C felett

hőérzékeny. Fennáll komolyabb szemsérülés veszélye. Élelmiszerektől és

egyéb fogyasztási cikktől elkülönítve kell tárolni.

EU-irányelvek szerint (h)

*15. Szabályozási információk

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet II. mellékletének 1. pontja

(készítmények) és a megfelelő EK-irányelvek szerinti jelölés:

Veszélyjel: Xn Veszélyességi besorolás: ártalmas

Tartalmaz: 		250 g/l spiroxamin

167 g/l tebuconazol

43 g/l triadimenol

N,N-dimetilkapramid

N-(n-oktil)-2-pirrolidon

R 21/22:			 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 38: 				Bőrizgató hatású.

R 41: 				Súlyos szemkárosodást okozhat.

S 23: 				A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S 26: 				Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz

kell fordulni.

S 36/37/39: 			Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell

viselni.

Ez a besorolás nem érvényes a végfelhasználó számára csomagolt termék esetén.

Üzemzavarokra vonatkozó rendelet, 1991.09. 20.:

A készítmény a III. függelék, 1. rész, 21. szám alapján a "növényvédő vagy

Rovarirtó szer ill. ezek hatóanyaga" besorolást kapta.

Nem vonatkoznak rá a VbF (tűzveszélyes folyadékok szabályzata) előírásai.

VCI tárolási osztály: 10

Kérjük, hogy vegyék figyelembe az alábbi irányelveket és a Német Vegyipari

Szövetség (BG Chemie) következő kiadványait:

M 004 "Irritáló hatású anyagok-maró hatású anyagok"

M 050 "Egészségkárosító anyagok kezelése"

M 053 "A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi

intézkedések"

*16. Egyéb

emulgeálható koncentrátum

Felhasználás: gombaölõ szer

Információ mérgezés, 					Bayer AG; Tűzoltóság

tűz, közúti baleset esetén: 				D-41538 Dormagen; Tel. 02133/514233

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak.

A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le.

A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását.