decis

BIZTONSÁGI ADATLAP

No. AGR 2313

Kiadás kelte: 2000. április 27.

1.) A SZER / KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: DECIS EC 25 Termékkód: AEF03264000EC03B0 A vállalat azonosítása: AVENTIS CropScience SA 55, avenue René Cassin 69009 LYON - Franciaország Tel.: 04.72.85.25.25 Toxikológia: Tel.: 04.72.85.25.25 - Fax: 04.72.85.27.99 Logisztika: Tel.: 04.72.85.25.25 - Fax: 04.72.85.27.99 Vészhelyzeti telefonszám (24 órás): Tel.: 04.91.35.96.96

2.) ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK Vegyi jelleg Emulgeálható koncentrátum, tartalmaz: Deltamethrin (25 g/l EC) Vegyszer-család: piretroidok Felhasználás: rovarirtó szer Veszélyes alkotóelemek Deltamethrin Koncentráció: 25 g/l CAS kód: 052918-63-5 EINECS kód: 258-256-6 Veszélyességi fokozatok: T, N Kockázati kódok: 20, 25, 50/53 Petróleum desztillátum Koncentráció: > 750 g/l CAS kód: 064742-95-6 EINECS kód: 265-199-0 Veszélyességi fokozatok: Xn, N Kockázati kódok: 10, 37, 51/53, 65

3.) VESZÉLYESSÉG Veszélyesség megjelölése: Xn (Káros) Fő kockázatok: Belégzés és lenyelés esetén káros. Nagyon komoly szemkárosodást okozhat. A bőrt ingerli. Gyúlékony Specifikus kockázatok: Vízi organizmusokra nézve veszélyes. Fő idült tünetek: *A következő tünetek fordulhatnak elő. *Helyi tünetek: bőr és szem érzékelési zavarai, amelyek komolyak is lehetnek. A tünetek átmenetiek, a felszívódással általában 24 órán belül elmúlnak. *Rendszerbeli tünetek: szédülés, fejfájás, figyelmetlenség, hányinger és hányás, gyomortáji fájdalom, végtagok izomrángása, eszméletvesztés, görcsök és kóma (nagyon nagy adagok esetén)

*4.) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Tanácsok az orvosnak Szennyezést követően tüneti kezelés. Helyi szennyezés: Bőr: E vitaminos krém vagy egyszerű kozmetikai krémek alkalmazása. Szem: helyi érzéstelenítő cseppek becsepegtetése, pl. 1% ametokain hidroklorid szemcseppek. Szükség esetén fájdalomcsillapító beadása. Komoly fájdalmakat okozhat. Rendszer-mérgezés: A légzési és szívfunkciókat figyelemmel kell kísérni. Figyelendő specifikus paraméterek: EKG, belégzés esetén tüdővizenyő jelenlétének ellenőrzése Gyomormosás, aktív szén beadása. Gégecső levezetése. Ha szükséges, mesterséges légzés alkalmazása. A szer eltávolítása dialízis , haemo-perfusion útján történik. Görcsoldás: Diazepam intravénásan. Ellenjavallatok: adrenergikus vegyületek és atropin beadása nem javallott. Gyógyulás: spontán. A szert foszfátokat tartalmazó szerves vegyületekkel nem szabad keverni. Belégzés esetén A balesetet szenvedett személyt vigyük ki a friss levegőre és pihentessük. Ha szükséges, azonnal hívjunk orvost. Bőrrel való érintkezés esetén A beszennyeződött ruházatot gondosan el kell távolítani. Az érintett területet szappannal és vízzel le kell mosni. Ha az ingerlő hatás nem múlik el, orvoshoz kell fordulni. Szembe kerülés esetén Ha a szer a szemébe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, legalább 15 percen át! Forduljon orvoshoz! Lenyelés esetén A száját mossa ki vízzel! A hányást nem szabad erőltetni. Igyon vizet! Pihenjen! Azonnal hívjon orvost!

5.) TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Megfelelő oltószerek vízpermet széndioxid hab száraz vegyi oltószerek Nem megfelelő oltószer vízsugár a fali tűzcsapból Tűz- és robbanásveszély Gyúlékony. Tűz esetén a termékből mérgező és ingerlő gőzök szabadulnak fel. Különleges védőfelszerelés Megfelelő védőruha viselése kötelező. Oxigénes légzőkészülék használata kötelező. Egyéb javaslatok A szennyezett oltóvizet a csatornába vagy az élővizekbe ereszteni tilos. Tűz esetén a túlzott hő ellen a tartályok vízzel hűtendők. Amennyire lehetséges, a szert hőtől és lángtól távol kell tartani. A gőzök belégzését mellőzni kell.

6.) BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Egyéni óvintézkedések Beavatkozás előtt védőruhát kell ölteni (Lásd a 8.) fejezetet). A vegyszerrel vagy a szennyezett felületekkel való érintkezés kerülendő. Környezetvédelmi óvintézkedések A szert a csatornarendszerbe, illetve a felszíni vagy föld alatti vizekbe beengedni tilos. A kiömlött szert abszorbens anyaggal (pl. homok, cement, mész) kell felszedni. Az elszállításig az összeszedett anyagot a rendszabályoknak megfelelő tartályokban kell tárolni. Takarítás, összeszedés módszerei A szennyezett területet nagy mennyiségű vízzel és tisztítószerrel kell megtisztítani. A mosóvizet megfelelő tartályba össze kell gyűjteni.

7.) KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Műszaki előírások: A szennyezés forrásánál helyi elszívó szellőzést kell biztosítani. Vészhelyzet esetére zuhanyt és szemöblítő rendszert kell készenlétben tartani. Különleges intézkedések: A szert széllel szemben ne szórjuk le. Különleges védőintézkedések: Kezelés után a kezünket és a szernek kitett testrészeket szappannal mossuk meg. Tárolás Érzékenység nedvességre: Nem volt megfigyelhető. Érzékenység fényre: Közvetlen napfénytől óvandó. Érzékenység oxidációra: Nem volt megfigyelhető. Tárolási hőmérséklet: Szobahőmérsékleten tárolandó. Kerülendő alacsony hőmérséklet: Fagytól védve kell tárolni (a szer kristályosodása megfordítható folyamat). Különleges tárolási igény: Tűzforrástól távol tartandó. Élelmiszerektől, italoktól, állati tápoktól elkülönítve tárolandó. Tárolási feltételek: Jól szellőző helyen tárolandó. Javasolt csomagolóanyagok: Alumínium, vas, ónlemez, polietilén (PET), acél. Szállító által alkalmazott csomagolóanyag: Polietilén (PET). Kerülendő csomagolóanyag: Nagy sűrűségű polietilén (PEHD) Egyéb javaslatok: Csak az eredeti tartályban tartható. Az üres tartályokat újra felhasználni nem szabad.

*8.) EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK Alkotóelemek, amelyeknél a munkavédelmi tűréshatárt figyelni kell TWA: 50 ppm (oldószer) Egyéni óvintézkedések Légzésvédelem: megfelelő álarc viselése szerves gőz patronnal (A típus). Kéz védelme: megfelelő védőkesztyű viselete Szem védelme: szemüveg viselete Bőr védelme: megfelelő védőruha viselete Különleges rendszabályok: a szerrel csak jól szellőző területen szabad dolgozni.

*9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külső megjelenés Halmazállapota: folyadék Színe: világos sárga Szaga: aromás Fizikai állapotváltozás Fagypont: - 10 °C Lobbanáspont: 48 °C (zárt csészében) Gyulladási határok: alsó: 0,8% m/m felső: 7% m/m Sűrűség: 0,89-0,91 g/cm³ 20 °C-on Vízoldhatóság: emulgeálható pH érték: 4-5 (5% vizes oldatban mérve) Szétválási együttható: oktanol/víz Deltamethrin: log Pow = 4,6

*10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Veszélyes bomlástermékek A szer normális feltételek között nem bomlik el. Kerülendő feltételek Hőtől és tűzforrásoktól távol tartandó.

11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK Heveny mérgezés Szájon át LD50: 431 mg/kg Kísérleti faj: patkány (hím + nőstény) Bőrön át LD50: >2000 mg/kg Kísérleti faj: házinyúl Ingerlő hatás Bőrre kerülve enyhén ingerlő hatású. Kísérleti faj: házinyúl Szembe jutva nagyon ingerlő hatású. Kísérleti faj: házinyúl Érzékenység A szer nem okoz érzékenységet. Kísérleti faj: tengeri malac Módszer: Buehler-féle teszt A készítményben lévő oldószerek jelenléte miatt a bőrrel való ismételt és hosszan tartó érintkezés nyomán bőrbántalmak léphetnek fel. Idült mérgezés Deltamethrin Nem mutagén. Nem teratogén. Nem rákkeltő hatású. Deltamethrin NOEL = 1 mg/kg.bw/nap Pótlólagos toxikológiai információk Az arcra vagy a nyálkahártyákra kerülve égető vagy maró érzés léphet fel, de valós sérülést nem okoz és a tünetek legfeljebb 24 órán belül elmúlnak. A készítmény a benne lévő oldószerek jelenléte miatt lenyelés esetén tüdőkárosodást okozhat.

*12.) KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK Környezetvédelem A szert a csatornarendszerbe, illetve a felszíni vagy föld alatti vizekbe beengedni tilos. Mobilitás Deltamethrin: a legtöbb talajban állandó. Környezetmérgező hatás (vízben) Deltamethrin – Halakra LC50: 0,001-0,01 mg/1 96 órán át – Daphnia-fajtákra EC50: 0,0035 mg/l 48 órán át – Algákra IC50: >9,1 mg/l 72 órán át

*13.) HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA Termék és maradékai Égetés a helyi hatósági szabályoknak megfelelően. A mosóvizet a csatornarendszerbe, illetve a felszíni vizekbe (tavak, patakok, stb.) beengedni nem szabad. Tisztítatlan csomagolóanyag A tartályt ki kell üríteni és háromszor át kell öblíteni, majd használhatatlanná kell tenni. Eltávolítás a hivatalos szabályozás szerint.

14.) SZÁLLÍTÁSI ADATOK UN szám: 3351 Közúti szállítás Osztály: 6.1 Cikkszám: 72ºc) Címke: 6.1 + 3 Veszélyességi kód: 63 Termék jellege PIRETROID KÁRTEVŐIRTÓ, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY (Deltamethrin- Petróleum desztillátumok) Légi szállítás ICAO Osztály: 6.1 Csomagolási csoport: III Címke: 6.1 + 3 Utasok: 611 (60L) Teheráru: 618 (220L) Pontos műszaki elnevezés PIRETROID KÁRTEVŐIRTÓ, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY (Deltamethrin- Petróleum desztillátumok) Tengeri szállítás IMDG Osztály: 6.1 Csomagolási csoport: III, 6220 oldal Címke: 6.1 + 3 Megjegyzés: TENGERVIZET SZENNYEZI Pontos műszaki elnevezés PIRETROID KÁRTEVŐIRTÓ, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY (Deltamethrin- Petróleum desztillátumok)

15.) SZABÁLYOZÁSI ADATOK Megjelölés az EC irányelvek szerint A termék az EC irányelvei alapján került osztályba sorolásra és felcímkézésre. Francia szabályozás Felsorolt létesítmények: 1155 - 1432 (Franciaország) Munkahelyi ártalmak: a vonatkozó táblák száma 4/A és 84 (Franciaország) Biológiai megfigyelés: vérvizsgálat (Franciaország) Veszélyességi fokozat Xn (Káros) Kockázati kódok: 10 Gyúlékony. 20/22 Belégzés és lenyelés esetén káros. 38 A bőrt ingerli. 41 A szembe jutva komoly károsodást okozhat. Biztonsági kódok: 2 Gyermekektől elzárva tartandó. 13 Élelmiszerektől, italoktól, állati tápoktól elkülönítve tárolandó. 20/21 A szer használata közben enni, inni vagy dohányozni tilos. 26 A szert szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal ki kell öblíteni és orvost kell hívni. 36/37/39 Megfelelő védőruha, védőkesztyű és védőszemüveg/arcvédő maszk viselése kötelező! 46 Lenyelés esetén azonnal orvost kell hívni, akinek a szer tartályát vagy címkéjét meg kell mutatni.

16.) EGYÉB ADATOK Bizonyos foszfátokat tartalmazó szerves rovarirtó szerek csökkenthetik lassíthatják az anyagcserét és ezáltal növelhetik a Deltamethrin toxicitását. Ezért a terméket ilyen szerekkel keverni nem tanácsos – ezzel kapcsolatban ajánlatos kikérni a szállító tanácsát. Lásd a használati utasítást is. Források: Belső adatok. Megjegyzés: Az egyes fejezeteknél a régi változathoz képest végrehajtott változtatásokat *-gal jelöltük.

Az ezen adatlapon megadott információk az EEC 1991. március 5-én kiadott irányleveinek 10. pontja alapján kerültek felsorolásra. Az adatlap kiegészíti a használati utasítást, de nem helyettesíti. A fenti információk az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak. Emellett felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a terméket csak a megadott célra szabad felhasználni. Az adatokat a most érvényben lévő EEC szabályok szerint adtuk meg. Az országos szabályokat ezeken felül kell figyelembe venni.