|  |  |  |  |  | A 91/155/EEC és ISO 11014-1 szabványok szerint |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZTONSÁGI ADATLAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGIL 100 EC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. HATÓANYAG / KÉSZTERMÉK AZONOSÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terméknév: |  |  | AGIL 100 EC |  |  |  |  |  |
| A hatóanyag kémiai neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyártó: |  |  | Agan Chemical Manufacturers Ltd. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nothern Industrial Zone, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P.O. Box 262, Ashdod, Israel |  |  |  |  |  |
| Forgalmazó: |  |  | Quena Plant Protection , Quracao |  |  |  |  |  |
|  | Magyarországon: |  | Biomark Kft. 1046-Budapest, Nagysándor u. 10. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 369-9455 |  |  |  |  |  |
| Elsősegély telefon: |  |  | +972-8-8515211 |  |  |  |  |  |
| 2. ÖSSZETÉTEL / HATÓANYAG, EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapanyag / késztermék: |  |  | Késztermék |  |  |  |  |  |
| Veszélyes hatóanyagok adatai *: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közönséges név: |  |  | CAS No.: |  | % | Jele: | R- mondatok: |  |
| N-metil-2-pirrolidon |  |  | 872-50-4 |  | 9,8 | Xi | 36/38 |  |
| izotridekanol-8-etoxilát |  |  | 9043-30-5 |  | 39,2 | Xi | 36 |  |
| propaquizafop |  |  | 111479-05-1 |  | 9,8 | N, Xi | 43-50/53 |  |
| * A megengedett maximális légkoncentráció- ha meghatározott - a 8. Pontban |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. VESZÉLYESSÉGI AZONOSÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A legfontosabb veszélyesség: |  |  | Szem- és bőrizgató hatsú. R36/38 |  |  |  |  |  |
| Egészségkárosító hatás: |  |  | Belélegezve káros. Bőrre, szembe jutva allergiás reakciót |  |  |  |  |  |
|  |  |  | okozhat. |  |  |  |  |  |
| Környezetkárosító hatás: |  |  | Halakra, Daphniára mérgező. Algákra káros. |  |  |  |  |  |
| 4. ELSŐSEGÉLY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Általános szabályok: |  |  | Az érintett személyt a veszélyzónából jól szellőzött helyiségbe, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vagy friss levegőre kell vinni miközben védeni kell a kihüléstől. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mérgezés gyanúja esetén azonnal hívjon orvost. |  |  |  |  |  |
| Elsősegély: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lenyelés esetén: |  |  | Adagoljunk szájjon át, bő vízzel orvosi szenet. Hánytatni tilos. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soha ne adjunk szájon át semmit eszméletlen embernek. |  |  |  |  |  |
| Bőrre jutás esetén: |  |  | Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A szermaradványokat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szappannal és vízzel mossuk le. |  |  |  |  |  |
| Szembe jutás esetén: |  |  | A szemeket nyitvatartva mossuk bő vízzel legalább |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 percen keresztül. Hívjunk orvost. |  |  |  |  |  |
| Megjegyzés az orvos számára |  |  | Nincs specifikus antidótum. Tüneti kezelés és a szervezetet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | erősítő terápia. |  |  |  |  |  |
| Az elsősegély-nyújtók védelme: |  |  | Megfelelő védelem szükséges. |  |  |  |  |  |
| 5. TŰZVÉDELEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megfelelő oltóanyagok: |  |  | száraz kémiai, vízpermet (közvetlen vízsugaarat ne alkalmazzunk) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , hab, széndioxid |  |  |  |  |  |
| Éghetőség: |  |  | Igen |  |  |  |  |  |
| Veszélyes hőérzékeny összetevők: |  |  | kloridok és nitrogén - oxidok |  |  |  |  |  |
| Tűzoltók védelme: |  |  | Egyéni légzőkészülék és teljes védelem szükséges |  |  |  |  |  |
|  |  |  | az érintett területeken. |  |  |  |  |  |
| 6. BALESETI ELŐÍRÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi óvintézkedések: |  |  | Viseljünk megfelelő védőöltözéket |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi |  |  | Akadályozzuk meg a lefolyókba vagy a |  |  |  |  |  |
| óvintézkedések: |  |  | környezetbe történő elfolyást |  |  |  |  |  |
| Tisztítási eljárások: |  |  | A kiömlött szert itassuk fel homokkal vagy egyéb közömbös |  |  |  |  |  |
|  |  |  | anyaggal. Hulladék megsemmisítése hatósági előírások szerint. |  |  |  |  |  |
| 7. AZ ÁRU KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezelés: |  |  | Szellőztetés szükséges. |  |  |  |  |  |
| Tárolás: |  |  | Az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, |  |  |  |  |  |
| Csomagoló anyagok: |  |  | közvetlen napfénytől védve |  |  |  |  |  |
| Megfelelő: |  |  | Nagy sűrűségű, préselve fújt polietilén kanna. |  |  |  |  |  |
| Továbi tudnivalók: |  |  | Kerüljük a szer bőrre, szembe és ruhára jutását, a permetlének |  |  |  |  |  |
|  |  |  | és gőzének belégzését. |  |  |  |  |  |
| Tárolási hőmérséklet: |  |  | -10 - 35oC |  |  |  |  |  |
| 8. KIJUTTATÁSI SZABÁLYOK / SZEMÉLYI VÉDELEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. munkavédelmi megengedett koncentráció Svájc MAK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (az N-metilpirrolidon összetevőre) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szimbólum: D, nem osztályozott a reproduktív szervekre valü mérgező hatás kockázata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érték: | 400 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Munkavédelmi veszélyesség: |  |  | fokozott |  |  |  |  |  |
| Higiéniai szabályok: |  |  | A kijuttatás alatt enni, inni, dohányoozni tilos, utána |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mossunk kezet alaposan. A ruházat minden újbóli használat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | előtt kitisztítandó. |  |  |  |  |  |
| Megengedett maximális |  |  | - |  |  |  |  |  |
| légkoncentráció: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közönséges név: |  |  | N-metilpirrolidon |  |  |  |  |  |
| "MAK" (Németország) |  |  | 400 mg / m3 |  |  |  |  |  |
| Személyi védőeszközök: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légzésvédő: |  |  | Nagyfokú terheléskor légzésvédőt kell viselni. |  |  |  |  |  |
| Test és bőr: |  |  | Viseljünk megfelelő védőöltözéket és vegyi anyagoknak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ellenálló csizmát. |  |  |  |  |  |
| Kéz: |  |  | Vegyi anyagoknak ellenálló kesztyű |  |  |  |  |  |
| Szem: |  |  | Védőszemüveg vagy arcvédő maszk |  |  |  |  |  |
| 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Halmazállapot: |  |  | Folyadék |  |  |  |  |  |
| Szín: |  |  | sárga-világosbarna |  |  |  |  |  |
| Szag: |  |  | aromás halvány illat |  |  |  |  |  |
| Fagyáspont: |  |  | -10 oC |  |  |  |  |  |
| Forráspont: |  |  | 194oC oldószeből számítva |  |  |  |  |  |
| Sűrűség: |  |  | 1,01+/- 0,02 g / ml - IA 79/1 |  |  |  |  |  |
| Vízoldhatóság: |  |  | emulziót képez |  |  |  |  |  |
| pH: |  |  | 5 - 8 |  | IA 105/1 | 5%-os emulzióban |  |  |
| Lobbanáspont: |  |  | 101 oC |  | EEC A 9 | 1013 hPa nyomáson |  |  |
| Tűzveszély: |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |  |
| Öngyulladási hőmérséklet: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilitás: |  |  | Normál körülmények között stabil, nem polimerizálódik |  |  |  |  |  |
| Veszélyes bomlástermékek: |  |  | előírás szerinti kezelés során nem fordul elő |  |  |  |  |  |
| 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Késztermék: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orális akut toxicitás: |  |  | LD50 (patkány) = 2863 mg / kg |  |  |  | OECD 401 |  |
| Dermális akut toxicitás: |  |  | LD50 (patkány) > 2 000 mg / kg |  |  |  | OECD 402 |  |
| Inhalációs akut toxicitás: |  |  | LC50 > 3490 mg / m3 (4 óra) |  |  |  | OECD 403 |  |
|  |  |  | LC50 > 6980 mg / m3 (1 óra) |  |  |  | OECD 403 |  |
| Bőrirritáció: |  |  | irritál (nyúl) |  |  |  |  |  |
| Szemirritáció: |  |  | irritál (nyúl) |  |  |  |  |  |
| Szenzibilitás: |  |  | nem allergizál (tengerimalac) |  |  |  |  |  |
| 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Késztermék: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ökotoxicitás: |  |  | Hal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LC50 (96 óra) szivárványos pisztráng = 4,9 mg / liter |  |  |  |  | OECD 203 |
|  |  |  |  | ponty: |  | = 1,1 mg / liter |  | OECD 203 |
|  |  |  | Alga | EC 50 Scenedesmus subspic. (72ó) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 47,4 mg/l | OECD201 |  |
|  |  |  | Daphnia magna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EC50 (48 óra) = 2,4 mg / liter |  |  |  | OECD202 |  |
|  |  |  | Vízi élőlényekre káros. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Méh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Orális LD50 > 177 mikrogramm / méh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Halakra, Daphniára mérgező. Algára káros. |  |  |  |  |  |
| 13. HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladék megsemmisítési |  |  | Hulladéktárolás arra kijelölt területen, vagy megsemmisítés |  |  |  |  |  |
| módszerek: |  |  | tisztítóberendezéssel ellátott égetőműben az országos és |  |  |  |  |  |
|  |  |  | regionális előírásoknak megfelelően. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A kiömlött anyagot nedvszívó hatású homokkal, földdel, diatómával |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kell felitatni, melyet megfelelő konténerbe gyűjtsünk össze. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A szennyezett felületet szénsavas vagy szappanos vízzel kell |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lemosni majd bő vízel öblíteni. A mosóvíz ne folyjék el, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gyüjtsük össze. |  |  |  |  |  |
| 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetközi szállítási szabályok: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN szám: |  |  | 3082 |  |  |  |  |  |
| Közúti / vasúti szállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szállítmány megnevezése: |  |  | Környezetre veszélyes anyag, folyadék, N.O.S. |  |  |  |  |  |
| ADR / RID osztály: |  |  | 9, 9 - es címke |  |  |  |  |  |
| ADR / RID egység szám: |  |  | 11 (c) |  |  |  |  |  |
| Csomagolási csoport: |  |  | III |  |  |  |  |  |
| Veszélyazonosító szám: |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Belföldi hajózás: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szállítmány megnevezése: |  |  | Környezetre veszélyes anyag, folyadék, N.O.S. |  |  |  |  |  |
| ADNR osztály: |  |  | 9, 11 ( c ), 9 - es címke |  |  |  |  |  |
| A gyártó számára további nemzetközi szállítási előírás nem ismeretes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasszifikáció: |  |  | Ez a termék az EU előírások szerint címkézett |  |  |  |  |  |
| Veszély jelzet: |  |  | Xi |  |  |  |  |  |
| Veszélyforrás: |  |  | 1-metil-2-pirrodilon, izotridekanol-8-etoxilát |  |  |  |  |  |
| R-mondatok: |  |  | R36/38: A szemet és a bőrt izgatja |  |  |  |  |  |
| S-mondatok |  |  | S02: Gyermekek elől elzárandó |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S13: Élelmiszertől, italtól és állati takarmányoktól |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tartsuk távol |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S20/21: A kijuttatás alatt élelmiszer, ital fogyasztása |  |  |  |  |  |
|  |  |  | és a dohányzás tilos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S36/37/39:Viseljen védőruhát, védőszemüveget és védőkesztyűt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S62: Lenyelés estén ne hánytassunk: azonal hívjunk orvost |  |  |  |  |  |
|  |  |  | és mutassunk meg neki a címkét. |  |  |  |  |  |
| 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Biztonsági Adatlap a megjelenés napján érvényes ismereteink alapján készült. Szándékunk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szerint a Biztonsági Adatlap a biztonságos felhasználás, kezelés, hulladék megsemmisítés, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tárolás és szállítás érdekében készült, nem használható garanciként vagy hivatalos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| specifikációként. A kiadott információk kizárólag a specifikált termékre vonatkoznak, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esetleg nem felelnek meg egyéb anyagokat is tartalmazó kombinációk esetében, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ahol bizonyos folyamatok máshogyan mehetnek végbe, mint a fentiekben leírtak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÖRTÉNET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinyomtatva: |  |  | 1995.06.14 |  |  |  |  |  |