# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | THIOVIT 80 WG |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax: +41 61 323 12 12 |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon (munkaidőben) +41 61 323 40 40 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +41 61 323 33 33; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | vízben diszpergálható granulátum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | gombaölő szer |  |  |  |  |
| Hatóanyag: |  | 80 | súly % | kén |  | SAN7116 |
| Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  |  | súly % | Veszélyjel: | R-jelölés: |
| 7704-34-9 | kén |  |  | 80 | Xi | 36/38 |

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Enyhe.

Környezetkárosító hatás (kiömlés/kifolyás estén): Enyhe.

# 4.	Elsősegély

Elsősegélynyújtás

Általános szabályok: Az érintett személyt vigye a veszélyzónából friss levegőre vagy jól szellőző helyiségbe, és védje a kihűléstől. MÉRGEZÉS GYANÚJA ESETÉN azonnal hívjon orvost!

Szembe kerülés esetén: A szemet öblítse több percen keresztül tiszta vízzel.

A szer lenyelése esetén: Adjon be több adag orvosi szenet egymás után, nagy mennyiségű vízzel. FONTOS: öntudatlan személynek semmit ne adjunk szájon át. Hánytatni tilos.

Bőrrel való érintkezés esetén: A szennyeződött ruházatot távolítsa el, és az érintett testrészeket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

Tudnivalók az orvos számára

Antidótum: Specifikus antidótum nem ismert. Alkalmazzon tüneti kezelést.

Emberre vonatkozó tapasztalatok: mindez ideig emberi mérgezésről nincs feljegyzés.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

Gyúlékony: igen

Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag: Por, hab, széndioxid vagy vízpermet (közvetlen vízsugarat ne alkalmazzon).

Tűzoltás

Tűzoltás közbeni veszélyek: Égéstermék: kéndioxid. Gondoskodni kell arról, hogy a szennyezett tűzoltó anyag ne szivárogjon a talajba, illetve ne folyjon el.

Veszélyes égéstermékek: kéndioxid, széndioxid, szénmonoxid.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: A gázok ellen viseljen légzőkészüléket.

Svájci tűzvédelmi besorolás: F4 S CO

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Környezetvédelmi óvintézkedések baleset esetén: Gyűjtse össze a szert, és egy vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. A szilárd anyagot gondosan nedvesítse be, hogy a szél nehogy elfújja. A szert gyűjtse speciális jelzéssel ellátott, szorosan záródó tartályokba. A kiömlött terméket a továbbiakban nem szabad felhasználni, hanem meg kell semmisíteni. Ha kockázatmentes megsemmisítése nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a kereskedővel vagy helyi képviselőnkkel.

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelési tudnivalók

Általános: Kerülje el a szer bőrre, szembe vagy ruhára kerülését. Kerülje el porának belélegzését. Gyulladást okozó forrásoktól tartsa távol. Megfelelő óvintézkedésekkel akadályozza meg a statikus kiömléseket (átrakodásnál ellenőrizze az alapozást). Munka közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. A vegyi üzemekben alkalmazott óvintézkedések, pl. porbiztos töltő- és mérőberendezések (ide értve a porelszívás meglétét is) mellett további személyi óvintézkedések foganatosítása javasolt, a szerrel való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében.

Tárolási tudnivalók

Speciális tárolási utasítások: A terméket eredeti, zárt csomagolásban tárolja. Fénytől, nedvességtől óvja.

Más termékekkel való együtt-tárolhatóság: Élelmiszertől, takarmánytól és italtól távol tartandó.

# 8.	A vegyszeres terhelés szabályozása / Személyi védelem

Személyi védelem

Általános útmutatás: A munkaruhát naponta cserélje.

Légzésvédelem: Pormaszk.

Szemvédelem: Védőszemüveg.

Kézvédelem: Védőkesztyű.

Testvédelem: Nagy kopásállóságú pamut vagy műszálas munkaruha (pl. kezeslábas).

Munka utáni óvintézkedések: Alapos mosakodás szükséges (zuhanyzás illetve fürdés, hajmosás). Váltson ruhát. A védőfelszerelést alaposan mossa le. A szennyeződött berendezéseket szappannal vagy lúgos oldattal alaposan mossa le.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | granulátum |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | a világosbarnától a sötétbarnáig |  |
| Gyúlékonyság: | nem nagyon gyúlékony (1,5 %) | EEC A 10 |
| Oxidálási jellemzők: | nem oxidál | EEC A 17 |
| Robbanási jellemzők |  | EEC A 14 |
| Értékelés: | nem robbanékony |  |
| Súrlódási érzékenység: | súrlódásra nem érzékeny |  |
| Ütésérzékenység: | ütésre nem érzékeny |  |
| pH érték: | 8–12 (1 %; ioncserélt vízben) | CIPAC MT 75,2 |
| Felületi feszültség: | 68,1 mN/m (1,0 g/l; desztillált vizes szuszpenzió; 20 °C) | EEC A 5 |
| Vízzel való keverhetőség: | keverhető (1 %; kb. 23 °C) |  |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Érzékenység

Hőérzékenység: hőre nem érzékeny

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

| Akut orális toxicitás |  | OECD 401 |
| --- | --- | --- |
| LD50: | > 5000 mg/kg (patkány) |  |
| Akut dermális toxicitás |  | OECD 402 |
| LD50: | > 2000 mg/kg (patkány) |  |
| Akut bőrirritáció: | nem irritáló (nyúl; a vizsgálatot a 93/21/EEC irányelv szerint végezték) | OECD 404 |
| Akut szemirritáció: | nem irritáló (nyúl; a vizsgálatot a 93/21/EEC irányelv szerint végezték) | OECD 405 |
| Bőrérzékenység: | nem okoz érzékenységet (tengerimalac; a vizsgálatot a 93/21/EEC irányelv szerint végezték; Buehler-próba) | OECD 406 |

# 12.	Ökológiai tudnivalók

| Akut toxicitása halra |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50: | > 1000 mg/l (hal (általános); 96 óra) |  |

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Gondoskodjon védőruházatról és tartsa be az óvórendszabályokat. A szilárd anyagot óvatosan nedvesítse be, hogy a szél nehogy elfújja. Az anyagot gyűjtse speciális jelzéssel ellátott, szorosan záródó tartályokba, majd egy vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. A szennyezett felületeket vízzel mossa fel. A mosóvizet is gyűjtse tartályokba, a felszíni vizek, a talajvíz, a vízellátás és a csatornák szennyezésének elkerülése érdekében. A területet öblítse hosszú ideig vízsugárral. A súlyosan szennyeződött talajrétegeket távolítsa el. A kiömlött terméket a továbbiakban nem szabad felhasználni, hanem meg kell semmisíteni. Ha kockázatmentes megsemmisítése nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a kereskedővel vagy helyi képviselőnkkel.

A csomagolóanyag megsemmisítése: Az üres csomagolóanyagot vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. Sérült csomagolóanyag: az eredeti tartályokat helyezze speciális jelzéssel ellátott, nagyobb tartályokba. Mérje fel a nagyobb méretű kiürült tartályok, dobok és hordók újrahasznosításának lehetőségeit.

# 14.	Szállítási tudnivalók

| Vasúti / közúti szállítás (RID / ADR) | Nem minősül veszélyes árunak. |
| --- | --- |
| Tengeri szállítás (IMDG-kód) | Nem minősül veszélyes árunak. |
| Légi szállítás (ICAO / IATA) | Nem minősül veszélyes árunak. |

# 15.	Törvényi előírások

| EU-besorolás |  |  |
| --- | --- | --- |
| Címke előírások |  | nem szükséges |
| Nemzetközi |  |  |
| WHO toxicitási osztályozás | III | Megfelelő használat esetén nem valószínű, hogy a termék súlyos veszélyt okozna. |
| Súlyhatár (Svájc) |  |  |
| a baleseti előírások értelmében |  | 2000 kg |

# 16.	Egyéb tudnivalók

A jelen termékbiztonsági adatlapon található információk és javaslatok a jelenlegi legjobb tudásunk alapján, termékeink biztonságtechnikai szempontból történő leírása céljából készültek. Semmiképpen nem arra szolgálnak tehát, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálják.