Biztonsági adatlap

807668/06

*1. Az anyag/készítmény és a gyártó cég neve

Calypso SC 480 05302064

Alkalmazás:

rovarölõ szer

A gyártó magyarországi képviselete:

Bayer Hungária Kft. - Bayer CropScience

H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B lépcsőház

Tel.: (1)436-9699, Fax: (1)367-2590

*2. Összetétel

készítmény tartalmaz

tiakloprid

480 g/l

CAS-szám: 111988-49-9 Index-szám: --

Veszélyjel: Xn ELINCS-szám: --

R-mondatok: 20/22

*3. Veszélyesség szerinti besorolás

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

Fennáll a rákkeltő hatás gyanúja.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást

okozhat.

Veszélyjel: Xn Veszélyességi besorolás: ártalmas

*4. Elsősegélynyújtás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A sérültet a veszélyeztetett területről el kell távolítani. Eszméletvesztés

veszélye esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvő helyzetben

történjen. Saját testi épségünkre ügyelni kell. A szennyezett vagy átitatódott ruházatot azonnal le kell venni.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:

A sérültet friss levegőre kell vinni. Az orvost azonnal értesíteni kell.

BÕRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:

A bõrt azonnal le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

A szemet vízzel alaposan ki kell mosni. A szemorvost fel kell keresni.

LENYELÉS ESETÉN:

Az ügyeletes orvost azonnal értesíteni kell.

TUDNIVALÓK AZ ORVOS SZÁMÁRA:

A toxikológiai adatokat lásd a 11. pontban.

A 2. pontban megnevezett anyag kémiai csoportbesorolása:

tiazolidin-származék.

Terápiás intézkedések: Alapvető segélynyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

EU-irányelvek szerint (h)

5. Tűzveszélyesség

Tűzoltószerek: vízsugár, CO2, tűzoltópor, hab, homok

A tüzet még kialakulásának korai szakaszában kell oltani, ameddig ez biztonságosan elvégezhető.

Légzésvédőt kell használni.

Jól szellőző helyeken: teljes álarcos légzésvédő kombinált filterrel, pl.

ABEK-P2 (nem véd a szén-monoxid ellen!)

Zárt terekben: izolált készülék (a környezeti levegőtől független légzésvédelem).

Az oltóvíz elfolyását akadályozzuk meg.

Tűz esetén számolni kell a következő anyagok keletkezésével: hidrogén-klorid, hidrogén-cianid, szén-monoxid, kén-dioxid és nitrogén-oxidok

6. Óvintézkedés baleset esetén

A 8. pontban leírt személyi védőfelszerelést kell viselni. Az anyagot nem

szabad csatornába, felszíni vizekbe vagy a talajba juttatni. A kiömlött

terméket abszorbeáló hatású anyaggal (pl. fűrészpor, tőzeg, kémiai megkötő anyag) kell felszedni. A felszedett anyagot jól záródó edénybe kell tölteni. A padlót és a beszennyeződött tárgyakat a következő anyag(ok)kal kell

tisztítani: nedves rongy. A tisztítószert szintén jól záródó tárolóedénybe

kell tenni.

*7. Kezelés és tárolás

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

A tárolóedény megfelelő anyaga: HDPE (nagy sűrűségű polietilén).

A terméket csak zárt rendszerben szabad áttölteni és kezelni.

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

Tegyünk óvintézkedéseket a termék és a tűz-oltóvíz visszatartására.

TÁROLÁSI TUDNIVALÓK:

A tárolásra vonatkozó előírások a 15. pontban találhatóak.

Kérjük, hogy tartsák be a VCI együtt-tárolási szabályait. Minőségbiztosítási okokból száraz helyen, -10 °C alatti és 40 °C feletti hőmérséklettől védve tárolandó. A terméket úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek

ne férhessenek hozzá. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

*8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Az expozíció csökkentéséhez szükséges technikai védõ intézkedéseket lásd még a 7., "Kezelés és tárolás" című pont alatt.

Nyílt kezelés és a termékkel való érintkezés lehetősége esetén:

Légzésvédelem: teljes álarc ABEK-P2 típusú szűrővel

A HVBG ZH1/701, légzésvédelemről szóló kiadványát vegyük figyelembe.

Kézvédelem: vegyszerálló védőkesztyű

További védőfelszerelések: Különleges esetekben további védőfelszerelésekre lehet szükség, úgymint védősisak, vegyszerálló, lehetőleg antisztatikus cipő ill. csizma, vegyszerálló védőruha független légbevezetéssel vagy

anélkül.

Munkahigiénia:

Ügyeljünk a munkaterület tisztaságára. Kerüljük a termékkel való érintkezést. A munkaruhát elkülönítve kell tárolni. Az erősen beszennyeződött ill. átitatódott ruhát le kell cserélni. Munkaszünet előtt kezet kell

mosni. A munka végeztével le kell zuhanyozni vagy fürödni.

*9. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálati szabvány

Halmazállapot: folyékony, szuszpenzió

Szín: fehér-világos beige

Szag: enyhén jellegzetes

pH-érték: 6,5-8,5 (hígítatlan)

Sűrűség: kb. 1,19 g/cm³ 20 °C-on

Viszkozitás: 43-60 s kifolyási idõ 20 °C-on DIN 53211

Oldhatóság vízben: elegyedik

Lobbanáspont: > 100 °C DIN 51758

10. Stabilitás és reakciókészség

*11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

LD50 orális, patkány: > 300 - < 500 mg/kg (Bayer)

LD50 őõrön át, patkány: > 4000 mg/kg (Bayer)

LC50 belélegezve, patkány (hím): > 2,2 mg/l, aeroszol, 4 órás expozíció(Bayer)

LC50 belélegezve, patkány (nőstény): > 0,9 - < 2,2 mg/l, aeroszol, 4 órás expozíció (Bayer)

Bõrirritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer)

Nyálkahártya-irritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer)

Bőrérzékenyítő hatás: A termék tengerimalacra érzékenyítően hat.

(Magnusson-Kligman-teszt) (Bayer)

*12. Ökotoxicitás

Mérgező hatás halakra:

LC50: 80,7 mg/l (96 h); Lepomis macrochirus (Bayer)

Mérgező hatás vízibolhára: (hatóanyag)

EC50: >= 85,1 mg/l (48 h); vízibolha (Daphnia magna) (Bayer)

Mérgező hatás algákra: (hatóanyag)

Növekedési ráta:

IC50: 96,7 mg/l (72 h); zöldalga (Desmodesmus subspicatus) (Bayer)

IC50: > 100 mg/l (72 h); zöldalga (Selenastrum capricornutum) (Bayer)

Mérgező hatás baktériumokra: (hatóanyag)

EC50: 6330 mg/l; eleveniszap (OECD 209) (Bayer)

Ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a növényvédő szer a felszíni vizekbe

jusson, ezért olyan biztonsági követelményeknek megfelelően kell tárolni,

mint a 3. vízveszélyességi osztály (WGK) anyagait (ezáltal szükségtelen a növényvédő szereket vízveszélyességi osztályba sorolni és ennek megfelelően jelölni).

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű termék válna használhatatlanná, meg

kell vizsgálni, hogy az anyag további felhasználása lehetséges-e (szükség

esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval/szállítóval). A kisebb

mennyiségű terméket és a tisztítatlan üres göngyölegeket be kell csomagolni

ill. le kell zárni, felirattal kell ellátni és a hivatalos előírásoknak megfelelően egy alkalmas égető berendezésbe kell szállítani.

Hulladék besorolás az Európai Hulladékkatalógus (EWC) alapján: 070499,

020105

*14. Szállításra vonatkozó előírások

GGVSee/IMDG-kód: 6.1 UN-szám: 2902 EmS: 6.1 02

PG: III MPO: NO

GGVSE: osztály 6.1 PG: III RID/ADR: osztály 6.1 PG: III

Figyelmeztető tábla: Kockázati szám 60 Anyagszám 2902

ADNR: osztály 6.1 PG: III kategória: -- ICAO/IATA-DGR: 6.1 2902 III

Kis mennyiségekre vonatkozó szabályozás a 3.4 RID/ADR pont

szerint a mennyiségi küszöbértékek figyelembevétele mellett alkalmazható

Szárazföldi szállításra vonatkozó bejelentés: 2902, PESTIZID, FLUESSIG,

GIFTIG, N.A.G.

(THIACLOPRID LOESUNG)

Tengeri szállításra vonatkozó bejelentés: PESTICIDE, LIQUID, TOXIC,

N.O.S.

(THIACLOPRID SOLUTION)

Légi szállításra vonatkozó bejelentés: PESTICIDE, LIQUID, TOXIC,

N.O.S.

(THIACLOPRID SOLUTION)

Egyéb információk:

Enyhén mérgező. Nedvességtől óvni kell. +40 °C felett hőérzékeny. Savaktól,lúgoktól, élelmiszerektől és egyéb fogyasztási cikktől elkülönítve kell tárolni. Szag érzékeny áruktól elkülönítve kell tárolni.EU-irányelvek szerint (h)

*15. Szabályozási információk

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet II. mellékletének 1. pontja

(készítmények) és a megfelelő EK-irányelvek szerinti jelölés:

Veszélyjel: Xn Veszélyességi besorolás: ártalmas

Tartalmaz: 480 g/l tiakloprid

R 20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas.

R 40: Fennáll a rákkeltõ hatás gyanúja.

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású

lehet).

R 52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

S 24: A őõrrel való érintkezés kerülendő.

S 36/37: Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

Ez a besorolás nem érvényes a végfelhasználó számára csomagolt termék esetén.

Nem vonatkoznak rá a VbF (tűzveszélyes folyadékok szabályzata) előírásai.

VCI tárolási osztály: 12 (függ a csomagolástól)

Kérjük, hogy vegyék figyelembe az alábbi irányelveket és a Német Vegyipari

Szövetség (BG Chemie) következő kiadványait:

M 050 "Egészségkárosító anyagok kezelése"

M 053 "A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi

intézkedések"

*16. Egyéb

szuszpenziós koncentrátum

A 2. és a 3. pontban szereplő R-mondatok szövege:

R 20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas.

R 40: Fennáll a rákkeltő hatás gyanúja.

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású

lehet).

R 52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

Információ mérgezés, Bayer AG;

Tűzoltóság

tűz, közúti baleset esetén: D-41538 Dormagen; Tel. 02133/514233

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak.

A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le.

A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását.