Biztonsági adatlap

484672/03

1. Az anyag/készítmény és a gyártó cég neve

Confidor SL 200 04877276

Alkalmazás:

rovarölõ szer

A gyártó magyarországi képviselete:

Bayer Hungária Kft. - Bayer CropScience

H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B lépcsõház

Tel.: (1)436-9699, Fax: (1)367-2590

*2. Összetétel

készítmény tartalmaz

imidakloprid

200 g/l

CAS-szám: 138261-41-3 Index-szám: --

Veszélyjel: Xn ELINCS-szám: --

R-mondatok: 22-52

N-metil-2-pirrolidon

tömeg % kb. 39

CAS-szám: 872-50-4 Index-szám: 606-021-00-7

Veszélyjel: Xi EINECS-szám: 212-828-1

R-mondatok: 36/38

dimetil-szulfoxid

tömeg %: kb. 38

CAS-szám: 67-68-5 Index-szám: --

Veszélyjel: -- EINECS-szám: 200-664-3

R-mondatok: --

*3. Veszélyesség szerinti besorolás

Különösebb veszélyek nem ismertek.

*4. Elsõsegélynyújtás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A sérültet a veszélyeztetett területről el kell távolítani. Eszméletvesztés

veszélye esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvõ helyzetben

történjen. A szennyezett vagy átitatódott ruházatot azonnal le kell venni.

BÕRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:

A bõrt azonnal le kell mosni bõ vízzel és szappannal.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

A szemet vízzel alaposan ki kell mosni. A szemorvost fel kell keresni.

LENYELÉS ESETÉN:

Az ügyeletes orvost azonnal értesíteni kell.

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h)

TUDNIVALÓK AZ ORVOS SZÁMÁRA:

A toxikológiai adatokat lásd a 11. pontban.

A 2. pontban megnevezett anyag kémiai csoportbesorolása: klórnikotinil,

szin. neonikotinoid.

Terápiás intézkedések: Alapvető segélynyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

További információk: "Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlings-

bekämpfungsmitteln, Physikalisch-chemische und toxikologische Daten.

D-60329 Frankfurt am Main: Industrieverband Agrar e.V. 2000"

*5. Tûzveszélyesség

Tûzoltószerek: vízsugár, CO2, tûzoltópor, hab, homok

A tüzet még kialakulásának korai szakaszában kell oltani, ameddig ez biz-

tonságosan elvégezhetõ.

Légzésvédõt kell használni.

Jól szellőző helyeken: teljes álarcos légzésvédő kombinált filterrel, pl.

ABEK-P2 (nem véd a szén-monoxid ellen!)

Zárt terekben: izolált készülék (a környezeti levegőtől független légzésvédelem).

Az oltóvíz elfolyását akadályozzuk meg.

Tűz esetén számolni kell a következő anyagok keletkezésével: hidrogén-klorid, hidrogén-cianid, szén-monoxid, kén-dioxid és nitrogén-oxidok

*6. Óvintézkedés baleset esetén

A 8. pontban leírt személyi védőfelszerelést kell viselni. Az anyagot nem

szabad csatornába, felszíni vizekbe vagy a talajba juttatni. A kiömlött

terméket abszorbeáló hatású anyaggal (pl. fűrészpor, tőzeg, kémiai megkötő anyag) kell felszedni. A felszedett anyagot jól záródó edénybe kell tölteni. A padlót és a beszennyeződött tárgyakat a következő anyag(ok)kal kell

tisztítani: nedves rongy. A tisztítószert szintén jól záródó tárolóedénybe

kell tenni.

*7. Kezelés és tárolás

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

A tárolóedény megfelelő anyaga: HDPE (nagy sűrűségű polietilén), COEX-tartály E/VAL vagy PA belső záróréteggel.

Tegyünk óvintézkedéseket a termék és a tűzoltóvíz visszatartására.

TÁROLÁSI TUDNIVALÓK:

A tárolásra vonatkozó előírások a 15. pontban találhatóak.

Kérjük, hogy tartsák be a VCI együtt-tárolási szabályait. Minőségbiztosítási okokból száraz helyen, 0 °C alatti és 40 °C feletti hőmérséklettől

védve tárolandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

EU-irányelvek szerint (h)

*8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A munkahelyre vonatkozó határértékek a 15. pontban, a "Jogszabályi előírások" alatt találhatóak.

Nyílt kezelés és a termékkel való érintkezés lehetősége esetén:

Kézvédelem: vegyszerálló védőkesztyű

Szemvédelem: védőszemüveg

Munkahigiénia:

Ügyeljünk a munkaterület tisztaságára. Kerüljük a termékkel való érintkezést. Az erősen beszennyeződött ill. átitatódott ruhát le kell cserélni.

Munkaszünet előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.

*9. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálati szabvány

Halmazállapot: folyékony, tiszta

Szín: világosbarna

Szag: aromás-kémiai

pH-érték: 5,5-7,5 1 %-os vizes oldat esetén

Sűrűség: kb. 1,13 g/cm³ 20 °C-on

Oldhatóság vízben: tisztán oldódik

Lobbanáspont: 88 °C DIN 51758

*10. Stabilitás és reakciókészség

*11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

LD50 orális, patkány: > 2200 mg/kg (Bayer) (1)

LD50 bõrön át, patkány: > 5000 mg/kg (Bayer) (1)

LC50 belélegezve, patkány: > 6,3 mg/l, aeroszol, 4 órás terhelés

(Bayer) (1)

(technikailag maximálisan előállítható koncentráció)

Bõrirritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer) (1)

Nyálkahártya-irritáció, nyúl: enyhén irritáló * (Bayer) (1)

* jelölést nem tesz szükségessé

Bõrérzékenyítõ hatás: A termék a tengeri malacok bõrére nincs érzékenyítõ

hatással. (Buehler Patch teszt) (Bayer) (1)

Ames-teszt: nem mutagén hatású (Bayer) (1)

dimetil-szulfoxid:

Fennáll a bõrön keresztüli felszívódás veszélye.

(1) egy hasonló termék vizsgálati eredményei

*12. Ökotoxicitás

Akut toxicitás: (hatóanyag)

LC50: 237 mg/l (96 h); jászkeszeg (Leuciscus idus melanotus) (Bayer)

LC50: 211 mg/l (96 h); szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) (Bayer)

LC50: 280 mg/l (96 h); ponty (Cyprinus carpio) (Bayer)

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h)

Mérgezõ hatás vízibolhára: (hatóanyag)

EC50: 0,055 mg/l (48 h); Hyalella azteca (Bayer)

EC50: 85 mg/l (48 h); vízibolha (Daphnia magna) (Bayer)

Mérgezõ hatás algákra: (hatóanyag)

Növekedési ráta:

IC50: > 10 mg/l (72 h); zöldalga (Scenedesmus subspicatus) (Bayer)

IC50: > 100 mg/l (72 h); zöldalga (Selenastrum capricornutum) (Bayer)

Mérgezõ hatás baktériumokra: (hatóanyag)

EC50: > 10000 mg/l; eleveniszap (OECD 209) (Bayer)

Ki kell zárni annak a lehetõségét, hogy a növényvédõszer a felszíni vizekbe

jusson, ezért olyan biztonsági követelményeknek megfelelõen kell tárolni,

mint a 3. vízveszélyességi osztály (WGK) anyagait (ezáltal szükségtelen a

növényvédõszereket vízveszélyességi osztályba sorolni és ennek megfelelõen

jelölni).

*13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségû termék válna használhatatlanná, meg

kell vizsgálni, hogy az anyag további felhasználása lehetséges-e (szükség

esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval/szállítóval). A kisebb

mennyiségû terméket és a tisztítatlan üres göngyölegeket be kell csomagolni

ill. le kell zárni, felirattal kell ellátni és a hivatalos elõírásoknak

megfelelõen egy alkalmas égetõberendezésbe kell szállítani.

Hulladékbesorolás az Európai Hulladékkatalógus (EWC) alapján: 070499,

020105

*14. Szállításra vonatkozó elõírások

GGVSee/IMDG-kód: -- UN-szám: nem EmS: --

PG: -- MPO: --

GGVSE: osztály nem PG: -- RID/ADR: osztály nem PG: --

ADNR: osztály 9 PG: -- kategória: -- ICAO/IATA-DGR: not restr.

Szárazföldi szállításra vonatkozó bejelentés:

ENTHAELT DIMETHYLSULFOXID, N-

M

ETHYLPYRROLIDON

Tengeri szállításra vonatkozó bejelentés: --

Légi szállításra vonatkozó bejelentés: --

Egyéb információk:

Éghetõ, lobbanáspont +88 °C. Nedvességtõl óvni kell. Élelmiszerektõl és

egyéb fogyasztási cikktõl elkülönítve kell tárolni.

EU-irányelvek szerint (h)

*15. Szabályozási információk

A veszélyes anyagokra vonatkozó törvényi rendelkezések és a megfelelő

EK-irányelvek értelmében a veszélyes anyag jelölés szükségtelen.

N-metil-2-pirrolidon:

MAK-érték: 19 ppm (80 mg/m³) (TRGS 900)

Fennáll a bőrön keresztüli felszívódás veszélye.

Csúcsérték-korlátozási kategória: 4

Terhességi osztály: C

N-metil-2-pirrolidon:

TA-Luft (levegőbe történő emisszió technikai irányértékeit tartalmazó német

szabályzat)(3.1.7): III. osztály

Nem vonatkoznak rá a VbF (tűzveszélyes folyadékok szabályzata) előírásai.

VCI tárolási osztály: 10

*16. Egyéb

vízoldható koncentrátum

Információ mérgezés, Bayer AG; Tűzoltóság

tűz, közúti baleset esetén: D-41538 Dormagen; Tel. 02133/514233

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak.

A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le.

A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását.