syngenta

Biztonsági adatlap

kiadás dátuma: 1997. szeptember 22. felülír minden korábbi kiadást

Syngenta márkanév

JUDO

1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

Syngenta márkanév JUDO

A cég azonosítása Cég

Syngenta Fernhurst

Haslemere Surrey GU27 3JE

Termékinformáció Sürgősség esetén

Telefon: +44 1428 644 061; Fax: +44 1428 652 922

(24 órán át hívható) +44 1622 814 777; Magyarországon: 06/80/200475 Sürgősség esetén információ:

- szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot

- tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát

2. Összetétel/ összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

Formuláció típus: Felhasználási terület: Hatóanyagok:

emulzió képző koncentrátum

piretroid és karbamát rovarölő szer-keverék

5g/l	lambda-cihalotrin

100 g/l 	pirimikarb

Veszélyes összetevők:

CAS-szám:	Kémiai megnevezés:

91465-08-6	Iambda-cihalotrin

(EEG-száma: 415-130-7) pirimikarb

(EEC-száma: 245-430-1)

23103-98-2

Koncentráció 5 g/l

100 g/l

Veszély jel: T+,N

R-jelölés: 26-25-21-50

T

25

3. Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Nagyon erős szemirritáló hatású. Erős bőrirritáló hatású. Lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A vegyszeres terhelésnek kitett területekl\':1 bizsergést/zsibbadást okozhat (paresztézia). Kolinészteráz gátló. Ne használja, ha az ilyen szerekkel való munka az ön számára orvosilag ellenjavallt. Gyúlékony.

Környezetkárosító hatás: Nagyon mérgező vízi szervezetekre.

4. Elsősegély

Rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg neki a szer dobozát vagy címkéjét). MINDENKÉPPEN MARADJON NYUGALMI HELYZETBEN, MIVEL A FOLYAMATOS MOZGÁS FOKOZZA A KOLINÉSZTERÁZ GÁTLÁS HATÁSÁT!

Szembe kerülés esetén: Azonnal Öblítse ki a szemet szem öblítő oldattal vagy tiszta vízzel, legalább 15 percig. Öblítés közben a szemhéjakat nyissa szét! Azonnal hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat Rögtön ezután mossa meg az érintett bőrfelületet folyóvízzel. majd szappannal és vízzel. Ez nagyon fontos a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében. A szennyeződött ruhadarabokat újbóli kiadás előtt feltétlenül ki kell mosni!

A szer belégzése esetén: Az érintett személyt vigye el a veszélyzónából, tartsa melegen és fektesse le. Elővigyázatosságból hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Lenyelés esetén azonnal hivjon orvost, és ha lehetséges, mutassa meg neki a szer dobozát, címkéjét vagy ezt a termékbiztonsági adatlapot. Hánytatni tilos.

Tudnivalók az orvos számára

Specifikus antidótuma az atropin, amit szakképzett szakember 2-5 mg-os adagokban (intramuszkulárisan) adhat be haladéktalanul; ezt ezután minden 20 percben meg kell ismételni, amíg be nem következik az atropinizáció. Akár jelentős mennyiségű atropinra is szükség lehet.

Cianózisos betegnek TILOS atropint beadni; ilyen esetben először adjon a betegnek oxigént. NE ALKALMAZZON opiátokat és barbiturátokat.

Görcsös rángatózás esetén adjon a betegnek diazepamot (10 mg-ot intravénásan).

Vegyen le 10 ml vénás vért a vér kolinészteráz tevékenységének meghatá(ozása céljából. Lenyelés esetén célszerű lehet valamilyen abszorbeáló szert, pl. orvosi szenet adni a betegnek. Amennyiben olaj alapú vagy maró hatású formulációk esetében gyomormosásra vagy hánytatásra van szükség, akadályozza meg a gyomortartalom belégzését.

5. Tennivalók tűz esetén

Lobbanékony.

A tűznek kitett tartályokat hűtse vízpermettel.

Tűzoltáshoz használt eszközök: Kisebb tüzeknél oltáshoz használjon habot, széndioxidot vagy száraz porral működő tűzoltó készüléket. Nagyobb tüzeknél használjon habot vagy vízködöt; kerülje a közvetlen vízsugár alkalmazását. A víz elfolyását pl. ideiglenes földtorlaszokkal akadályozza meg.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Tűz esetén viseljen egyéni légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

6. Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Személyi óvintézkedések: A kiömlések megszüntetése során gondoskodjon a megfelelő személyi védelemről, azaz viseljen a szerves gőzök ellen védelmet nyújtó arcmaszkot, védőszemüveget, vegyszerálló gumikesztyűt, csizmát és egész testet befedő kezeslábast.

Hogyan távolítsuk el a kiömlött szert: A szert itassa fel valamilyen megfelelő adszorbens anyaggal, pl. homokkal, földdel stb., majd tartályokban gyűjtse össze a későbbi biztonságos megsemmisítés érdekében. A kiömlés helyét mossa fel vízzel. Ügyeljen rá, hogy az ehhez használt víz ne kerüljön a felszíni vízelvezető csatornákba.

A szer nagy mennyiségű kiömlése vagy vízfolyásba kerülése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságot.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Általános: Alkalmazás előtt olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Biztonságos kezelési óvórendszabályok: Ügyeljen arra, hogya szer bőrre és szembe ne kerüljön. Permetét ne lélegezze be. Kerülje el a magas koncentrációjú gőzök belélegzését. Alkalmazása közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Evés, ivás és dohányzás előtt mosson arcot és kezet.

Tárolás

Biztonságos tárolási óvórendszabályok: A szert tartsa zárt helyen. A terméket kizárólag az eredeti tárolótartályokban, szorosan lezárva, hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Gyermekektől elzárva tartandó. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól tartsa távol.

8. A vegyszeres terhelés szabályozása I Személyi védelem

Személyi védelem

A termék alkalmazásakor a részletekkel kapcsolatban olvassa el a címkén lévő tájékoztatót. Munkahelyi terhelési határértékek

Veszélyes összetevő: lambda-cihalotrin (Syngenta-szabvány)

8 órás TWA: 0,04 mg/m3

Bőr: Bőrön át felszívódhat.

Veszélyes összetevő: pirimikarb (Syngenta-szabvány)

8 órás TWA: 1 mg/m3

Szántóföldi kijuttatás esetén nem alkalmazható.

9. Fizikai-kémiai jellemzők Megjelenés:

Szín:

Szag:

Olvadáspont:

Forráspont:

Lobbanáspont:

Öngyulladási hőmérséklet: Robbanási jellemzők: Gőznyomás

Sűrűség:

Oldhatóság:

pH-érték (kvantitatív): Eloszlási együttható: Oxidálási jellemzők:

folyadék szalmaszínű aromás

nincs adat

nincs adat

45 oC

nincs adat

nem jellemző

nincs adat

0,953 g/ml (20 C-on) oldható vízben/vízzel nincs adat

nincs adat

nem jellemző

10. Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor vagy hőbomláskor mérgező és irritáló gőzök keletkeznek.

11. Toxikológiai tudnivalók

Akut toxicitás (halálos dózisok)

Halálos dózis középértéke szájon át hímpatkányon: 470 mg/kg.

Halálos dózis középértéke szájon át nősténypatkányon: 490 mg/kg.

Lenyelése ártalmas.

Halálos dózis középértéke bőrön át nyúlon (kalkulált): > 4000 mg/kg.

Embereknél a vegyszernek kitett területeken bizsergést/zsibbadást okozhat (paresztézia). Ezt a hatást kiválthatja a bőrre fröccsent szer, aeroszol, vagy a szennyezett kesztyűről, kézről az arcra való átvitel. Ez a hatás átmeneti, max. 24 óráig tart.

A szer belégzése: A címkében előírtaknak megfelelő kezelés és felhasználás esetén a káros hatás elkerülhető.

Akut toxicitás (irritáció, érzékenység stb.)

Szemirritáció: Legalább súlyos szemirritáló.

Bőrirritáció: A nyúl bőrére erősen irritáló.

Bőrérzékenység: Az állatkísérletek során enyhe bőrérzékenységet okozott.

Krónikus toxikológiai hatások I hosszú távú vegyszeres terhelés

Hosszú távú vegyszeres terhelés: A szer címkében előírtaknak megfelelő kezelése és felhasználása esetén emberre nézve hosszú távon nem jelent veszélyt.

12. Ökológiai tudnivalók Ökotoxicitás

Toxicitása halra:

LC50 96 óra szivárványos pisztráng:

57 µg/I

EC50 48 óra daphnia magna:

33 µg/l

Nagyon mérgező vízi szervezetekre. (Ez nem feltétlenül felel meg az EU-besorolás szerinti kockázati kifejezéseknek.)

Toxicitása vízibolhára:

13. Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Tilos a vegyszerrel vagy annak kiürült csomagolóanyagával szennyezni a tavakat, vizeket vagy csatornákat. A felesleges anyagot a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. A kiürült tartályokat kimosva kell elszállítani. A kiürült tartályokat más célra ne használjuk fel. A szert a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

Lenyelése ártalmas.

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szem károsodást okozhat.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elzárva tartandó. Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

A kiürült tartályt ne használjuk fel más célra, tartsuk szorosan lezárva, biztonságos helyen.

14. Szállítási tudnivalók

Közúti szállítás ADR/RID ENSZ szám: Osztály-elsődleges:

-alosztály Számjel/betűjel: Megfelelő szállítási név:

Tengeri szállítás IMDG ENSZ szám: Osztály-elsődleges:

-alosztály

ENSZ csomagolási osztály: Megfelelő szállítási név:

Tengeri szennyező:

Légi szállítás ICAO/IATA ENSZ szám: Osztály-elsődleges:

-alosztály

ENSZ csomagolási osztály: Megfelelő szállítási név:

15. Törvényi előírások Osztályozás

Veszély jelek Kockázati jelölések

Biztonsági jelölések

UN2991

6.1 - Mérgező anyag

3 - Gyúlékony folyadék

721c

2991, karbamát rovarölő szer, folyékony, mérgező, gyúlékony pirimikarb-keverék

UN2991

6.1 - Mérgező anyag

3.3 - Gyúlékony folyadék

III.

karbamát rovarölő szer, folyékony, mérgező, gyúlékony (10 % pirimikarbot és szubsztituált benzolos szénhidrogéneket tartalmaz)

Igen

UN2991

6.1 - Mérgező anyag

3 - Gyúlékony folyadék

III.

karbamát rovarölő szer, folyékony, mérgező, gyúlékony (10 % pirimikarbot és szubsztituált benzolos szénhidrogéneket tartalmaz)

ÁRTALMAS GYÚLÉKONY Xn

R22 R38 R41 R43

S2

S13 S20/21 S24/25 S26

S46

Különleges címke

Ez az anyag szerepel az EEG veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvében, ezért ezen rendelkezéseknek megfelelően kerül felcímkézésre.

A felhasználóknak gondoskodniuk kell a szerre vonatkozó helyi törvények betartásáról.

16. Egyéb tudnivalók

Felhasználása: rovarkártevők elleni védekezésre.

A "Judo" márkanév a Syngenta-csoport tagvállalatának tulajdona.

Vásárlás előtt olvassa el a címkét! Ügyeljen a szer biztonságos felhasználására!

Ez az adatlap a 911/155/EEG (93/112/EC) irányelv szerint készült.

Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem arra szolgál, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálja. Az ebben közölt információ célja az, hogy az egészséget és a biztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatban általános útmutatást adjon, a szer kezelésére, tárolására és felhasználására vonatkozó ismereteink alapján. Az itt leírtak nem alkalmazhatók a szer nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az előírások be nem tartása esetén

SO53