# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | RIDOMIL GOLD MZ 68 WP |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax: +41 61 323 12 12 |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon (munkaidőben) +41 61 323 40 40 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +41 61 323 33 33; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | Nedvesíthető por |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | Gombaölő szer |  |  |  |  |
| Hatóanyagok: |  | 4 | súly % | metalaxil-M |  | CGA329351 |
|  |  | 64 | súly % | mankoceb |  | ASF21 |
| Veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  |  | súly % | Veszélyjel: | R-jelölés: |
| 8018-01-7 | mangán, [[1,2-etánedilbisz[karbamoditioát]](2-)]-, és [[1,2- etánedilbisz[karbamoditioát]](2-)] cink keveréke |  |  | 64 | Xi | 37-43 |
| 70630-17-0 | D-alanin, N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-, metil észter |  |  | 4 | Xn | 22-41 |
| 7631-86-9 | szilícium-dioxid, amorf |  |  | 25–30 |  |  |
| 25417-20-3 | naftalin szulfonsav, dibutil nátrium só |  |  | 1–3 | Xn | 20/22 |

A terhelési határértékekre vonatkozó tudnivalókat lásd a 8. pontnál.

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Enyhe.

Környezetkárosító hatás (kiömlés/kifolyás estén): Vízibolhákra különösen mérgező. Halakra és algákra mérgező.

# 4.	Elsősegély

Elsősegélynyújtás

Általános szabályok: Az érintett személyt vigye a veszélyzónából friss levegőre vagy jól szellőző helyiségbe, és védje a kihűléstől. MÉRGEZÉS GYANÚJA ESETÉN: azonnal hívjon orvost.

Szembe kerülés esetén: A szemet több percen keresztül öblítse tiszta vízzel, és azonnal hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Adjon be több adag orvosi szenet egymás után, nagy mennyiségű vízzel. FONTOS: öntudatlan személynek semmit ne adjunk szájon át. Hánytatni tilos.

Bőrrel való érintkezés esetén: A szennyeződött ruházatot távolítsa el, és az érintett testrészeket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

A szer belégzése esetén: azonnal vigye az érintett személyt friss levegőre.

Tudnivalók az orvos számára

Antidótum: Specifikus antidótum nem ismert. Alkalmazzon tüneti kezelést.

Lenyelés: Alkalmazzon gyomormosást, adjon a betegnek sóoldatos hashajtót. Tilos a betegnek zsír- vagy olajtartalmú szert adni. Segítse elő a vérkeringést.

Emberre vonatkozó tapasztalatok: mindez ideig emberi mérgezésről nincs feljegyzés.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

Gyúlékony: igen.

Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag: Por, hab, széndioxid vagy vízpermet (közvetlen vízsugarat ne alkalmazzon).

Tűzoltás

Tűzoltás közbeni veszélyek: Az égéstermékek toxikusak és/vagy irritálóak. Gondoskodni kell arról, hogy a szennyezett tűzoltó anyag ne szivárogjon a talajba, illetve ne folyjon el.

Veszélyes égéstermékek: széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxidok, kéndioxid, hidrogén-szulfid, szén-diszulfid.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Viseljen egyéni légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

Svájci tűzvédelmi besorolás: F4 S

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Környezetvédelmi óvintézkedések baleset esetén: A biztonságos megsemmisítés érdekében a szert gyűjtse tartályokba. A szilárd anyagot gondosan nedvesítse be, nehogy elfújja a szél. A szert gyűjtse speciális jelzéssel ellátott, szorosan záródó tartályokba. A kiömlött terméket a továbbiakban nem szabad felhasználni, hanem meg kell semmisíteni. Ha kockázatmentes megsemmisítése nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a kereskedővel vagy helyi képviselőnkkel. Ne szennyezze a vizeket és a csatornákat!

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelési tudnivalók

Általános: Kerülje el a szer bőrre, szembe vagy ruhára kerülését. Kerülje el porának belélegzését. A vegyszeres terhelésnek kitett üzemi részeket hatékony helyi elszívó berendezéssel kell felszerelni, a munkahelyeket jól szellőzhetővé kell tenni. Munka közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. A vegyi üzemekben alkalmazott óvintézkedések, pl. porbiztos töltő- és mérőberendezések (ide értve a porelszívás meglétét is) mellett további személyi óvintézkedések foganatosítása javasolt, a szerrel való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében.

Tárolási tudnivalók

Speciális tárolási utasítások: A szert tartsa jól szellőző, száraz, hűvös helyen. Ne tárolja hosszú ideig 50 °C fölött. NE HAGYJA, hogy a szert tárolás közben nedvesség érje, vagy hogy a szer túlságosan felmelegedjen, mert ez lebomlást, csökkent hatékonyságot, illetve tüzet eredményezhet. Gyulladást okozó forrásoktól távoltartandó. A szer lebomlása során erős, kellemetlen szag keletkezik. Nézze meg, hogy vannak-e forró tartályok, s ha igen, azonnal vigye szabad levegőre, majd semmisítse meg őket. Tartsa be a használati utasításban megjelölt maximális tárolási magasságot.

Más termékekkel való együtt-tárolhatóság: Élelmiszertől, takarmánytól és italtól távol tartandó. A terméket eredeti, zárt csomagolásban tárolja.

Tárolási hőmérséklet

Max. tárolási hőmérséklet: 35 °C

Min. tárolási hőmérséklet: -10 °C

# 8.	A vegyszeres terhelés szabályozása / Személyi védelem

Németország (szilícium-dioxid, amorf)

MAK-érték (DFG): 4 mg/m3

Jelek: C; E

Svájc (szilícium-dioxid, amorf)

MAK-érték (SUVA): 4 mg/m3

Jelek: C; G

USA (szilícium-dioxid, amorf)

TWA-érték (ACGIH): 10 mg/m3

IDLH-érték (NIOSH): 3000 ppm

Személyi védőfelszerelés

Általános útmutatás: A munkaruhát naponta cserélje.

Légzésvédelem: Pormaszk.

Szemvédelem: Védőszemüveg.

Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű.

Testvédelem: Nagy kopásállóságú pamut vagy műszálas munkaruha (pl. kezeslábas). Nagy kopásállóságú cipő vagy bakancs.

Munka utáni óvintézkedések: Alapos mosakodás szükséges (zuhanyzás illetve fürdés, hajmosás). Váltson ruhát. A védőfelszerelést alaposan mossa le. A szennyeződött berendezéseket szappannal vagy lúgos oldattal alaposan mossa le.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | por |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | a bézstől a zöldesig |  |
| Halmazállapot: | szilárd |  |
| Gyúlékonyság: | nem nagyon gyúlékony (1,9 %) | EEC A 10 |
| Oxidálási jellemzők: | nem oxidál | EEC A 17 |
| Robbanási jellemzők |  | EEC A 14 |
| Értékelés: | nem robbanékony |  |
| Súrlódási érzékenység: | súrlódásra nem érzékeny |  |
| Ütésérzékenység: | ütésre nem érzékeny |  |
| Hőérzékenység: | hőre nem érzékeny |  |
| Fajlagos sűrűség: | 0,27 g/cm3 | IA-29 |
| pH érték: | 5–9 (1 %; ioncserélt vízben) | CIPAC MT 75 |
| Vízzel való keverhetőség: | keverhető |  |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Kémiai stabilitás

Értékelés: Normál körülmények között stabil. Savakkal akcióba lép. Oxidáló anyagokkal reakcióba lép.

Érzékenység

Nedvesség-érzékenység: nedvességre érzékeny.

Hőérzékenység: hőre érzékeny.

Korrózió

Korrozív hatás/megfelelő anyagok: nem korrozív.

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

| Akut orális toxicitás |  | OECD 401 |
| --- | --- | --- |
| LD50: | > 2000 mg/kg (patkány) |  |
| Akut dermális toxicitás |  | OECD 402 |
| LD50: | > 4000 mg/kg (patkány) |  |
| Akut belégzési toxicitás |  | OECD 403 |
| LC50: | > 5,16 mg/l (patkány; 4 óra) |  |
| Akut bőrirritáció: | nem irritáló (nyúl) | OECD 404 |
| Akut szemirritáció: | nem irritáló (nyúl) | OECD 405 |
| Bőrérzékenység: | nem okoz bőrérzékenységet (tengerimalac; Buehler-próba) | OECD 406 |
| Bőrérzékenység: | bőrérzékenységet okoz(tengerimalac; a vizsgálat a 93/21/EEC irányelv szerint készült; Maximalizálási próba) | OECD 406 |

# 12.	Ökológiai tudnivalók

| Akut toxicitása halra |  | OECD 203 |
| --- | --- | --- |
| LC50: | 0,54 mg/l (Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng); 96 óra) |  |
| Növekedésgátlás algáknál |  | OECD 201 |
| ErC50: | 0,99 mg/l (Selenastrum capricornutum (zöldalga); 72 óra) |  |
| Toxicitása vízi gerinctelenekre |  | OECD 202 |
| EC50: | 1,2 mg/l (Daphnia magna Straus; 48 óra) |  |
| Toxicitása méhekre (Apis mellifera (háziméh); 72 óra) |  | EPPO 170 (1992) |
| LC50: | > 200 µg/méh |  |
| LD50: | > 200 µg/méh |  |
| Toxicitása talajlakó élőlényekre |  | OECD 207 |
| NOEC: | 1000 mg/kg (Eisenia foetida (földigiliszta); 14 nap) |  |

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Gondoskodjon védőruházatról és tartsa be az óvórendszabályokat. A szilárd anyagot óvatosan nedvesítse be, hogy a szél nehogy elfújja. Az anyagot gyűjtse speciális jelzéssel ellátott, szorosan záródó tartályokba, majd egy vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. A szennyezett felületeket vízzel és tisztítószerrel mossa fel. A mosóvizet is gyűjtse tartályokba, a felszíni vizek, a talajvíz, a vízellátás és a csatornák szennyezésének elkerülése érdekében. A területet öblítse hosszú ideig vízsugárral. A súlyosan szennyeződött talajrétegeket távolítsa el. A kiömlött terméket a továbbiakban nem szabad felhasználni, hanem meg kell semmisíteni. Ha kockázatmentes megsemmisítése nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a kereskedővel vagy helyi képviselőnkkel.

A csomagolóanyag megsemmisítése: Az üres csomagolóanyagot vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. Sérült csomagolóanyag: az eredeti tartályokat helyezze speciális jelzéssel ellátott, nagyobb tartályokba. Mérje fel a nagyobb méretű kiürült tartályok, dobok és hordók újrahasznosításának lehetőségeit.

# 14.	Szállítási tudnivalók

Különleges tudnivalók: Használjon törhetetlen csomagolóanyagot, és gondoskodjon róla, hogy a rakomány ne eshessen le. A csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően címkézze fel.

| Vasúti / Közúti szállítás (RID / ADR) | Osztály | Számjel | ENSZ szám | Kemmler index | CEFIC szám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 12C | 3077 | 90 | 90G02 |
| Megfelelő szállítási név | A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, SZILÁRD – HACSAK NINCS MÁSKÉNT FELTÜNTETVE |  |  |  |  |
| Kiegészítő információ | (MANKOCEB) |  |  |  |  |
| Tengeri szállítás (IMDG-kód) | Osztály: | ENSZ szám: | Csomagolási osztály: | EMS: | MFAG: |
|  | 9 | 3077 | III | NINCS | NINCS |
| Megfelelő szállítási név: | A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, SZILÁRD – HACSAK NINCS MÁSKÉNT FELTÜNTETVE. |  |  |  |  |
| Kiegészítő információ: | (MANKOCEB 64 %, TENGERI SZENNYEZŐ) |  |  |  |  |
| Tengeri szennyező: | igen |  |  |  |  |
| Légi szállírás (ICAO / IATA) | Osztály | ENSZ szám | Csomagolási osztály |  |  |
|  | 9 | 3077 | III |  |  |
| Megfelelő szállítási név | A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, SZILÁRD – HACSAK NINCS MÁSKÉNT FELTÜNTETVE |  |  |  |  |
| Kiegészítő információ | (MANKOCEB) |  |  |  |  |

# 15.	Törvényi előírások

| EU-besorolás |  |  |
| --- | --- | --- |
| Címke előírások |  | szükséges |
| Osztályozás típusa |  | Önosztályozás |
| Veszélyjelek | Xi | Irritáló |
| Kockázati jelölések | 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |
| Biztonsági jelölések | 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
|  | 13 | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elzárva tartandó. |
|  | 20/21 | Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. |
|  | 24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő. |
|  | 37 | Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. |
| Veszélyforrás |  | metalaxil-M, folpet |
| Nemzetközi |  |  |
| WHO toxicitási osztályozás | III | Megfelelő használat esetén nem valószínű, hogy a termék súlyos veszélyt okozna. |
| Súlyhatár (Svájc) |  |  |
| a baleseti előírások értelmében |  | 2000 kg |

# 16.	Egyéb tudnivalók

A jelen termékbiztonsági adatlapon található információk és javaslatok a jelenlegi legjobb tudásunk alapján, termékeink biztonságtechnikai szempontból történő leírása céljából készültek. Semmiképpen nem arra szolgálnak tehát, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálják.