Biztonsági adatlap 806114/06

A kiállítás kelte: 2003. augusztus 8. oldal 01 / 06

Az átdolgozás dátuma: 2003. augusztus 8.

*1. Az anyag/készítmény és a gyártó cég neve

Folicur EW 250 04407040

Horizon EW 250

Alkalmazás:

gombaölõ szer

A gyártó magyarországi képviselete:

Bayer Hungária Kft. - Bayer CropScience

H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B lépcsõház

Tel.: (1)436-9699, Fax: (1)367-2590

2. Összetétel

készítmény tartalmaz

tebuconazol

250 g/l

CAS-szám: 107534-96-3 Index-szám: --

Veszélyjelek: Xn, N ELINCS-szám: 403-640-2

R-mondatok: 22-51/53

N,N-dimetilkapramid

tömeg %: kb. 60

CAS-szám: 14433-76-2 Index-szám: --

Veszélyjel: Xi EINECS-szám:: 238-405-1

R-mondatok: 38-41

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

Súlyos szemkárosodást okozhat.

Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást

okozhat.

Veszélyjel: Xn Veszélyességi besorolás: ártalmas

N környezeti veszély

4. Elsõsegélynyújtás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A sérültet a veszélyeztetett területrõl el kell távolítani. Eszméletvesztés

veszélye esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvõ helyzetben

történjen. A szennyezett vagy átitatódott ruházatot azonnal le kell venni.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:

A sérültet friss levegõre kell vinni. Az orvost azonnal értesíteni kell.

BÕRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:

A bõrt azonnal le kell mosni nagy mennyiségû vízzel és szappannal.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

A szemet vízzel alaposan ki kell mosni. A szemorvost fel kell keresni.

LENYELÉS ESETÉN:

Az ügyeletes orvost azonnal értesíteni kell.

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h) D-Sort

Biztonsági adatlap 806114/06

A kiállítás kelte: 2003. augusztus 8. oldal 02 / 06

Az átdolgozás dátuma: 2003. augusztus 8.

Folicur EW 250 04407040

Horizon EW 250

4. Elsõsegélynyújtás (folytatás)

TUDNIVALÓK AZ ORVOS SZÁMÁRA:

A toxikológiai adatokat lásd a 11. pontban.

A 2. pontban megnevezett anyag kémiai csoportbesorolása: triazol-származék.

Terápiás intézkedések: Alapvetõ segélynyújtás, dekontamináció, tüneti ke-

zelés.

További információk: "Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlings-

bekämpfungsmitteln, Physikalisch-chemische und toxikologische Daten.

D-60329 Frankfurt am Main: Industrieverband Agrar e.V. 2000"

5. Tûzveszélyesség

Tûzoltószerek: vízsugár, CO2, tûzoltópor, hab, homok

A tüzet még kialakulásának korai szakaszában kell oltani, ameddig ez biz-

tonságosan elvégezhetõ.

Légzésvédõt kell használni.

Jól szellõzõ helyeken: teljes álarcos légzésvédõ kombinált filterrel, pl.

ABEK-P2 (nem véd a szén-monoxid ellen!)

Zárt terekben: izolált készülék (a környezeti levegõtõl független légzés-

védelem).

Az oltóvíz elfolyását akadályozzuk meg.

Tûz esetén számolni kell a következõ anyagok keletkezésével: hidrogén-klo-

rid, hidrogén-cianid, szén-monoxid és nitrogén-oxidok.

6. Óvintézkedés baleset esetén

A 8. pontban leírt személyi védõfelszerelést kell viselni. Az anyagot nem

szabad csatornába, felszíni vizekbe vagy a talajba juttatni. A kiömlött

terméket abszorbeáló hatású anyaggal (pl. fûrészpor, tõzeg, kémiai megkötõ-

anyag) kell felszedni. A felszedett anyagot jól záródó edénybe kell töl-

teni. A padlót és a beszennyezõdött tárgyakat a következõ anyag(ok)kal kell

tisztítani: nedves rongy. A tisztítószert szintén jól záródó tárolóedénybe

kell tenni.

*7. Kezelés és tárolás

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

A tárolóedény megfelelõ anyaga: HDPE (nagy sûrûségû polietilén).

Nyílt kezelés során a gõzök szétterjedését helyi elszívással meg kell aka-

dályozni. Tegyünk óvintézkedéseket a termék és a tûzoltóvíz visszatartá-

sára.

TÁROLÁSI TUDNIVALÓK:

A tárolásra vonatkozó elõírások a 15. pontban találhatóak.

Kérjük, hogy tartsák be a VCI együtt-tárolási szabályait. Minõségbiztosí-

tási okokból száraz helyen, -10 °C alatti és 40 °C feletti hõmérséklettõl

védve tárolandó. A terméket úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek

ne férhessenek hozzá. Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tar-

tandó.

EU-irányelvek szerint (h) D-Sort

Biztonsági adatlap 806114/06

A kiállítás kelte: 2003. augusztus 8. oldal 03 / 06

Az átdolgozás dátuma: 2003. augusztus 8.

Folicur EW 250 04407040

Horizon EW 250

8. Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei

Az expozíció csökkentéséhez szükséges technikai védõintézkedéseket lásd még

a 7., "Kezelés és tárolás" címû pont alatt.

Nyílt kezelés és a termékkel való érintkezés lehetõsége esetén:

Légzésvédelem: teljes álarc ABEK-P2 típusú szûrõvel

A HVBG ZH1/701, légzésvédelemrõl szóló kiadványát vegyük figyelembe.

Kézvédelem: vegyszerálló védõkesztyû

Munkahigiénia:

Ügyeljünk a munkaterület tisztaságára. Kerüljük a termékkel való érint-

kezést. A munkaruhát elkülönítve kell tárolni. Az erõsen beszennyezõdött

ill. átitatódott ruhát le kell cserélni. Munkaszünet elõtt és a munka vé-

geztével kezet kell mosni.

*9. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálati szabvány

Halmazállapot: folyékony, tiszta - enyhén homályos

Szín: sárgás

Szag: aromás-kémiai

pH-érték: 5,0-8,0 1 %-os vizes oldat esetén

Sûrûség: kb. 0,97 g/cm³ 20 °C-on

Oldhatóság vízben: emulgeálható

Viszkozitás: 34,1 mm²/s 20 °C-on OECD 114

Lobbanáspont: > 172 °C DIN 51758

Gyulladási hõmérséklet: 345 °C EEC A 15

Robbanásveszély: nem robbanásveszélyes EEC A 14

Felületi feszültség: 28,6 mN/m 20 °C-on OECD 115

10. Stabilitás és reakciókészség

*11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

LD50 orális, patkány (hím): > 2000 mg/kg (Bayer) OECD 401

LD50 orális, patkány (nõstény): > 200 - < 2000 mg/kg (Bayer) OECD 401

LD50 bõrön át, patkány: > 4000 mg/kg (Bayer) OECD 402

LC50 belélegezve, patkány: kb. 5,0 mg/l, aeroszol, 4 órás terhelés (Bayer)

OECD 403

Bõrirritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer) OECD 404

Nyálkahártya-irritáció, nyúl: Súlyos szemkárosodást okozhat. (Bayer)

OECD 405

Bõrérzékenyítõ hatás: A termék tengerimalacra érzékenyítõen hat.

(Magnusson-Kligman-teszt) (Bayer) OECD 406

*12. Ökotoxicitás

Mérgezõ hatás halakra:

LC50: 9,28 mg/l (96 h); pisztráng (Oncorhynchus mykiss) (Bayer) OECD 203

Mérgezõ hatás vízibolhára:

EC50: 7,3 mg/l (48 h); vízibolha (Daphnia magna) (Bayer) OECD 202

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h) D-Sort

Biztonsági adatlap 806114/06

A kiállítás kelte: 2003. augusztus 8. oldal 04 / 06

Az átdolgozás dátuma: 2003. augusztus 8.

Folicur EW 250 04407040

Horizon EW 250

*12. Ökotoxicitás (folytatás)

Mérgezõ hatás algákra:

Növekedési ráta:

EC50: 3,51 mg/l (72 h); Selenastrum capricornutum (Bayer) OECD 201

biomassza:

EC50: 1,20 mg/l (72 h); Selenastrum capricornutum (Bayer) OECD 201

Mérgezõ hatás baktériumokra: (hatóanyag)

EC50: > 10000 mg/l; eleveniszap (Bayer) OECD 209

Ki kell zárni annak a lehetõségét, hogy a növényvédõszer a felszíni vizekbe

jusson, ezért olyan biztonsági követelményeknek megfelelõen kell tárolni,

mint a 3. vízveszélyességi osztály (WGK) anyagait (ezáltal szükségtelen a

növényvédõszereket vízveszélyességi osztályba sorolni és ennek megfelelõen

jelölni).

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségû termék válna használhatatlanná, meg

kell vizsgálni, hogy az anyag további felhasználása lehetséges-e (szükség

esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval/szállítóval). A kisebb

mennyiségû terméket és a tisztítatlan üres göngyölegeket be kell csomagolni

ill. le kell zárni, felirattal kell ellátni és a hivatalos elõírásoknak

megfelelõen egy alkalmas égetõberendezésbe kell szállítani.

Hulladékbesorolás az Európai Hulladékkatalógus (EWC) alapján: 070499,

020105

14. Szállításra vonatkozó elõírások

GGVSee/IMDG-kód: -- UN-szám: nem EmS: --

PG: -- MPO: --

GGVSE: osztály 9 PG: III RID/ADR: osztály 9 PG: III

Figyelmeztetõ tábla: Kockázati szám 90 Anyagszám 3082

ADNR: osztály 9 PG: III kategória: -- ICAO/IATA-DGR: 9 3082 III

Kis mennyiségekre vonatkozó szabályozás a 3.4 RID/ADR pont

szerint a mennyiségi küszöbértékek figyelembevétele mellett alkalmazható

Szárazföldi szállításra vonatkozó bejelentés: 3082, UMWELTGEFAEHRDENDER

STOFF, FLUESSIG, N.A.G.

(TEBUCONAZOL, N,N-

DIMETHYLCAPRAMID)

Tengeri szállításra vonatkozó bejelentés:

Légi szállításra vonatkozó bejelentés: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(TEBUCONAZOLE, N,N-

DIMETHYLCAPRAMIDE)

Egyéb információk:

Környezetre veszélyes (GGVSE, RID/ADR). Szemirritáló hatású. Nedvességtõl

óvni kell. -10 °C alatt fagyérzékeny. Élelmiszerektõl és egyéb fogyasztási

cikktõl elkülönítve kell tárolni.

EU-irányelvek szerint (h) D-Sort

Biztonsági adatlap 806114/06

A kiállítás kelte: 2003. augusztus 8. oldal 05 / 06

Az átdolgozás dátuma: 2003. augusztus 8.

Folicur EW 250 04407040

Horizon EW 250

15. Szabályozási információk

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet II. mellékletének 1. pontja

(készítmények) és a megfelelõ EK-irányelvek szerinti jelölés:

Veszélyjel: Xn Veszélyességi besorolás: ártalmas

N környezeti veszély

Tartalmaz: 250 g/l tebuconazol

N,N-dimetilkapramid

R 20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas.

R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R 51/53: Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

S 26: Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell

fordulni.

S 35: Az anyagot és az edényzetét megfelelõ módon ártalmatlanítani

kell.

S 39: Szem-/arcvédõt kell viselni.

S 57: A környezetszennyezés elkerülésére megfelelõ edényzetet kell

használni.

Ez a besorolás nem érvényes a végfelhasználó számára csomagolt termék ese-

tén.

Nem vonatkoznak rá a VbF (tûzveszélyes folyadékok szabályzata) elõírásai.

VCI tárolási osztály: 10

Kérjük, hogy vegyék figyelembe az alábbi irányelveket és a Német Vegyipari

Szövetség (BG Chemie) következõ kiadványait:

M 004 "Irritáló hatású anyagok-maró hatású anyagok"

M 050 "Egészségkárosító anyagok kezelése"

M 053 "A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi

intézkedések"

EU-irányelvek szerint (h) D-Sort

Biztonsági adatlap 806114/06

A kiállítás kelte: 2003. augusztus 8. oldal 06 / 06

Az átdolgozás dátuma: 2003. augusztus 8.

Folicur EW 250 04407040

Horizon EW 250

*16. Egyéb

olaj a vízben típusú emulzió

A 2. és a 3. pontban szereplõ R-mondatok szövege:

R 20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas.

R 38: Bõrizgató hatású.

R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R 51/53: Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

Ez a biztonsági adatlap az ipari termék (ömlesztett áru) gyártó-, feldolgo-

zó- és tárolóüzemekben való kezelésére vonatkozik. A végfelhasználók számá-

ra csomagolt termékek esetében felhívjuk figyelmüket az IVA-biztonsági

információkra.

Információ mérgezés, Bayer AG; Tûzoltóság

tûz, közúti baleset esetén: D-41538 Dormagen; Tel. 02133/514233

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak.

A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le.

A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását.

A lecserélt kiadás dátuma: 2003. március 10.