Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EEG szerint

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A termékkel kapcsolatos adatok

1.1. Kereskedelmi megnevezés:  NEVIKÉN®

1.2. Az anyag/készítmény használata: olajos lemosó szer (emulzióképző folyékony permetező szer.)

1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása

Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt.

Székhely: H- 5400 Mezőtúr, Balassa B. u. 34.

#### Telefon: (+36 1) 209 0853

Fax: (+36 1) 464 9325

Forgalmazó:

Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt.

Székhely: H- 5400 Mezőtúr, Balassa B. u. 34.

Képviselet: H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Telefon: (+36 1 ) 209 0853  Fax: (+36 1) 464 9325

E-mail: corax-bioner@t-online.hu  www.corax-bioner.hu

Budaörsi Üzem/Üzletág 2040 Budaörs, Nyugati Ipari Park

Tel/fax: (+36 23) 887 430

1.4. Sürgősségi telefon

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgáltat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

06-1- 476-6400,

06- 80-201199 (zöld szám)

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

A veszély megjelölése:

Xi irritatív

Az emberek és a környezet veszélyezettségére vonatkozó különleges információk

A termék jelülésköteles a többször módosított „Készítmények általános besorolási EK-irányelvei” számítási eljárása értelmében kötelező.

Emberi egészségkárosodás veszélye: Ártalmas hatású bőrrel érintkezve és lenyelés esetén.

Jelek és tünetek:

Bőrrel érintkezve: 	Közvetlen érintkezés súlyos irritációhoz vezethet, égési sérülést okozhat.

Szembe jutva: 	Közvetlen érintkezés súlyos irritációhoz vezethet, maradandó szemkárosodást okozhat.

Lenyelve: 	Marási sérülést okozhat.

Belélegezve: 	Izgatja a légutakat.

Osztályozási rendszer

Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

3. összetétel /Az alkotórészekre vonatkozó információ

##### Termék felhasználási területe:  olajos lemosó szer (emulzióképző folyékony permetező szer.)

| Veszélyes összetevők | EINECS | CAS | Koncentráció /%/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Poliszulfid kén | - | - | 7 |
| Paraffinolaj | - | 8042-47-5 | 58 |

4. ELSŐSEGÉLYnyújtási INTÉZKEDÉSEK

Belégzés után:	Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani majd a helyszíni elsősegély után (lásd lúg és ásványolaj mérgezés) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés után:		Az anyaggal szennyeződött személy ruhadarabjait le kell vetni és a készítménnyel érintkezett bőrfelületet folyóvízzel le kell öblíteni.

A szemmel érintkezés után:		Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni, majd a sérültet kórházi körülmények között kell kezelni (pH:12)!

Lenyelés után:	Lenyelés esetén a sérültet orvosi ellátásban kell részesíteni!

Belégzés:	Belégzés során a sérültet szabadlevegőre kell vinni, súlyosabb esetben kórházi ellátás indokolt.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzveszélyességi kategória: 	„C” Tűzveszélyes

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Tisztítási/eltávolítási eljárások:	Az anyaggal szennyezett területet nem reagáló adszorbens anyaggal pl. 			fűrészporral, száraz homokkal fel kell szórni, súlyosabb esetben körül kell 	zárni.

Személyi óvintézkedések:	A kiömlött anyag aszfalt illetve beton felületen veszélyes síkosságot idéz elő, ezért az ott dolgozóknak fokozott óvatossággal kell eljárni.

A mentési, anyagmentesítési munkát csak szakképzett személy irányíthatja. 	A mentésben részt vevő valamennyi személynek viselnie kell az adott készítményre előírt védőfelszerelést. Egy havária esetén általában a lúgmérgezésre vonatkozó előírtak az irányadóak.

Környezetvédelmi intézkedések:		A kiömlött anyag nyílt csatornába vagy élővízbe jutását meg kell akadályozni. A felitatott anyag veszélyes hulladékként kezelendő, amelyet célszerűen hulladékégetőben kell ártalmatlanítani.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - Kezelés:	A készítményt száraz helyen és zárt eredeti göngyölegben (hordó, műanyagkanna és flakon) drasztikus mechanikai igénybevétel nélkül (leejtés, erős rázkódás, nagy felületi terhelés) kell a raktárban kezelni, illetve tárolni.

  - Tárolás:	Tárolási hőmérséklet: -2 és +40 Celsius között. Tárolási idő: 2 év

7.3. Különleges felhasználás(ok): 	nincs előírás

8. AZ EXPozíció ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1.Expozíciós határértékek

Munkahelyen megengedhető expozíciós határértékek: 25/2000 EÜM rendelet szerint nincs

Biológiai expozíciós határértékek: 25/2000 EÜM rendelet szerint nincs

25/2000 EÜM rendelet szerint kockázat becslés elvégzése szükséges.

Kiegészítő útmutatás a műszaki berendezések tervezéséhez:

Nincs speciális követelmény, általános szellőzés.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése

a.	A készítménnyel dolgozó személynek egyéni védőfelszerelésként védőszemüveget, kötényt, gumikesztyűt és védőkalapot kell viselnie.

b.	Munkavégzés közben dohányozni, étkezni és a munkaterületen élelmiszert tárolni tilos!

c.	Biztosítani kell munka közben, valamint munka után a hideg-meleg folyóvizes tisztálkodás lehetőségét.

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése

Külön előírás nincs.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Általános információk

Megjelenés:		sárga színű, záptojás szagú (H2S) viszkózus folyadék

Szag:	záptojás szagú

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

pH-érték:		11-12 (vizes emulzióban)

Viszkozitás: 	30 nm2/sec (20 Celsius)

Sűrűség: 			1,01 gr/cm3 (20 Celsius)

Lobbanáspont (Marcusson szerint):

| Veszélyes összetevők | EINECS | CAS | Koncentráció /%/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Poliszulfid kén | - | - | 7 |
| Paraffinolaj | - | 8042-47-5 | 58 |

nem mérhető

Vízoldhatóság: 		vízzel emulziót képez

Forráspont: 		nem mért

Öngyulladás:		200 Celsius

Robbanási határok tf%:		1,6-40,00

9.3. Egyéb információk

Nincs.

10. Stabilitás és reakciókéPESSÉG

10.1	Emulzió stabilitás (5%-os koncentrációban, 2 órán belűl): változás nem megengedett

10.2	Hőre bomlékony, égése során veszélyes égéstermékek keletkeznek.

10.3	Reakcióképesség: Erélyes oxidálószerekkel reagál.

11.  Toxikológiai információk

11.1	Mérsékelten toxikus: p.o. LD 50 >3869 mg/kg

11.2	MAK: 30mg/m3 . A készítmény erősen szem- és bőrirritatív hatású (Xi)

11.2	Nem rendeltetésszerű használat esetén ártalmas lehet :

-légzésre

-látásra

-bőrre, lenyelés esetén az emésztőrendszerre

12.  Ökológiai információ

12.1. Ökotxicitás	nem ismert

12.2. Mobilitás	nem ismert

12.3. Perziszetncia és lebonthatság:-

12.4. Bioakkumulációs képesség: 	-

12.5. A PBT-értékelés eredményei: -

12.6. Egyéb káros hatások: -

Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Tilos a szert vagy annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát, állóvizekbe, folyókba, vízfolyásokba vagy tározókba juttatni.

A fenti vizeknél 50 méteres távolságot kell tartani.

Méhekre, vadakra nem veszélyes.

13. ártalmatlanításI Szempontok

A termék ártalmatlanítása:	A kiürült tartályokat alaposan mossuk ki. Az üres tartályt ne használjuk más célra.

A hulladék anyagot össze kell gyűjteni és az előírásoknak megfelelően a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet előírásai alapján kell ártalmatlanítani.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Szállítási veszélyforrás nincs (ADR/RID nem korlátozott)

15.  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

- EGK irányelvek szerinti jelölés: a termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/Ge/StoffV szerint történik.

- A termék megjelölő betűjele és veszélyjelölése

Xi irritatív

Veszélyre utaló R mondatok:

| R 11 R 36/38 | Tűzveszélyes Szem- és bőrizgató hatású |
| --- | --- |
| R 52 | Ártalmas a vízi szervezetekre. |

Biztonságra utaló adatok:

| S 1/2 | elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó |
| --- | --- |
| S 26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. |
| S 27/28 | Ha az anyag bőrre jut, a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni, és a bőrt kellő mennyiségű vízzel azonnal le kell mosni. |
| S 29 | Csatornába engedni nem szabad |
| S 36/37/39 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni |

| Nemzeti/helyi rendelkezések | A termék a 44/2000(XII.27)EüM rendelet hatálya alá tartozik. 67/548/EGK, 88/379/EGK, 1999/45/EK |
| --- | --- |

| Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |
| --- | --- |
| Veszélyes anyagok, készítmények: | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |
|  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |
|  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |
|  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |
|  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |
|  | 1907/2006/EK rendelet (2006.12.18.) |
|  | 67/548/EGK irányelv |
|  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |
| Környezetvédelem: | Környezetvédelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény |
|  | A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet |
|  | Vízgazdálkodásról szóló LVII/1995. sz. törvény |
|  | A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet |
|  | Felszíni vizek minőségvédelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet. |
| Veszélyes hulladékok: | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |
|  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |
|  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |
| Tűzvédelem: | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |
| Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |
| Egyéb: | A növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM. Rendelet. |

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az előzőekben ismertetett adatok az ismeretek mai szintjén alapulnak, a biztonsági adatlap a készítményt a biztonsági követelmények szempontjából írja le. A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását. A meglévő törvényeket és rendelkezéseket termékeink vásárlóinak saját felelősségükre kell figyelembe venniük.