## BIZTONSÁGI  ADATLAP

- Az anyag / készítmény és a társaság/vállalat neve

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása

Az anyag megnevezése: DIMILIN ® WP-25

Az adatlap sorszáma: A343002    1.0.0

Kémiai név: N-[[4-klórfenil)amino)karbonil]-2,6-difluorbenzamid (9Cl)

Szinonimák: diflubenzuron

Környezetre veszélyes

A vegyszer fajtája: Egyes mezőgazdasági célokra szolgáló rovarölőszer

Vegyszer-csoport: Benzoilkarbamid

® Az Uniroyal Chemical Technology B.V. bejegyzett védjegye

1.2. A társaság vagy vállalat azonosítása

Gyártó neve: Uniroyal Chemical B.V.

Gyártó címe: Ankerweg, 18, 1041 AT Amsterdam, Hollandia

Képviselet: Uniroyal Chemical Europe B.V., Magyarországi Képviselet

Képviselet címe: H-1033 Budapest, Hévízi út 6/C.

tel.: 06 1 387 7630

fax: 06 1 387 7577

Vészhelyzet információ: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 49.

tel.: 06 1 461 5160

fax: 06 1 461 5164

2. Összetétel/információk az összetevőkre

2.1. Alkotóelemek jellege és koncentrációja

2.2. Információk az összetevőkre

| Kémiai név | Koncentáció | CAS-szám | EC-szám | R-mondatok | Szimbólumok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diflubenzuron | 25% | 35367-38-5 | 252-529-3 | 50 | N |

3. A veszélyek meghatározása

- Érintkezés a szemmel: Irritációt okozhat

- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

- Külső megjelenés: szürkésfehér por

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Érintkezés a bőrrel

- Mossa le az érintett felületet bő szappanos vízzel.

- Szükség esetén forduljon orvoshoz.

4.2. Érintkezés a szemmel

- Ha az anyag belekerült a szembe, legalább 15 percen keresztül haladéktalanul mossa ki a szemét bő vízzel.

- Ha az irritáló hatás nem múlik el, forduljon orvoshoz.

4.3. Lenyelés

- Tilos hánytatni.

- Itasson a beteggel vizet vagy tejet.

- Haladéktalanul hívjon orvost.

4.4. Belélegzés

- Vigye a beteget friss levegőre.

- Ha kételyei lennének, vagy a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz.

4.5. Általános tudnivalók

- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

- TUDNIVALÓK AZ ORVOSOKNAK: Helyezze a beteget megfigyelés alá és alkalmazzon támogató kezelést a beteg állapotának megfelelően.

5. Tűzvédelmi intézkedések

- Öngyulladáspont: nem ismert

- Nem robbanásveszélyes

- Lobbanáspont: nem értelmezhető

- Nitrogén- és szén-oxidok képződhetnek.

- Halogénvegyületek képződhetnek.

- Tűz esetén nem szabad belélegezni a füstöt.

- Viseljen vegyvédelmi ruhát és használjon túlnyomásos Iégzőkészüléket.

- Tűz esetén vízzel, széndioxiddal vagy száraz oltóanyaggal oltandó. A lehető legkevesebb vizet használja fel.

- Ahol lehetséges, akadályozza meg az elfolyó víz bejutását a csatornahálózatba.

6. Intézkedések véletlen anyagkijutás esetén

6.1. Eltakarítási módszerek

- Szellőztesse ki a térséget.

- Porszívóval gyűjtse össze a kiszóródott anyagot.

- Helyezze megfelelő tartályba.

- A későbbi ártalmatlanítás céljából vigye a szennyezett anyagokat biztonságos helyre.

6.2. Különleges óvintézkedések

- Kerülje a por felverését.

- Ha a csatornahálózat vagy a természetes vizek beszennyezése elkerülhetetlen, haladéktalanul értesítse az illetékes hatóságokat.

- Az összes szennyezett anyag és hulladék eltávolítását és ártalmatlanítását illetően kérje ki a szakértők tanácsát.

- Viseljen védőruházatot a 8. pontban foglaltak szerint.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés

- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

- A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

- Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

- Megfelelő védőruházatot kell viselni.

- Csak jól szellőztetett helyen használható.

7.2. Tárolás

- Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

- Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben tárolható.

8. Az egyéni expozíció/védelem ellenőrzése

8.1. Műszaki intézkedések

- Olyan műszaki megoldásokról kell gondoskodni. amelyek a levegőbe jutó koncentrációkat a lehető legalacsonyabb szinten tartják.

8.2. Elővigyázatossági intézkedések

- Tartsa a munkaruhákat elkülönítve és ne vigye őket haza.

- Csak jól szellőztetett helyen használható.

8.3. Személyi védelem

- A szer kezelése közben, például mintavételezéskor teljes Iátásvédelmet biztosító védőszemüveget kell viselni.

- Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni.

- Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

9.    Fizikai és kémiai tulajdonságok

- Szag: aromás szag

- Külső megjelenés: szürkésfehér por

- Diszpergálódó

- Nem robbanásveszélyes

- Térfogatsűrűség: 0,3 g/cm3

- PH-érték: nem ismert

- Forráspont: nem értelmezhető

- Gőznyomás: nem ismert

- Gőzsűrűség: nem ismert

- Olvadáspont: nem ismert

- Fajsúly: nem ismert

- Lobbanáspont: nem értelmezhető

- Öngyulladáspont: nem ismert

- Viszkozitás: nem értelmezhető

10.   Stabilitás és reakcióképesség

- Normál tárolási körülmények közötti tárolása esetén legalább két évi tárolás során stabil marad (lásd a 7. pontot).

- Az előírt célra való felhaszná1ás esetén semmiféle veszélyes reakció nem ismert.

- Tartsa távol a hő- és gyújtóforrásoktól.

11.   Toxikológiai információk

- LD50 (szájon át, patkányoknál): > 40000 mg/kg

- LD50 (bőrön át, nyulaknál): > 18500 mg/kg

- LC50 (belélegezve, patkányoknál): > 3~5 mg / I / 4 h

- Irritáció (bőrön át, nyulaknál): 0.5 ml / 4 h vizsgálati eredmény: nincs adat - nem irritáló hatású

- Irritáció (szemen, nyulaknál): 0,1 ml vizsgálati eredmény szaruhártyán: nincs adat nem irritáló hatású

- Szenzitizálás (tengerimalacoknál): negatív

12. Ökológiai információk

Ökotoxikológia:

- Biológiailag lebontható

- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

- A tengervizet szennyezi.

13. Az ártalmatlanításra vonatkozó javaslatok

- Az ártalmatlanítást a helyi, állami vagy nemzeti rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

- A kiürült tartályokat tilos újra felhasználni.

14. A szállításra vonatkozó információk

Szabályszerű szállítási név: környezetre veszélyes anyag, szilárd, más előírás nincs (diflubenzuront tartalmaz)

Katasztrófa-elhárítási kód:

EAC

UN

UN-szám			:3077	Veszélyességi osztály	: 9., egyéb

Csomagolási besorolás	: III.

Közúti-vasúti szállítás (ADR/RID)

ADR UN-szám	:3077		ADR veszélyességi osztály		:

ADR tételszám	: 9.1., 12 (c)	ADR/RID szám			:

Tremcard		: TEC(R)-90G02

Tengeri szállítás: (IMO)

IMO UN-szám	:3077		IMO veszélyességi osztály	: 9., egyéb

IMO oldalszám	:9029		IMO csomagolási besorolás	: III.

IMO EmS		:		IMO MFAG			:

Légi szállítás: (ICAO/IATA)

ICAO UN-szám	: 3077		ICAO veszélyességi osztály	:9., egyéb

ICAO csom.besor.	: III.

15. Az előírásokra vonatkozó információk

15.1. Besorolás és címkézés

- Az itt megadott adatok jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A jelen ,,Biztonsági adatlap'' a biztonsági előírások szemszögéből ismerteti a terméket, és nem jelent semmiféle garanciát a termék tulajdonságait illetően.

- A termékről a jelen „Biztonsági adatlapon'' szolgáltatott információk az egyes alkotórészekről rendelkezésre álló ismeretek alapján lettek összeállítva.

- Az itt megadott adatok csak a termék rendeltetésszerű alkalmazása(i) esetén érvényesek. A termék más alkalmazási célokra nem kerül értékesítésre; az ilyen célokra való felhasználás a jelen adatlapon nem említett kockázatokkal járhat. Mielőtt más alkalmazási célokra használná a terméket, kérje ki a gyártó tanácsát.

15.2. Vonatkozó törvények

- Lásd ,,A veszélyes anyagokra vonatkozó direktíva" hatályos kiadását (67/548/EEC)

- Lásd  ,,A  veszélyes  készítményekre  vonatkozó  direktíva"  hatályos  kiadását (88/3 79/EEC)

15.3. Kockázati figyelmeztetések

- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

15.4. Biztonsági figyelmeztetések

- Gyermekek kezébe nem kerülhet.

- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

- Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

- A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

- A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.

- Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni.

- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

- Egyéb adatok

16.1. Ez a biztonságtechnikai adatlap megfelel a 233/1996.(XII.26-i) Kormányrendeletben meghatározottaknak.

16.2. Forrás: Uniroyal Chemical B.V., Magyarországi Képviselete, - Biztonsági adatlap