# BIZTONSÁGI ADATLAP # (91/155-93/112/EGK) KAPAZIN

- AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE

1.1	Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Kereskedelmi név: 				Azonosítási szám:

KAPAZIN						11423/2002.

Összegképlet: 					CAS: [38641-94-1]

(glifozát-izopropilammonium: C6H17N2O5P)

Kémiai név: glifozát-izopropilamin só

IUPAC: N-(phosphonomethyl glycine)

Relatív molekulatömeg: 405,2

1.2	A társaság vagy vállalat azonosítása:

Cím:			ARYSTA AGRO Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel: (36-1)-335-2100

Fax: (36-1)-335-2103

1.3	Vészhelyzet információ:

Tel: (36-1)-335-2100

Fax: : (36-1)-335-2103

1.4	Gyártó:		Calliope S.A.

Route d’Atrix, BP 80

64150 NOGUERES, France

- ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRE

A készítmény megfelel az EU előírásoknak.

2.1	Alkotóelemek jellege és koncentrációja:  360 g/lit.  glifozátot    izo-propilamin só formában tartalmazó folyadék:	41 %

Víz, felületaktív anyag:					59 %

2.2 	Információk az összetevőkre:

## Veszélyes anyagok   (%)                Szimbólumok          R-mondatok

Az összetevők nem mérgezőek, illetve a mérgezőségi határérték alatti mennyiségben vannak jelen a készítményben.

- A VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

Az emberre	:                                       A környezetre:

Az EU „Veszélyes Hatóanyagok Direktívája” és „Veszélyes Ké-szítmények Direktívája” szerint nem minősül veszélyesnek.

- ELSŐSGÉLYNYÚJTÁS

  - Tünetek és hatások:

Belégzés: Speciális egészségügyi hatása nem ismert.

Bőr: Nem irritáló.

Szem: Enyhe szemirritációt okozhat.

Lenyelés: Kis mennyiség véletlenszerű lenyelése a szokásos keze-lés és használat során nem okoz speciális egészségügyi károsodást.

Krónikus: A termék nem teratogén és nem karcinogén.

  - Elsősegélynyújtás:

Általános: Minden kétséges esetben, vagy ha a tüneteket észleljük, biztosítsunk orvosi ellátást!

Belégzés: Vigyük a sérültet friss levegőre! Biztosítsunk orvosi megfigyelést, ha légzési nehézségek lépnek fel!

Bőr: Mossuk le bő, szappanos vízzel!

Szem: Bő vízzel öblítsük ki legalább 15 másodpercig! A szemhéjat emeljük fel a szemgolyóról, hogy alapos öblítést érjünk el! Ha irritációt észlelünk, vigyük a sérültet orvoshoz!

Lenyelés: Öblítsük ki a szájat vízzel! Itassunk a beteggel 1 – 2 pohár vizet és hánytassuk! Komolyabb sérülés esetén biztosítsunk orvosi ellátást!

Javaslat az orvosnak: Nincs további információ.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

  - Alkalmas oltóanyagok: vízpermet, hab- vagy poroltó, CO2

  - Veszélyek: Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt!

Távolítsuk el a konténert a tűz közeléből, amennyiben ez kockázat néklül megtehető! Zárjuk le a veszélyes területet, kerüljük el a füstök és gőzők belélegzését!

  - Védőfelszerelés: Használjunk zárt rendszerű légzőkészüléket!

- INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN ANYAGKIJUTÁS ESETÉN

  - Személyi védelemre vonatkozó intézkedések: Kerüljük el a köd-képződést! A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot!

  - Környezetvédelem: Ne öntsük a szert a lakossági víztározókba! Ne öblítsük a használt csomagolóeszközöket a csatornahálózatba!

  - Szóródás, ömlés: A kiömlött szert lehetőleg ipari porszívó használatával gyűjtsük össze, a maradékot söpörjük fel, vagy absorbens anyaggal, pl. agyag, homok, föld, itassuk fel, a por-képződést elkerülve! Tegyük zárt hordókba és a szállításig tarsuk biztonságos helyen! A szennyezett területet alaposan mossuk fel mosószeres vízzel, a mosóvizet gyűjtsük hordókba a későbbi elszállításig! Akadályozzuk meg, hogy a kifolyt szer a csatornahá-lózatba vagy víztározókba jusson! Ha ez mégis megtörténne, értesítsük a vízügyi hatóságokat!

A szer használata után vagy szennyeződés esetén azonnal alaposan mosakodjunk meg!

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - Kezelés: Kerüljük a ködképződést!

  - Tárolás: Ne használjuk vagy tároljuk hőforrás vagy nyílt láng közelében! Tároljuk az eredeti csomagolóeszközben és tartsuk zárva! Ne tároljuk, illetve szállítsuk élelmiszerrrel, takarmánnyal együtt!

- AZ EGYÉNI EXPOZÍCIÓ/VÉDELEM ELLENŐRZÉSE

  - Expozíció ellenőrzése:

MAK-érték: Nincs meghatározva!

  - Személyi védelem: Biztosítsunk megfelelő szellőzést!

Légutak: Ködképződés esetén viseljünk arcvédő maszkot!

Kéz: Viseljünk megfelelő védőkesztyűt!

Szem: Viseljünk szem/arcvédőt!

Bőr: A vegyszerekre vonatkozó általános előírásokat be kell tartani!

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

  - Megjelenés: áttetsző folyadék

  - Szag: nincs jellemző szaga

  - Szín: halvány sárga

  - pH: 5 – 5,5

  - Forráspont: > 100 C

  - Olvadáspont: C

9.7	Lobbanáspont:

9.8	Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

  - Öngyulladási hajlam:

  - Robbanásveszély:

  - Gyulladási hőmérséklet: C

  - Éghetőségi (robbanási) határ:

  - Gőznyomás: elhanyagolható (azonos a víz gőznyomásával)

  - Relatív sűrűség: kb. 1,17

  - Térfogattömeg:

  - Oldhatóság:

- vízben: tökéletesen oldódik vízben

- más oldószerben:

  - Megoszlási együttható  n-octanol/víz:

  - Relatív gőzsűrűség (levegő = 1):

  - Viszkozitás:

  - Fajlagos vezetőképesség:

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1	Stabilitás: A termék eredeti, zárt csomagolásban, sötét, hűvös helyen minimum 4 évig stabil. A glifozát vizes oldata – 30 C-ig nem fagy meg.

  - Kerülendő körülmények és anyagok: Ne keverjük, tároljuk vagy használjuk a terméket vagy permetező oldatát galvanizált acélkonténerben, kivéve a rozsdamentes konténert vagy permetező tartályt!

  - Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén veszélyes bomlástermé-keket, pl. CO2, CO, hidrogéncianid, foszforsav és foszforpentoxid, nitrogénoxid gázokat bocsájt ki.

  - Egyéb információk:

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Nagyon alacsony a mérgezősége.

  - Akut toxicitás:

Orális LD50 patkányon: > 10.000 mg/kg

Bőr (patkány):  LD50  > 2.000 mg/kg

Belégzés (patkány):  LD50 > 6,25 mg/lit. (hím) (4 óra), 5,57 mg/lit. (nőstény) (4 óra)

Perkután toxicitás nyúlon: LD50  > 10.000 mg/kg

  - Irritáció: 	Bőrre: nem irritáló

Légutakra:

Szemre: enyhén irritáló

  - Érzékenység: negativ (tengeri malac)

  - Egyéb toxikológiai hatások:

- ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

  - Ökológiai toxicitás:

- Hal	- szivárványos pisztráng: LC50 123,6 ppm (96 óra) (technikai)

- ponty: LC50 9,4 ppm (96 óra)

- Vizibolha (Daphnia):  EC50 136,5 ppm (24 óra)

- Alga:  EC50  (96 h)

- Baktérium: EC50  (6 h)

Toxicitás madáron:	LD50  > 2.000 mg/kg (Japán fürj: hím/nőstény) (technikai)

Egyéb:	Méh: (dermális teszt): LC50 > 2.050 ppm

Selyemhernyó: (dermális teszt): LC50 > 2.050 ppm

A késztermékre nem állnak rendelkezésre gyakorlati környezet-toxikológiai adatok. A szerkezetileg hasonló készítmények adatai alapján az alábbiak várhatók:

  - Stabilitás a környezetben: Nem perzisztens a környezetben.

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebomlik. Könnyen lebomlik a talajban.

Biológiai felhalmozódás: Nem akkumulálódik.

- AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

  - Ártalmatlanítás:	- a termék: a helyi előírásoknak megfelelően

- a használt csomagoló anyag: nincs speciális előírás.

  - Osztályozás:

  - Nemzeti:

- A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

  - Név: KAPAZIN					UN No.: -

  - ADR/RID              Osztály: -			Bárca:

  - IMO        		Osztály: Nem szabályozott!			
                Tengervízszennyező             Csomagolási csoport:

  - ICAO/IATA     	Osztály: -			Bárca:

- AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  - EU címke:

  - Kockázati mondatok:

  - Biztonsági mondatok:

- EGYÉB ADATOK

  - Forrás: Calliope S.A., France

  - A termék típusa: nem szelektív levélherbicid

Az adatlap kizárólag a fenti temékre vonatkozik és nem szükségszerűen érvényes más termékekkel történő felhasználás vagy más technológia alkalmazása esetén. Az adatok jelenlegi legjobb tudásunk szerint ponto-sak és teljesek, amelyeket jóhiszeműen, de garancia nélkül adtunk meg. Továbbra is a felhasználó saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tájékoztatás megfelelő és teljes-e a termék speciális felhasználása esetén.

Dátum: 2000. augusztus 16.			Aláírás: