basta

mn EC BIZTONSÁGI ADATLAP

a 91/155/EEC szerint

Kiadás kelte: 1999. február 3. Anyagkód: 2221

1.) A SZER / KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: FINALE / BASTA 150 g/l # Specifikáció: 1042 Termékszám: 101554 Verzió: 4 AgrEvo kód: AE F039866 00 SL14 A1 A vállalat azonosítása: Hoechst Schering AgrEvo GmbH. D-13342 Berlin Tel.: 069-305-5704 / 12588 A tájékoztatást adta: AgrEvo GmbH., Werk Hoechst Vészhelyzeti számok: 069-305-6418

2.) ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK Vegyi jelleg Oldható koncentrátum (SL) Tartalmaz: Glufozinát-ammónium 150 g/l UN szám: 2902 Veszélyes alkotóelemek Glufozinát-ammónium Koncentráció: ~ 12 % < 16 % CAS szám: 77182-82-2 Veszélyességi fokozat: Xn Kockázati kódok: 22 Alkiléter-szulfát, nátriumsó Koncentráció: ~ 35 % < 45 % Veszélyességi fokozat: Xi Kockázati kódok: 22, 40, 48/22, 50/53

3.) VESZÉLYESSÉG Bőrre kerüléskor és lenyeléskor káros hatás mutatkozik. Szembe kerülve súlyos károsodást okozhat.

* 4.) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános információ Ha beszennyeződött, vagy átnedvesedett a ruházata, azonnal távolítsa el! Belégzés esetén Ha a port intenzíven belélegezte, azonnal forduljon orvoshoz! Bőrrel való érintkezés esetén Ha a szer a bőrére kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel! Ha a panaszok nem múlnak el, forduljon orvoshoz! Szembe kerülés esetén Ha a szer a szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell öblíteni és orvosi segítséget kell hívni. Lenyelés esetén Ha a szert véletlenül lenyeli, ne erőltesse a hányást, kérjen orvosi segítséget! A száját alaposan öblítse ki vízzel! Tanácsok az orvosnak Tünetek: reszketés, eszméletzavar, több óra elteltével görcsök; gyomor- és bélpanaszok; hőemelkedés; légzészavar; túl lassú vagy túl gyors szívverés. Kezelés Elsősegély: tüneti kezelés és ellenszerek beadása, fertőtlenítés. Cső bevezetése légcsőbe és gyomormosás, majd aktív szén és nátriumszulfát beadása. Gyógyszeres kezelés: fenobarbitál-nátrium, 1 mg/kg izomba, vagy a bőr alá maximum 5 mg/kg-ig naponta; ha szükséges, 10 mg Diazepam lassan intravénásan. Nagymennyiségű szer lenyelése esetén a beteget legalább 48 órán át orvosi megfigyelés alatt kell tartani. A szert dialízis (lúgos kényszer-diurézis) vagy vérátömlesztés útján kell eltávolítani. Vizsgálatok: légzés, szív és központi idegrendszer. EKG, EEG. Ha szükséges, adjon oxigént. Ellenjavallat: atropin

5.) TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Megfelelő oltószerek vízsugár hab széndioxid száraz por Magából a szerből vagy készítményből, vagy a felszabaduló gázokból eredő különös kockázatok Égés esetén veszélyes gázok szabadulhatnak fel. Egyéni védőfelszerelés a tűzoltás esetére Oxigénes légzőkészülék használata. Teljes védőruházat viselete. További információk A tűzoltáshoz használt és szennyezett vizet nem szabad beengedni a csatornarendszerbe, hanem külön össze kell gyűjteni. A szert el kell távolítani a tűzbe borult területekről. Ha ez nem lehetséges, a tartályok vízzel hűtendők, hogy a hő miatt a nyomás ne növekedhessen bennük.

6.) BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Egyéni óvintézkedések Egyéni védőruházat viselete. Környezetvédelmi óvintézkedések A szert a csatornarendszerbe, illetve patakokba, folyókba beengedni tilos. Takarítás, összeszedés módszerei A kiömlött szert abszorbens anyaggal (pl. homok, kovaföld, univerzális kötőanyag) kell felszedni. A felszedett anyag tárolására és elszállításához szorosan záródó tartályok használandók. Kiegészítő információk A biztonságos kezelésre vonatkozó információkhoz lásd a 7. fejezetet. Az egyéni óvintézkedésekre vonatkozó információkhoz lásd a 8. fejezetet. A hulladék eltávolítására vonatkozó információkhoz lásd a 13. fejezetet.

7.) KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Megjegyzések a biztonságos kezeléshez: A vegyszerek kezelésénél megszokott óvintézkedések alkalmazandók. Megjegyzések a tűz- és robbanásveszély elleni óvintézkedésekhez: A termék éghető. A termék magától nem gyullad meg, nem robbanásveszélyes és nem táplálja a tüzeket. Tárolás Tároló helyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények: A szert csak az eredeti tartályában szabad tárolni. Üvegből, polietilénből, poliészterből készült tartályok használandók. Megjegyzések a tároláshoz: A szer élelmiszerekkel együtt nem tárolható vagy szállítható. A szer állati tápszerekkel együtt nem tárolható. További információk a tárolás feltételeihez: A tartályt tartsuk szorosan bezárva és szárazon egy hűvös, jó szellőző helyen. A tárolási hőmérséklet 0 °C és 30 °C között legyen. A maximális tárolás hőmérséklet 50 °C. Nedvességtől óvandó. Melegtől és közvetlen napfénytől óvandó. Tárolási osztály: 10 (éghető folyadékok, amelyek sem a 3A, sem a 3B osztályba nem tartoznak)

8.) EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK Pótlólagos tanácsok a rendszertervezéshez Lásd a 7. fejezetet; az említetteken felül további óvintézkedések nem szükségesek. Egyéni óvintézkedések Általános óvintézkedések: A szer szembe vagy bőrre kerülését kerülni kell. Egészségügyi óvintézkedések: A vegyszerek kezelésénél megszokott óvintézkedések alkalmazandók. Munkaidőben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon! Ha beszennyeződött, vagy átnedvesedett a ruházata, azonnal távolítsa el! Ebédszünetben és a munka végén mossa meg a kezét és az arcát! A munkaruháját tárolja külön! Kéz védelme: vegyszerálló kesztyű Szem védelme: biztonsági szemüveg / plexipajzs Bőr védelme: vegyszerálló védőruha

9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külső megjelenés Halmazállapota: folyadék Színe: kékeszöld Szaga: enyhén szúrós Biztonsággal kapcsolatos adatok Változások a fizikai állapotban: kb. 99 °C-on 1013 mbar nyomáson Módszer: DIN 51751 Lobbanáspont: 62 °C Módszer: zárt edényben Gyulladási hőmérséklet: 455 °C Módszer: DIN 51794 Sűrűség: kb. 1,11 g/cm³ 20 °C-on Vízoldhatóság: 20 °C-on vízzel keverhető pH-érték: 6,4-8,4 20 °C-on (10% desztillált vizes szuszpenzióként meghatározva)

10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Hő hatására való lebomlás 200 °C-ig lebomlás nem jelentkezik. Módszer: DTA. Veszélyes reakciók Reakciók erős lúgokkal. Veszélyes bomlástermékek Ammónia.

11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK Heveny mérgezés szájon át LD50: 2000 mg/kg Kísérleti faj: patkány Módszer: OECD Heveny mérgezés bőrön át LD50: 593 mg/kg Kísérleti faj: patkány Módszer: OECD Ingerlő hatás a bőrön Enyhe ingerlő hatás jelentkezik. Kísérleti faj: házinyúl Módszer: OECD Ingerlő hatás a szemben Ingerlő hatás – szembe kerülve súlyos károsodást okozhat. Kísérleti faj: házinyúl Módszer: OECD Érzékenység A szer érzékenységet nem okoz. Kísérleti faj: tengerimalac Módszer: OECD 406

12.) KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK A szer eltávolítására vonatkozó információk (állandóság és bomlékonyság) Biológiai bomlékonyság: biológiailag mérsékelten/részben lebomlik. Mérgező hatás – Baktériumokra EC10: > 1000 mg/l – Halakra LC50: 13,4 mg/l 96 órán át Kísérleti állat: ponty, ill. Oncorhynchus mykiss Módszer: OECD, ill. EPA – Daphnia-félékre EC50: 21,5 mg/l 48 órán át Kísérleti állat: Daphnia magna Módszer: EPA

13.) HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA Termék Égetés engedélyezett égetőműben, a különleges hulladékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével. Tisztítatlan csomagolószerek A nem szennyezett csomagolószer újra hasznosítható. A tisztíthatatlan csomagolószert termelési hulladékként el kell távolítani.

14.) SZÁLLÍTÁSI ADATOK Közúti szállítás ADR 6.1 / 71 C Termék jellege 2902 KÁRTEVŐIRTÓSZER, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, N.A.G. (GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM / PROPILÉNGLIKOL-MONOMETILÉTER) Veszélyességi szám: 60 – Anyagszám: 2902 Vasúti szállítás RID 6.1 / 71 C Termék jellege 2902 KÁRTEVŐIRTÓSZER, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, N.A.G. (GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM / PROPILÉNGLIKOL-MONOMETILÉTER) Veszélyességi szám: 60 – Anyagszám: 2902 Folyami szállítás ADNR 6.1 / 71 C Termék jellege 2902 KÁRTEVŐIRTÓSZER, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, N.A.G. (GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM / PROPILÉNGLIKOL-MONOMETILÉTER) Tengeri szállítás IMDG/UN 6.1 / 2902 / III EmS 6.1-02 MFAG 4.2 Pontos műszaki elnevezés KÁRTEVŐIRTÓSZER, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, N.O.S. (14% GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM) Légi szállítás ICAO/IATA-DGR 6.1 / 2902 / III Pontos műszaki elnevezés KÁRTEVŐIRTÓSZER, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, N.O.S. (14% GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM) Postai úton nem adható fel!

15.) SZABÁLYOZÁSI ADATOK Címkézés a GefStoffV/EC szerint a veszélyre figyelmeztető címke felragasztása kötelező Veszélyességi fokozat Xn (káros anyag) A címkén feltüntetendő veszélyes alkotóelem(ek) tartalma glufozinát-ammónium R-szövegek 21/22 Bőrre kerüléskor és lenyeléskor káros hatás mutatkozik. 41 Szembe kerülve súlyos károsodást okozhat. S-szövegek 26 Ha a szer a szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell öblíteni és orvosi segítséget kell hívni. 39 Szemet/arcot védő felszerelés viselése kötelező. Országos szabályozás -

16.) EGYÉB ADATOK A fiatalok munkavégzésére vonatkozó korlátozó szabályokat figyelembe kell venni. A terhes és szoptatós nők munkavégzésére vonatkozó korlátozó szabályokat figyelembe kell venni. További információkat lásd: Active Substances In Plant Protection and Pest Control Agents Physico-Chemical and Toxicological Data IVA, Industrieverb. Agrar e.V - 2, New Revised Edition Munich; Vienna; Zurich; BLV Verl Ges., 1990 ISBN 3-405-13697-0 NE: Industrieverband Agrar

A fenti információk az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, ezért nem tekinthetők úgy, mintha azok a leírt termékek specifikus tulajdonságait, vagy egy bizonyos célra való alkalmasságukat szavatolnák. ’*’-gal jelöltük meg azt a fejezetet, amely a korábbi verzióhoz képest változott. Nyomtatás kelte 1999. május 17.