# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | DUAL GOLD 960 EC |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax: +41 61 323 12 12 |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon (munkaidőben) +41 61 323 40 40 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +41 61 323 33 33; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | Emulzióképző koncentrátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | Gyomirtó szer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hatóanyag: |  | 96 | súly/tf % | S-metolaklór (ISO javaslat) |  | CGA77102 |  |  |  |  |
| Veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  |  | súly % | Veszélyjel: | R-jelölés: |  |  |  |  |
| 87392-12-9 | S-metolaklór (ISO javaslat) |  |  | 87,27 | N, Xi | 43-50/53 |  |  |  |  |
| 64742-94-5 | szolvens nafta (petróleum), nehéz aromás |  |  | 1–5 | Xn | 65 |  |  |  |  |
| 61791-26-2 | Amines, faggyú alkil, etoxilált |  |  | 1–5 | N, Xn | 22-41-51/53 |  |  |  |  |

A terhelési határértékekre vonatkozó tudnivalókat lásd a 8. pontnál.

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Bőrrel való érintkezés esetén bőrérzékenységet okozhat.

Környezetkárosító hatás (kiömlés/kifolyás estén): Algákra különösen mérgező. Halakra mérgező. Vízibolhákra ártalmas.

# 4.	Elsősegély

Elsősegélynyújtás

Általános szabályok: Rosszullét esetén vigye a beteget friss levegőre vagy jól szellőző helyiségbe, és óvja a kihűléstől.

Szembe kerülés esetén: A szemet több percen keresztül öblítse tiszta vízzel, és azonnal hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Adjon be több adag orvosi szenet egymás után, nagy mennyiségű vízzel. FONTOS: öntudatlan személynek semmit ne adjunk szájon át. Hánytatni tilos.

Bőrrel való érintkezés esetén: A szennyeződött ruházatot távolítsa el, és az érintett testrészeket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

A szer belégzése esetén: Azonnal vigye az érintett személyt friss levegőre.

Tudnivalók az orvos számára

Antidótum: Specifikus antidótuma nem ismert! Alkalmazzon tüneti kezelést.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

Gyúlékony: igen

Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag: Por, hab, széndioxid vagy vízpermet (közvetlen vízsugarat ne alkalmazzon).

Tűzoltás

Tűzoltás közbeni veszélyek: Az égéstermékek toxikusak és/vagy irritálóak. Gondoskodni kell arról, hogy a szennyezett tűzoltó anyag ne szivárogjon a talajba, illetve ne folyjon el.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és megfelelő védőfelszerelést.

Svájci tűzvédelmi besorolás: F5 L CO

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Környezetvédelmi óvintézkedések baleset esetén: Szórja be a szert nedvszívó anyaggal (homok, föld, kovaföld stb.), majd egy vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. A szert gyűjtse speciális jelzéssel ellátott, szorosan záródó tartályokba. A kiömlött terméket a továbbiakban nem szabad felhasználni, hanem meg kell semmisíteni. Ha kockázatmentes megsemmisítése nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a kereskedővel vagy helyi képviselőnkkel. Ne szennyezze a vizeket és a csatornákat!

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelési tudnivalók

Általános: Kerüljük el a szer bőrre, szembe vagy ruhára kerülését. Kerüljük el permetének és gőzének belélegzését. Munka közben ne együnk, ne igyunk és ne dohányozzunk. A vegyi üzemekben alkalmazott óvintézkedések, pl. fröccsenésbiztos töltő- és mérőberendezések (ide értve a gőzelszívás meglétét is) mellett további személyi óvintézkedések foganatosítása javasolt, a szerrel való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében.

Tárolási tudnivalók

Speciális tárolási utasítások: A terméket eredeti, zárt csomagolásban tároljuk. Fénytől, nedvességtől óvjuk.

Más termékekkel való együtt-tárolhatóság: Élelmiszertől, takarmánytól és italtól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet

Max. tárolási hőmérséklet: 35 °C

Min. tárolási hőmérséklet: -10 °C

# 8.	A terhelés szabályozása / Személyi védelem

Személyi védelem

Általános útmutatás: A munkaruhát naponta cserélje.

Légzésvédelem: Nagyfokú terhelés esetén viseljen általános szűrővel ellátott gázmaszkot.

Szemvédelem: Védőszemüveg vagy arcvédő.

Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű.

Testvédelem: Nagy kopásállóságú, vízhatlan pamut vagy műszálas munkaruha (pl. kezeslábas).

Munka utáni óvintézkedések: Alapos mosakodás szükséges (zuhanyzás illetve fürdés, hajmosás). Váltson ruhát. A védőfelszerelést alaposan mossa le. A szennyeződött berendezéseket szappannal vagy lúgos oldattal alaposan mossa le.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | áttetsző folyadék |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | a sárgástól a barnáig |  |
| Halmazállapot: | folyékony |  |
| Lobbanáspont: | 120 °C (1013,25 hPa; DIN 51758) | EEC A 9 |
| Oxidálási jellemzők: | nem oxidál |  |
| Robbanási jellemzők |  | EEC A 14 |
| Értékelés: | nem robbanékony |  |
| Ütésérzékenység: | ütésre nem érzékeny |  |
| Sűrűség: | 1103,8 kg/m3 | OECD 109 |
| pH érték: | 5,2 (1 %; ioncserélt vízben) | CIPAC MT 75.2 |
| Felületi feszültség: | 32,3–32,4 mN/m (0,1 g/l; desztillált vizes oldat; 20 °C) | EEC A 5 |
| Vízzel való keverhetőség: | keverhető |  |
| Dinamikus viszkozitás: | 110,7 mPa.s (0,255–0.870 rps; 20 °C) | OECD 114 |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Kémiai stabilitás

Értékelés: Normál körülmények között stabil.

Érzékenység

Hőérzékenység: hőre nem érzékeny.

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

| Akut orális toxicitás |  |  |
| --- | --- | --- |
| LD50: | 2267 mg/kg (patkány) |  |
| Akut dermális toxicitás |  |  |
| LD50: | > 2020 mg/kg (nyúl) |  |
| Akut belégzési toxicitás |  |  |
| LC50: | 4,06 mg/l (patkány; 4 óra) |  |
| Akut bőrirritáció: | nem irritáló (nyúl) |  |
| Akut szemirritáció: | nem irritáló (nyúl) |  |
| Bőrérzékenység: | bőrérzékenységet okoz (tengerimalac) | OECD 406 |

# 12.	Ökológiai tudnivalók

| Akut toxicitása halra |  | OECD 203 |
| --- | --- | --- |
| LC50: | 4,3 mg/l (Salmo trutta (pisztráng); 96 óra) |  |
| Toxicitása vízi gerinctelenekre |  | OECD 202 |
| EC50: | 24,0 mg/l (Daphnia magna (vízibolha); 48 óra) |  |
| Toxicitása méhekre |  | EPPO 170 (1992) |
| LD50: | > 160 µg/méh (Apis mellifera (háziméh); 72 óra) |  |
| Toxicitása méhekre |  | EPPO 170 (1992) |
| LD50: | > 200 µg/méh (Apis mellifera (háziméh); 72 óra) |  |

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Gondoskodjon védőruházatról és tartsa be az óvórendszabályokat. Szórja be a szert nedvszívó anyaggal (homok, föld, kovaföld stb.). Akadályozza meg a szer szétterjedését, pl. úgy, hogy nedvszívó anyaggal veszi körbe. Az anyagot gyűjtse speciális jelzéssel ellátott, szorosan záródó tartályokba, majd egy vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. A szennyezett felületeket vízzel és tisztítószerrel mossa fel. A felmosóvizet is gyűjtse tartályokba, a felszíni vizek, a talajvíz, a vízellátás és a csatornák szennyezésének elkerülése érdekében. A területet öblítse hosszú ideig vízsugárral. A súlyosan szennyeződött talajrétegeket távolítsa el. A kiömlött terméket a továbbiakban nem szabad felhasználni, hanem meg kell semmisíteni. Ha kockázatmentes megsemmisítése nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a kereskedővel vagy helyi képviselőnkkel.

A csomagolóanyag megsemmisítése: Az üres csomagolóanyagot vegyi anyagok megsemmisítésére alkalmas égetőműben semmisítse meg. Sérült csomagolóanyag: az eredeti tartályokat helyezze speciális jelzéssel ellátott, nagyobb tartályokba. Mérje fel a nagyobb méretű kiürült tartályok, dobok és hordók újrahasznosításának lehetőségeit.

# 14.	Szállítási tudnivalók

Különleges tudnivalók: Használjon törhetetlen csomagolóanyagot, és gondoskodjon róla, hogy a rakomány ne eshessen le. A csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően címkézze fel.

| Vasúti / Közúti szállítás (RID / ADR) | Osztály | Számjel | ENSZ szám | Kemmler index | CEFIC szám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 11C | 3082 | 90 | 90G01 |
| Megfelelő szállítási név | A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK – HACSAK NINCS MÁSKÉNT FELTÜNTETVE |  |  |  |  |
| Kiegészítő információ | (S-METOLAKLÓR) |  |  |  |  |
| Tenger (IMDG-kód) | Nem minősül tengeri szennyezőnek. |  |  |  |  |
| Légi szállítás (ICAO / IATA) | Osztály | ENSZ szám | Csomagolási osztály |  |  |
|  | 9 | 3082 | III |  |  |
| Megfelelő szállítási név | A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK – HACSAK NINCS MÁSKÉNT FELTÜNTETVE |  |  |  |  |
| Kiegészítő információ | (S-METOLAKLÓR) |  |  |  |  |

# 15.	Törvényi előírások

| EU-besorolás |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veszélyjelek | Xi | irritáló |
| Kockázati jelölések | 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |
| Biztonsági jelölések | 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
|  | 13 | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elzárva tartandó. |
|  | 20/21 | Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. |
|  | 24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő. |
|  | 37 | Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. |
| Veszélyforrás |  | S-metolaklór |
| Nemzetközi |  |  |
| WHO toxicitási besorolás | III | Enyhén veszélyes |
| Súlyhatár (Svájc) |  |  |
| a baleseti előírások értelmében |  | 2000 kg |

# 16.	Egyéb tudnivalók

A jelen termékbiztonsági adatlapon található információk és javaslatok a jelenlegi legjobb tudásunk alapján, termékeink biztonságtechnikai szempontból történő leírása céljából készültek. Semmiképpen nem arra szolgálnak tehát, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálják.