ROGATOR Kft.

Nagyszénás

# Biztonsági adatlap

- A készítmény neve:                           VEKTAFID A

Gyártó cég:                                  Rogator Kft. 5931 Nagyszénás, Kinizsi u. 24/1.

## Tel./Fax: 68/444-802

### Tel.: 68/543-060

Forgalmazó:                                Rogator Kft. 5931 Nagyszénás, Kinizsi u. 24/1.

## Tel./Fax: 68/444-802

### Tel.: 68/543-060

- Összetétel: 	- paraffinolaj	83%	CAS szám: 812-95-1

- ATPLUS 300 F adjuváns és detergens	17%     CAS szám: nincs közölve

- Veszélyességi besorolás

Közegészségügyi szempontból veszélyes.

Gyakorlatilag nem mérgező.

Veszélyre utaló R mondatok: R11, 22, 25, 36/37.

Biztonságos használatra utaló S mondatok: S36, 37, 39, 56.

- Elsősegélynyújtás

Az anyaggal szennyeződött személy ruhadarabjait le kell vetni és az anyaggal érintkezett bőrfelületet langyos vízzel le kell öblíteni.

Szembe kerülés esetén a szemet bő NaHCO3 2-3 s%-os oldatával ki kell mosni.

Lenyelés esetén a sérülttel NaHCO3 5-10 s%-os oldatot kell itatni. Hánytatni tilos!

Az anyaggal dolgozóknak egyéni védőfelszerelésként: védőruha, kesztyű, szemüveg és olajálló gumicsizma használata kötelező.

- Tűzveszélyességi kategória:       „C”

Tűzveszélyes.

Tűzoltásnál alkalmazható anyagok: CO2, por, hab, vízpermet. Lobbanáspont: < 130 °C.

- Óvintézkedés baleset esetén:

Az anyaggal szennyezett területet fűrészporral, száraz homokkal fel kell szórni, súlyosabb esetben körülzárni. Általában a kiömlött anyag nyílt csatornába vagy élő vízbe jutását meg kell akadályozni. A felitatott anyag, mint veszélyes hulladék kezelendő, amit célszerűen hulladékégetőben kell ártalmatlanítani.

A kiömlött anyag aszfalt, beton felületen veszélyes síkosságot idéz elő, ezért az ott dolgozóknak fokozott óvatossággal kell eljárni.

A mentési, anyagmentesítési munkát csak szakképzett személy irányíthatja. Egy havária esetén általában az olajra vonatkozó előírtak az irányadóak.

- Kezelés, tárolás

  - A készítményt - zárt göngyölegben - (hordó, műanyag kanna, flakon) drasztikus mechanikai igénybevétel nélkül (leejtés, erős rázkódás, nagy felületi terhelés) kell a raktárban kezelni ill. tárolni.

  - Tárolási hőmérséklet: -5 °C - +40 °C.

  - Tárolási idő: 2 év.

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

  - A készítménnyel dolgozó személynek védőszemüveget, kötényt, kesztyűt kell viselnie.

8.2. Munkavégzés közben dohányozni, étkezni, a munkahelyen élelmiszert tárolni tilos.

- Vektafid A fizikai - kémiai tulajdonságai

9.1. Megjelenési forma:	enyhén sárgás viszkózus folyadék

9.2. Viszkozitás:	16 mm2/sec. (20 °C)

9.3. Sűrűség:	0,86 gr/cm3 ±2% (20 °C)

9.4. Lobbanáspont (Marcusson szerint):	zárttéri	149 °C

9.5. Vízoldhatóság:	vízzel stabil emulziót képez

9.6. pH: 	8 /vizes emulzióban/

- Stabilitás és reakcióképesség

Hőre bomlékony.

Erélyes oxidáló szerekkel reagál.

Tűzveszélyes, éghető anyag.

- Toxikológiai adatok

Nem toxikus. p.o. LD50 >5000 mg/kg

Nem rendeltetésszerű használat esetén veszélyes:

- légzésre

- látásra

- bőrre

- szájon át.

- Ökotoxicitás

Vízi szervezetekre nem veszélyes, de tilos a szert vagy annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát állóvizekbe, folyókba, vízfolyásokba vagy tározókba juttatni. A fenti vizeknél 5 m-es távolságot kell tartani.

Méhekre, vadakra nem veszélyes.

- Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék anyagot össze kell gyűjteni és az előírásoknak megfelelően a 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet előírásai alapján kell ártalmatlanítani.

- Szállításra vonatkozó előírások:

Szállítási veszélyforrás nincs, RID/ADR nem korlátozott.

ADR besorolás: 9. osztály  11. C.

- Szabályozási információk

A tárgyi adatlap a 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet előírásai szerint készült.

- Egyéb

Forgalmazási kategória: III.

Nagyszénás, 2002. január 2.

Kolonics Zoltán sk.