Biztonsági adatlap 066021/11

A kiállítás kelte: 2002. október 1. oldal 01 / 04

1. Az anyag/készítmény és a gyártó cég neve

Antracol WP 70 00277428

A gyártó magyarországi képviselete:

Bayer Hungária Kft. - Bayer CropScience

H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B lépcsõház

Tel.: (1)436-9699, Fax: (1)367-2590

*2. Összetétel

készítmény tartalmaz

propineb

tömeg %: 70 CAS-szám: 9016-72-2 Veszélyjel: --

Index-szám: -- R-mondatok: --

*3. Veszélyesség szerinti besorolás

Különösebb veszélyek nem ismertek.

*4. Elsõsegélynyújtás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A sérültet a veszélyeztetett területrõl el kell távolítani. A szennyezett

vagy átitatódott ruházatot azonnal le kell venni.

BÕRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:

A bõrt azonnal le kell mosni bõ vízzel és szappannal.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

A szemet vízzel alaposan ki kell mosni. A szemorvost fel kell keresni.

LENYELÉS ESETÉN:

Az ügyeletes orvost azonnal értesíteni kell.

TUDNIVALÓK AZ ORVOS SZÁMÁRA:

A toxikológiai adatokat lásd a 11. pontban.

A 2. pontban megnevezett anyag kémiai csoportbesorolása: ditiokarbamát

Mérgezési tünetek: Alkohol-intolerancia várható, mint minden ditiokarbamát

esetében ("Antabus-hatás"). Alkohol fogyasztása szigorúan tilos!

Terápiás intézkedések: Alapvetõ segélynyújtás, dekontamináció, tüneti ke-

zelés.

További információk: "Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlings-

bekämpfungsmitteln, Physikalisch-chemische und toxikologische Daten.

D-60329 Frankfurt am Main: Industrieverband Agrar e.V. 2000"

*5. Tûzveszélyesség

Tûzoltószerek: vízsugár, CO2, tûzoltópor, hab, homok

A tüzet még kialakulásának korai szakaszában kell oltani, ameddig ez biz-

tonságosan elvégezhetõ.

Légzésvédõt kell használni.

Jól szellõzõ helyeken: teljes álarcos légzésvédõ kombinált filterrel, pl.

ABEK-P2 (nem véd a szén-monoxid ellen!)

Zárt terekben: izolált készülék (a környezeti levegõtõl független légzés-

védelem).

Az oltóvíz elfolyását akadályozzuk meg.

Tûz esetén számolni kell a következõ anyagok keletkezésével: hidrogén-cia-

nid, szén-monoxid, kén-dioxid és nitrogén-oxidok.

EU-irányelvek szerint (h)

Biztonsági adatlap 066021/11

A kiállítás kelte: 2002. október 1. oldal 02 / 04

Antracol WP 70 00277428

*6. Óvintézkedés baleset esetén

A 8. pontban leírt személyi védõfelszerelést kell viselni. Az anyagot csa-

tornába és felszíni vizekbe engedni nem szabad. A kiömlött terméket pormeg-

kötõ anyaggal vagy arra alkalmas porszívóval kell felszedni. A porképzõdés

kerülendõ. A felszedett anyagot jól záródó edénybe kell tölteni. A padlót

és a beszennyezõdött tárgyakat a következõ anyag(ok)kal kell tisztítani:

nedves rongy. A tisztítószert szintén jól záródó tárolóedénybe kell tenni.

*7. Kezelés és tárolás

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

A következõ anyag(ok)tól távol tartandó: savak.

A tárolóedény megfelelõ anyaga: LDPE (kis sûrûségû polietilén).

Nyílt kezelés során a porok szétterjedését helyi elszívással meg kell aka-

dályozni. Tegyünk óvintézkedéseket a termék és a tûzoltóvíz visszatartá-

sára.

TÛZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK:

Óvintézkedések a robbanásveszélyes elegyek keletkezésének megelõzésére:

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Ügyeljünk a Német Vegyipari Szakmai Egyesület (BG Chemie) robbanásvédelmi

irányelveinek betartására.

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

A porok lerakódását és felkavaródását el kell kerülni.

TÁROLÁSI TUDNIVALÓK:

A tárolásra vonatkozó elõírások a 15. pontban találhatóak.

Kérjük, hogy tartsák be a VCI együtt-tárolási szabályait. Minõségbiztosí-

tási okok miatt szárazon, 40 °C alatti hõmérsékleten kell tárolni. Élelmi-

szertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei

Az expozíció csökkentéséhez szükséges technikai védõintézkedéseket lásd még

a 7., "Kezelés és tárolás" címû pont alatt.

A munkahelyre vonatkozó határértékek a 15. pontban, a "Jogszabályi elõírá-

sok" alatt találhatóak.

Nyílt kezelés és a termékkel való érintkezés lehetõsége esetén:

Légzésvédelem: finom por álarc (P1 osztály)

A HVBG ZH1/701, légzésvédelemrõl szóló kiadványát vegyük figyelembe.

Kézvédelem: vegyszerálló védõkesztyû

Szemvédelem: védõszemüveg

Munkahigiénia:

Ügyeljünk a munkaterület tisztaságára. Kerüljük a termékkel való érint-

kezést. Az erõsen beszennyezõdött ill. átitatódott ruhát le kell cserélni.

Munkaszünet elõtt és a munka végeztével kezet kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálati szabvány

Halmazállapot: szilárd, por

Szín: beige

Szag: enyhén jellegzetes

pH-érték: 5,0-9,0 1 %-os vizes oldat esetén

Az olvadás kezdete: kb. 135 °C-on

(folytatólagos)

EU-irányelvek szerint (h)

Biztonsági adatlap 066021/11

A kiállítás kelte: 2002. október 1. oldal 03 / 04

Antracol WP 70 00277428

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok (folytatás) vizsgálati szabvány

Töltési térfogat, laza: kb. 380 ml/100 g

Töltési térfogat, tömörített: kb. 320 ml/100 g

Oldhatóság vízben: diszpergálható

Megoszlási hányados: log P oktanol/víz =

N,N’-(1,2-propilén)tiokarbamid (PTU): -0,26

(a propineb bomlásterméke)

A szilárd anyag éghetõsége: BZ 3 = helyi égés vagy izzás legfeljebb csekély

mértékû kiterjedéssel (VDI 2263).

Ütésérzékenység: ütésre nem érzékeny

Porrobbanási veszély: porrobbanásra hajlamos (módosított Hart-

mann-csõ, gyújtás folyamatos szikragenerá-

torral)

*10. Stabilitás és reakciókészség

Kémiai reakcióképesség: Savakkal reagálva szén-diszulfid és

hidrogén-szulfid keletkezhet.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

LD50 orális, patkány: > 5000 mg/kg (Bayer) *

LD50 bõrön át, patkány: > 5000 mg/kg (Bayer) *

Bõrirritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer) *

Nyálkahártya-irritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer) *

A Magnusson/Kligmann maximáló teszt során tengeri malacokon a propineb

hatóanyag által kiváltott bõrérzékenyítõ hatást állapítottak meg. A gyakor-

lathoz közelebb álló Bühler Patch teszt során ilyen hatást nem figyeltek

meg. Emberek esetében a termék hosszú évekig tartó üzemi kezelése során

adott munkaegészségügyi körülmények között, az üzemi és személyes védelmi

intézkedések együttes alkalmazásával allergiás bõrbetegségeket nem

észleltek.

* egy hasonló termék vizsgálati eredményei

*12. Ökotoxicitás

Mérgezõ hatás halakra: (hatóanyag)

LC50: 133 mg/l (96 h); jászkeszeg (Leuciscus idus) (Bayer)

LC50: 1,9 mg/l (96 h); szivárványos pisztráng (Salmo gairdneri) (Bayer)

Mérgezõ hatás vízibolhára: (hatóanyag)

EC50: 4,7 mg/l (48 h); vízibolha (Daphnia magna) (Bayer)

Mérgezõ hatás algákra: (hatóanyag)

Növekedési ráta:

IC50: 2,68 mg/l (96 h); zöldalga (Scenedesmus subspicatus) (Bayer)

EU-irányelvek szerint (h)

Biztonsági adatlap 066021/11

A kiállítás kelte: 2002. október 1. oldal 04 / 04

Antracol WP 70 00277428

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségû termék válna használhatatlanná, meg

kell vizsgálni, hogy az anyag további felhasználása lehetséges-e (szükség

esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval/szállítóval). A kisebb

mennyiségû terméket és a tisztítatlan üres göngyölegeket be kell csomagolni

ill. le kell zárni, felirattal kell ellátni és a hivatalos elõírásoknak

megfelelõen egy alkalmas égetõberendezésbe kell szállítani.

Hulladékbesorolás:

53103 Lejárt szavatosságú és maradék növényvédõ- és rovarirtószerek

53104 Növényvédõ- és rovarirtószer hulladékok

14. Szállításra vonatkozó elõírások

GGVSee/IMDG-kód: -- UN-szám: -- MFAG: -- EmS: --

PG: -- MPO: --

GGVE/GGVS: osztály -- hiv. -- RID/ADR: osztály -- hiv. --

ADNR: osztály -- hiv. -- kategória: -- ICAO/IATA-DGR: not restr.

Szárazföldi szállításra vonatkozó bejelentés: --

Tengeri szállításra vonatkozó bejelentés: --

Légi szállításra vonatkozó bejelentés: --

Egyéb információk:

Nem veszélyes áruszállítmány. Nedvességtõl óvni kell. Savaktól, lúgoktól,

élelmiszerektõl és egyéb fogyasztási cikktõl elkülönítve kell tárolni.

*15. Szabályozási információk

A veszélyes anyagokra vonatkozó törvényi rendelkezések és a megfelelõ

EK-irányelvek értelmében a veszélyes anyag jelölés szükségtelen.

Határérték levegõben TRGS 900 (MAK-érték):

A porokra vonatkozó általános határérték - 6 mg finom por/m³ levegõ

Magyarország:

A szerves porok megengedett koncentrációi:

Respirábilis: 5 mg/m³

Totális: 10 mg/m³

Üzemzavarokra vonatkozó rendelet, 1991.09. 20.:

A készítmény a III. függelék, 1. rész, 21. szám alapján a "növényvédõ- vagy

rovarirtószer ill. ezek hatóanyaga" besorolást kapta.

VCI tárolási osztály: 11

A termék minden összetevõje a megfelelõ EU-irányelvek alapján régi anyag-

ként van besorolva.

*16. Egyéb

vízben diszpergálható por

Felhasználás: gombaölõ szer

Információ mérgezés, Bayer AG; Tûzoltóság

tûz, közúti baleset esetén: D-41538 Dormagen; Tel. 02133/514233

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak.

A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le.

A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását.