##### BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

| Kereskedelmi megnevezés: ###### ADMIRAL 10 EC |  | Felhasználási terület: Folyékony juvenoid típusú rovarölőszer. |
| --- | --- | --- |
| A hatóanyag kereskedelmi (common) neve: Piriproxifén |  | Kódszám: S-71639 |

Gyártó/forgalmazó: SUMITOMO CHEMICAL CO., LIMITED 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 541, Japan Tel.: (06)-220-3685

2. A TERMÉK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE

Hatóanyagtartalom: Piriproxifén…………………..10 %

3. VESZÉLYEK

Lehetséges egészségügyi hatása: Spontán aktivitás csökkenést, bizonytalan járást, végtagbénulást, rendellenes légzést, könnyezést, vizelettartási zavarokat, hasmenést és szőrfelállást figyeltek meg (akut orális toxicitási vizsgálatok eredményei alapján patkányokon >3.500 mg/kg dózis esetén).

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

A szennyezett ruhát azonnal vegyük le a sérültről és bőrét alaposan mossuk le szappanos vízzel. Ha a szer a szembe fröccsent, azonnal bőséges vízzel kell öblíteni, legalább 15 percig. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni.

5. TŰZVÉDELEM

A szer lobbanáspontja: 27 °C (megjelölt zárt vizsgálóban). A szer gyulladáspontja: Nincs adat. Tűzoltásra poroltó, széndioxid használható.

6. VÉLETLEN KIÖMLÉS ELHÁRÍTÁSA

A kifolyt szert inaktív anyaggal azonnal fel kell itatni (fűrészpor, agyaggranulátum stb). A szennyezett felületet detergenssel és vízzel kell lemosni. A kifolyt szert hulladék-tartályba kell helyezni. A feltakarítás közben az alábbi védőruhákat és védőfelszereléseket kell használni: munkaruha, kalap, arcvédő maszk, szemvédő, gumikesztyű, gumi vagy műanyag kötény és csizma.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés és tárolás során az alábbi védőruhákat és védőfelszereléseket kell használni: munkaruha, kalap, arcvédő maszk, szemvédő, gumikesztyű, gumi vagy műanyag kötény és csizma. A védőruházatot és védőfelszereléseket naponta vagy megfigyelt szennyeződés esetén ki kell mosni. A munkahely legyen jól kiszellőztetve azért, hogy a dolgozók a legminimálisabb mértékben lélegezzék be a szer porát. A szert hűvös, száraz és megfelelően szellőztetett feltételek között kell tárolni.

8. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| Fizikai állapot és szag: Halványsárgásbarna színű átlátszó folyadék, enyhe jellegzetes szag |  | Fajsúly: 0,90-0,92 ( d 20/4) |
| --- | --- | --- |
| pH: 3-7 |  | Gőznyomás: Nem releváns. |

| Forráspont: Nem releváns. |  | Olvadáspont: Nem releváns. |
| --- | --- | --- |
| Oldékonyság: Vízben emulgálható. |  | Stabilitás: Normál feltételek között stabil. |

|  | Inkompatibilitás: Nem ismert. |  |
| --- | --- | --- |

9. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

| Akut orális: LD50 patkányhímen: 8.100 mg/kg nőstényen: 5.700 mg/kg. |  | Akut bőrön: LD50 patkányhímen: >2.000 mg/kg, nőstényen: >2.000 mg/kg. |
| --- | --- | --- |
| Akut belégzés: LD50 patkányhímen és nőstényen: >5,12 mg/l (4 órai kitét után) |  | Akut szem irritáció (nyúlon): Irritáló hatású. |
| Akut bőr irritáció (nyúlon): Irritáló hatású. |  | Szenzitivitás (tengeri malacon): Nem szenzitív hatású. |

10. MEGSEMMÍSÍTÉSRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

A felesleges szert az állami vagy helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

11. EGYÉB ÓVÓINTÉZKEDÉSEK

A normál előkészítést kivéve, ne keverje ezt a szert vízzel. Ne használja, oldja vagy öntse ki a szert magas hőmérsékleten vagy nyílt láng közelében. Ne tegye ki tartósan hő hatásának.

A jelen adatlapon szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, s bízunk helyességükben, de nem vállalunk garanciát az útmutatásért.