Biztonságtechnikai adatlap (2001/58/EG)

Káliumszulfát „granulátum“

max 1.0% Cl

- A terméket gyártó és forgalmazó adatai

Kereskedelmi név:	Káliumszulfát granu

Gyártó:			K+S Kali GmbH

Bertha-von-Suttner-Str. 7, D-34111 Kassel, Németország

Postafiók: 102029, D-34111 Kassel

Tel: +49/561-9301-0, Fax: +49/561-9301-1436

Képviselet:                   Progmag Kft

2881-Ászár, Kalász u. 20.

Tel: +36/34-552-252

Fax: +36/34-552-148

Vészhelyzet

információ:		Tel: +49/561-9301-1604, Fax: +49/561-93854-5095

Felhasználási terület

Műtrágya

A termék jellege

Növényi tápelem

- Összetételre vonatkozó adatok

CAS-Nr. 007778-80-5				Káliumszulfát (K2SO4)

Kiegészítő tudnivalók

Járulékos anyagok mind pl. pormegkötő anyag csak csekély mennyiségben található benne.

Az EU ide vonatkozó irányelveinek megfelel (EG 76/116/EWG)

________________________________________________________________

- Lehetséges veszélyek

R-mondatok

Nem használt

Az emberre és környezetére nem jelent veszélyt

- Elsősegélynyújtás

Általános előírások: 	Tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni

Belégzés esetén:		Friss levegő biztosítása

Bőrre kerülés esetén:	Alapos vizes leöblítés

Szembe kerülés esetén:	Alapos vizes öblögetés

Lenyelés esetén		Toroköblítés, bőséges víz ivás

___________________________________________________________________

- Tűzveszélyesség

Oltóanyag

A termék magától nem gyullad, az oltási műveleteket az égő környezethez kell     igazítani

Oltóanyag korlátozás:

nincs

Káros égéstermékek, gázok

Az égés során felszabaduló kénoxid gázok veszélyesek az emberi szervezetre.

Különleges védőfelszerelés, intézkedés

Robbanás és égés során a gázokat nem szabad belélegezni

Egyéb tudnivalók

A szennyezett oldóvizet össze kell gyüjteni, csatornába engedni tilos!

6. Tudnivalók felügyelet nélküli szabadtárolásnál

Személyi óvintézkedések

Porképződés elkerülése

Környezetvédelmi intézkedések

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóanyagot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható.

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

Eltávolítási és tisztítási eljárások

Előírás szerinti eltávolítás

Porképzés elkerülése

Felszedés és megsemmisítés

A maradék vízzel való lemosásáa

Egyéb tudnivalók

Információ a biztonságos kezelésről lsd. 7. pont.

Információ a személyes védőfelszerelésekről lsd. 8. pont

Informácio a megsemmisítésről lsd. 13. pont

7. Kezelés és tárolás

Biztonságos kezelés

Szakszerű felhasználásnál  esetén különleges intézkedéseket nem ígényel.

Vegyszerekkel való érintkezés esetén a szokásos óvintézkedéseket be kell tartani

Égés- és robbanásvédelemmel kapcsolatos tennivalók

A termék nem gyúlékony, ezért különleges intézkedéseket nem ígényel.

Raktárakkal és tárolókkal szembeni követelmények

Különleges követelmény nincs

Tárolással kapcsolatos tudnivalók

Víztől távol tartani.

A raktározás feltételei

Száraz raktárhelyiség

Raktárbesorolás: 13

Raktározási stabilitás

Korlátlan ideig eltartható

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Előírások a technikai létesítmények konstrukciójáról

Nincs

Légzésvédelem

Porképződés esetén porálarac viselete

Kézvédelem

Gumikesztyű használata

Szemvédelem

Jól záródó védőszemüveg

Testvédelem

Nincs

Általános védőintézkedések

A szembe és bőrre jutást kerülni kell és a keletkező port nem szabad belélegezni

Higéniai óvintézkedések

Munka közben nem szabad enni, inni.

A szennyezett munkaruhát le kell kefé

lni vagy ki kell mosbi

Munka után alapos mosakodás

9. Fizikai és kémiai  tulajdonságok

Forma: granulátum

Szín: fehér

Szag: szagtalan

Biztonságtechnikai adatok

|  | érték | Hőmérséklet(°C) | koncentráció | Folyamat | ismertető |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH-érték szállítási állapotban | 7 | 20 | 111 g/l | DIN 38404-5 | természetes |
| Olvadáspont | >1069°C |  |  |  | Ref. (1) |
| Forráspont | >1689°C |  |  |  | Ref. (1) |
| Lobbanáspont | nem használatos |  |  |  |  |
| Gyulladóképesség | nincs |  |  |  |  |
| Gyulladási hőmérséklet | nincs |  |  |  |  |
| Öngyulladás | Nincs |  |  |  |  |
| Gőznyomás | 0 mbar | 20 |  |  |  |
| Sűrűség | 2.66 g/cm3 | 20 | 1013 hPa |  |  |
| Térfogattömeg | Ca. 1300 kg/m3 |  |  |  | Ref. (1) |
| Vízoldhatóság | ca. 111g/l | 20 | 1013 hPa |  | Ref. (1) |
| Oldhatóság másban | Nem meghatározott |  |  |  |  |
| Megoszlási együttható | Nem meghatározott |  |  |  |  |
| Égési osztály | 1 |  |  |  |  |

Égést tápláló tulajdonság

Nincs

Robbanásveszély

Nincs

Egyéb megjegyzések

A fizikai adatok a tiszta termékre vonatkoznak

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő használat

A bomláspont feletti hevítés, mert toxikus gőzök szabadulnak fel.

Kerülendő anyag

Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek

Mérgező gázok/gőzök: elsősorban kálium- és kénoxidok

Hőbomlás

>700°C

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás/izgató hatás/érzékenység

|  | érték/értékelés | Faj | folyamat | Ismertetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LD50 akut orál | 6600 mg/kg | Patkány |  | Ref. (2) |
| LD50 akut bőr | Nem meghatározott |  |  |  |
| LC50 akut légző | Nem meghatározott |  |  |  |
| Bőrizgató hatás | Nincs |  |  | Gyakorlati tapasztalatból |
| Szemizgató hatás | Nincs |  |  | Gyakorlati tapasztalatból |
| Bőrérzékenység | Nincs |  |  | Gyakorlati tapasztalatból |
| Léguti érzékenység | Nincs |  |  | Gyakorlati tapasztalatból |

Toxikológiai vizsgálatok

Kisérletileg alátámasztott, hogy gyümölcskárosító és mutagén hatása nincs.

Általános ismertetők

A toxikológiai adatok a  termék fő komponenseire vonatkoznak.

A rendelkezésre álló adatok nem alkalmasak egy teljesértékű toxikológiai bírálatra.

A kemikáliákkal való érintkezés esetén a szokásos előírásokat is figyelembe kell venni.

12. Ökológiai adatok

Adatok a perzisztenciára és a lebomlásra vonatkozóan

|  | Felhalmozódás | Analizis | Folyamat | Értékelés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fizikai-kémiai lebomlóképesség |  |  | Nem használt |  |  |
|  | Szervetlen termék, amely biológiai módon a vízből nem bontható le |  |  |  |  |
| biológiai lebomlás |  |  | Nem használt |  |  |
|  | Szervetlen termék, amely biológiai módon a vízből nem bontható le |  |  |  |  |
|  |  |  | Nem használt |  |  |
| könnyű bomlás | Szervetlen termék, amely biológiai módon a vízből nem bontható le |  |  |  |  |
|  |  |  | Nem használt |  |  |
| biológiai felhalmozódás | Szervetlen termék, amely biológiai módon a vízből nem bontható le |  |  |  |  |

Ökotoxikus hatások

|  | Érték | Faj | Folyamat | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hal | LC50 1692-2380mg/l (96h) | Ukelei | DIN 38412 part 31 | Ref. (3) |
| Vizibolhák | EC50 890mg/l (48h) | Daphnia magna | DIN 38412 part11 | Ref. (3) |
| Algák | EC50 2900 mg/l (72h) | Scenedesmus subspicatus | DIN 38412 part 33 | Ref. (3) |
| Baktériumok | EC20 >20 g/l (16h) | Pseudomonas putida | DIN 38412 part 8 | Ref. (3) |

Viselkedése tisztitóberendezésekben

A csekély mennyiség szakszerű adagolásávala biológiai tisztitóberendezésekben az iszap lebomlásának megzavarása nem várható.

További ökológiai tudnivalók

|  | érték | Folyamat | Ismertetés |
| --- | --- | --- | --- |
| AOX-Wert | Nem használatos |  |  |

Általános tudnivalók

A terméket nem szabad vizekbe juttatni

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Hulladékbesorolás				Hulladék megnevezés

02 01 09	Mezőgazdasági kémiai hulladék, a

02 01 08 besorolás alá esők kivételével

06 03 14	Szilárd sók és oldatok a 06 03 11 és a 06 03 13 besorolás alá esők kivételével

A termékre vonatkozóan

Figyelembe véve a különleges hulladékokra vonatkozó előírásokat,

egy erre a célra kialakított, vegyipari hulladéklerakóban kell elhelyezni.

A csomagolásra vonatkozóan

A nem szennyezett csomagolóanyagokat újra lehet hasznosítani.

A  szennyezett csomagolóanyagokat ki kell üriteni és a szükséges tisztitás után újból

felhasználhatóvá válik

___________________________________________________________________

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVS/GGVE)

Ismertetők

A rendelkezések értelmében nem számít veszélyes anyagnak

További adatok

Nincs

15. Az előírásokra vonatkozó információk

Megjelölés

Nincs

R-mondatok

Nem használatos

S-mondatok

Nem használatos

Különleges kritériumok

Nincs

Nemzetközi előírások

Forgalmazáskorlátozás

Nincs

Zavaró esetekre vonatkozó rendelkezések

Nem használatos

Osztályozás (VbF)

Nem tartozik a gyúlékony folyékony anyagokra vonatkozó rendelkezések (VbF) hatálya alá

TA  Levegő Kritérium

Nem használatos

Vízveszélyességi osztály

1 (KBwS)

Különleges előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések

Nincs

Egyéb információk

Ajánlott felhasználás és korlátozás

Nincs

További információk

Az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. A biztonságtechnikai adatlap a biztonsági adatok meghatározása céljából készült és a közölt adatok csak tájékoztató jellegűek.

Valamennyi itt feltüntetett adat csak a tiszta termékre vonatkozik

Forrás

Ref. (1): Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie, System-Nr.22, Verlag Chemie Berlin, 8. Auflage

Ref. (2): GISAAA 50 (7), 24, 1985

Ref. (3): Data sheet No. 255, Kommision Bewertung wassergefährlicher Stoffe, Bundesgesundheitsamt, P. O. Box 330013, D-14191 Berlin, 1992