BIZTONSÁGI ADATLAP

_______________________________________________________________________________

1. ANYAG- / ELKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGSZERŰ MEGJELÖLÉS

Dow AgroSciences V. GmbH

Magyarorszagi Képviselet, Hegyalja ut 7-13

H-1016 Budapest, Hungary

Tel:  (+ 36 1) 202 41 91, 82   Fax: (+ 36 1) 202 42 92

MEDICAL EMERGENCY PHONE NO     Tel:  (00 31) 115 694 982 (THE NETHERLANDS)

EMERGENCY RESPONSE NO Hungari  Tel:  (+36 30) 50 64 47 (SGS COMMUNICATION NETWORK)

Terméknév : DITHANE M45 FUNGICIDE

LV70 kód : 88788	Érvényes ...-tól/-től : 12.00	Referencia :

Átdolgozva :

_______________________________________________________________________________

2. ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK

| Veszélyes alkotórészek: test |  |  | CAS | EINECS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mancozeb | 80-85 % | Xi,N; R37-43-50/53 | 008018-01-7 | 235-654-8 |
| Inert ingredients | Balance |  |  |  |

_______________________________________________________________________________

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

A por a felső légutakat ingerelheti. Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A szemet ingerelheti.

Nagyon mérgezô a vízi szervezetekre.

_______________________________________________________________________________

4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK

Semmi esetre se adjunk folyadékot inni és ne váltsunk ki hányást, ha a sérült nincs eszméleténél vagy görcsök álltak be nála.

Lenyelést követően

Ne váltsunk ki hányást. Ha a sérült eszméletnél van, elsősegélyként ki kell mosni a száját, és bőségesen meg kell itatni. Orvossal konzultálni. A kezelő orvosnak kell eldöntenie, hogy kiváltandó-e hányás vagy sem.

Szemmel való érintkezés

Bőséges vízzel mossa ki a szemet legalább 15 percig. Tartós ingerlés esetén orvos tanácsát kérni.

Bőrrel történő érintkezés

Alaposan szappannal és vízzel lemosni. Tartós ingerlés esetén orvos tanácsát kérni.

Belélegzés esetén

Friss levegőről gondoskodni.

Tájékoztató az orvos számára

Segítő intézkedések. A kezelés attól függ, hogy a beteg állapotát a kezelő orvos hogyan ítéli meg.

_______________________________________________________________________________

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltószer

Széndioxid. Száraz oltószer. Hab. Vízköd vagy vízpermet.

Veszélyes égési termékek

Tűz esetén a füst a kiinduló terméken kívül mérgező és/vagy ingerlő vegyületeket is tartalmazhat.

Az égéstermékek a következőket tartalmazzák: Kénhidrogén. Széndiszulfid. Nitrogénoxidok. Kénoxidok. Szénmonoxidok.

A tűzoltást különleges védőfelszerelésben kell végezni

Védőöltözetet és a környezeti levegőtől független légzőkészüléket használjunk.

Egyéb tájékoztató

Ne engedjük a port felgyülemleni. Porrétegek öngyulladással vagy egyéb gyujtóhatás által kiváltva begyulladhatnak. Ha levegőben szuszpendálódik, akkor a por robbanásveszélyt jelenthet. A tartályt vízpermettel hűteni. Az oltóvizet felfogni, hogy elkerüljük annak a talajrétegekbe, a vizekbe és a szennyvizekbe való bekerülését. Kerülje a füst belélegzését! A kiömléseket széllel szemben kell feltakarítani.

_______________________________________________________________________________

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN FELSZABADULÁS ESETÉN:

Személyi védőintézkedések

Megfelelő védőruházatot valamint szem- és arcvédőt viseljünk (ld. a 8. szakaszt). A termékkel szennyezett ruházatot azonnal vessük le; az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel mossuk le; a ruházatot újbóli használat előtt tisztítsuk ki.

Környezetvédelmi intézkedések.

Ne eresszük bele a talajba, a talajvízbe, természetes vizekbe vagy a szennyvízcsatornába. A folyadéknak a talajrétegbe, a talajvízbe, a természetes vizekbe vagy a csatornarendszerbe való bejutása esetén értesítsük a vízügyi hatóságot.

Eljárás a tisztításra

A kiömléseket azonnal fel kell takarítani, figyelve arra, hogy a szálló por kialakulását minimalizálja. Az egész hulladékmennyiséget összegyűjteni és lezárható, megfelelően megjelölt tartályokba tölteni.

Nagy szivárgások esetén a térséget lezárni, majd a gyártó tanácsát kérni. Szükség esetén további segítség (a biztonsági adatlapon megadott) segélyhívó telefonszámon kapható.

_______________________________________________________________________________

7. BÁNÁSMÓD ÉS TÁROLÁS

Bánásmód

Ügyeljünk a megfelelő tisztálkodásra. A munkaterületen ne fogyasszunk és ne hagyjunk szabadon élelmet. Kerüljük a porképződést. A porképződés elkerülésére megfelelő szellőztetést ill. elszívást végezzünk. Az áttöltéshez használatos készülékeket földeljük le, hogy elkerüljük az elektrosztatikus feltöltődést. Szikramentes készülékeket és eszközöket használjunk. Étkezés, ivás, dohányzás stb. előtt és a munka végeztével mossuk meg a kezünket és a beszennyeződött bőrfelületet.

Tárolás

A termék tárolása az érvényben lévő hatósági előírások szerint történik. Az eredeti tartályban hűvös, száraz és jól szellőzött helyen tároljuk. Ez a termék gyúlékony és ne tegye ki lángnak vagy más gyújtóforrásnak. Ne engedje, hogy az anyag benedvesedjen a raktározás során; ez bomlást, aktivitásvesztést, vagy tűzveszélyt eredményezhet. Ne tároljuk élelmiszer, ital, állati tápszer, gyógyszer, kozmetikumok és trágyák közelében. Nem kerülhet gyermekek kezébe.

_______________________________________________________________________________

8. A BEHATÁS KORLÁTOZÁSA ÉS A SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS

A munkahelyre vonatkoztatott összetevők, amelyek határértékeit ellenőrizni kell

A Dow Elanco által javasolt munkahelyi határérték: 1.0 mg/m3:

Műszaki jellegű intézkedések

Megfelelő szellőztetéssel ill. a helyi elszívással tartsuk a koncentrációkat a határértékek alatt.

Légzésvédő álarc

A legtöbb esetben nem szükséges védőálarc. A határértékek túllépése ill. a személyes megítélés alapján zavarónak ható koncentráció esetén kipróbált légszűrő készüléket használjunk.

Szükséghelyzetekben vizsgabizonyítvánnyal ellátott és helyhez nem kötött túlnyomásos sűrítettlevegős légzőkészüléket ill. a környezeti levegőtől független légzőkészüléket használjunk.

A kéz és a test védelme

TEST TEST TEST Az anyaggal való tartós vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén az ilyen anyagot át nem eresztő (impermeábilis) védőruházatot viseljünk.

Vészhelyzetben: Az ezt az anyagot át nem eresztő védőruházatot viseljünk. Az egyéb szükséges tárgyak kiválasztása a tevékenység ill. a munkafolyamat jellegétől függ.

Szem- és arcvédő

Biztonsági szemüveg a legtöbb munka esetén elegendő; ha a munka során azonban por keletkeznek, akkor szorosan záró védőszemüveget viseljünk.

_______________________________________________________________________________

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| Megjelenés: | por |
| --- | --- |
| Szín: | sárga |
| Szag: | dohos |
| töltési tömörség: | 0.35-0.50 |
| olvadáspont / olvadási tartomány | nem használhatófelbomlik |
| bomlási (elbomlási) hőmérséklet | 192-204 C° |
| gyulladáspont | 146 C° |
| gőznyomás | elhanyagolható |
| robbanási határok | 160.18 g/m3 |
|  | 310 C° |

_______________________________________________________________________________

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

Kémiai stabilitás

Szokványos tárolási körülmények között stabil.

Elkerülendő feltételek

Tartsuk távol a nedvességtől. Kerüljük a túlhevülést. Nyílt láng.

Kerülendő anyagok

Oxidálószerek. Savak.

Veszélyes bomlástermékek

Szokásos tárolási és kezelési feltételek között nincsenek.

A hőhatásra történő bomlástermékek a következőket tartalmazzák: Kénhidrogén. Széndiszulfid.

_______________________________________________________________________________

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Lenyelés

Mérgező hatás szájon keresztül / egyszeri bevétel: csekélynek ítélendő meg.

Orális LD50/patkány: >5000 mg/kg.

A bőrrel való érintkezés

Dermális LD50/patkány: >5000 mg/kg. Valószínűtlen, hogy egyszeri - akár hosszabb időtartamú - bőrbehatolás  károsítsa az egészséget. Általában a bőrt nem ingerli.

Szenzibilizáció

Tengerimalacok bőrét ingerelte.

A szemmel való érintkezés

A szemet ingerelheti.

Belélegzés

Szakszerű kezelés / bánásmód esetén ezen hatásmód alapján káros hatás nem várható. Az LC50 érték patkányoknál belélegezve >5.14 mg/l.

Egyéb tájékoztató

Nem rákkeltő.

Nem mutagén.

A reprodukciót nem károsítja.

_______________________________________________________________________________

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Perzisztencia és lebomló képesség

Az értékelés főként vagy többnyire hasonló termékek adataira alapszik.

A természetben gyorsan lebomlik hidrolízissel, oxidációval, fotolízissel és metabolizmussal. Szilárdan kötődik a talaj részecskéihez és a talajban szétoszlással és kimosódással szemben rendkívül ellenálló. Felezési idő talajban: kb. 6-15 nap.

Toxicitás (mérgező hatás) vízi élőlényekre

Az anyag akut módon hatva a halakra toxikus (1 mg/<LC50<10 mg/L).

Az anyag akut bázison tekintve (1mg/L<EC50<10mg/L) nagyon mérgező a vízi gerinctelenekre.

Algákra kifejtett mérgező hatás EC50 / zöldalga: 0.06-2.24 mg/l.

Toxicitás (mérgező hatás) madarakra

A termék akut alapon madarakra gyakorlatilag nem mérgező (LD 50 > 2000 mg/kg).

Egyéb tájékoztató

Méhekre nem mérgező.

_______________________________________________________________________________

13. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRTALMATANÍTÁSRA

Nagyon mérgezô a vízi szervezetekre. Tavakat, vízfolyásokat vagy csatornákat ne szennyezzük be a termékkel vagy használt tartályokkal. A hulladékeltakarítási rendelkezések figyelembe vételével az anyagot megfelelő tárolóhelyen tároljuk, vagy egy arra alkalmas, és az ilyen típusú hulladékok elégetésére berendezett hulladékégető berendezésben égessük el.

_______________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Közút, Vasút & Uszály

Pontos szállitási név  : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,SOLID,N.O.S. (Mancozeb 80%)

Teherautó/Vasút ARD/RID : 9		Árucimke : 9

Osztályozás kód : M7

Csomagolási csoport : III

Kemler Szám :  90	UN Szám :	3077

Tremkártya szám CEFIC : 90GM7-III

Sea

Proper shipping name :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,SOLID,N.O.S. (Mancozeb 80%)

Sea - IMO/IMDG Class :  9	UN Nr :  3077	Label :  9

Packing Group :  III	EMS :  	MFAG :

Marine Pollutant :  Y

Air

Proper shipping name :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,SOLID,N.O.S. (Mancozeb)

Air - ICAO/IATA Class :  9	UN Nr :  3077	Label :  9

Sub Class :

Packing Group :  III	Pack Instr. Passenger :  911

Pack Instr. Cargo :  911

Postai küldés tilos.

_______________________________________________________________________________

15. ELŐÍRÁSOK

| Veszély-jelzés : | Ingerlő, izgató |
| --- | --- |

| R-mondatok / tételek: | Izgatja a légutakat. (R37) |
| --- | --- |
|  | Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). (R43) |

| S-mondatok / tételek: | Az edényzet szárazon tartandó. (S8) |
| --- | --- |
|  | Megfelelô védôkesztyűt kell viselni. (S37) |

|  | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. (S46) |
| --- | --- |
|  | Az anyagot és az edényzetét megfelelô módon ártalmatlanítani kell. (S35) |

_______________________________________________________________________________

16. EGYÉB ADATOK

_______________________________________________________________________________

Ezt az információt legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint szolgáltattuk,

azonban bármiféle kifejezett vagy beleértett garancia nélkül.

Ezeket az angol mondatokat eddig még nem fordították le magyarra, ez az elkövetkezendő 4 héten belül válik hozzáférhetővé.