# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | PIRIMOR 50 WG |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Fernhurst Haslemere Surrey GU27 3JE |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon: +44 1428 644 061; Fax: +44 1428 652 922 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +44 1622 814 777; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | diszpergálható szemcsés formuláció |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | karbamát rovarölő szer |  |  |  |  |  |  |
| Hatóanyag: |  | 50 | súly % |  | pirimikarb |  |  |  |
| Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  |  | súly %: |  | Veszélyjel: |  | R-jelölés: |
| 23103-98-2 | pirimikarb |  |  | 50 |  | T |  | 25 |

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Lenyelése ártalmas. Kolinészteráz gátló. Ne használja, ha az ilyen szerekkel való munka az ön számára orvosilag ellenjavallt. Szem- és bőrirritáló hatású. A levegőben lobbanékony porfelhőket alkothat.

Környezetkárosító hatás: Vízi gerinctelenekre különösen mérgező.

# 4.	Elsősegély

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg neki a szer dobozát vagy címkéjét. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT MINDENKÉPPEN TARTSA NYUGALMI HELYZETBEN, MIVEL A FOLYAMATOS MOZGÁS FOKOZZA A KOLINÉSZTERÁZ GÁTLÁS HATÁSÁT!

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet szemöblítő oldattal vagy tiszta vízzel, legalább 15 percig. Öblítés közben a szemhéjakat nyissa szét! Azonnal hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat. Rögtön ezután mossa meg az érintett bőrfelületet folyóvízzel, majd szappannal és vízzel. Ez nagyon fontos a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében. A szennyeződött ruhadarabokat újbóli kiadás előtt feltétlenül ki kell mosni!

A szer belégzése esetén: Az érintett személyt vigye el a veszélyzónából, tartsa melegen és fektesse le. Elővigyázatosságból hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Lenyelés esetén azonnal hívjon orvost, és ha lehetséges, mutassa meg neki a szer dobozát, címkéjét vagy ezt a termékbiztonsági adatlapot. Amennyiben hányás még nem következett volna be, hánytassa meg a beteget, a garat valamely tiszta, tompa tárggyal (pl. kanál nyelével) való ingerlésével.

Tudnivalók az orvos számára

Specifikus antidótuma az atropin, amit szakképzett szakember 2–5 mg-os adagokban (intramuszkulárisan) 20 percenként adhat be, amíg be nem következik az atropinizáció. Akár jelentős mennyiségű atropinra is szükség lehet.

Cianózisos betegnek TILOS atropint beadni; ilyen esetben először adjon a betegnek oxigént. NE ALKALMAZZON opiátokat és barbiturátokat.

Görcsös rángatózás esetén adjon be a betegnek diazepamot (10 mg-ot intravénásan).

Vegyen le 10 ml vénás vért a vér kolinészteráz tevékenységének meghatározása céljából. Lenyelés esetén célszerű lehet valamilyen abszorbeáló szert, pl. orvosi szenet adni a betegnek. Amennyiben olaj alapú vagy maró hatású formulációk esetében gyomormosásra vagy hánytatásra van szükség, akadályozza meg a gyomortartalom belégzését.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

Ez az anyag magas hőmérsékleten lobbanékony porfelhőket alkothat.

A tűznek kitett tartályokat hűtse vízpermettel.

Tűzoltáshoz használt eszközök: Kisebb tüzeknél oltáshoz használjon habot, széndioxidot vagy száraz porral működő tűzoltó készüléket. Nagyobb tüzeknél használjon habot vagy vízködöt; kerülje a közvetlen vízsugár alkalmazását. A víz elfolyását pl. ideiglenes földtorlaszokkal, a gőz kiáramlását vízpermettel akadályozhatja meg.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Tűz esetén viseljen egyéni légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Személyi óvintézkedések: A kiömlések megszüntetése során gondoskodjon a megfelelő személyi védelemről, azaz viseljen a mérgező porok ellen védelmet nyújtó arcmaszkot, védőszemüveget, vegyszerbiztos gumikesztyűt, csizmát és egész testet befedő kezeslábast.

Hogyan távolítsuk el a kiömlött szert: Szórja be a kiömlött szert nedves homokkal, földdel vagy fűrészporral, majd tartályokban gyűjtse azt össze a későbbi biztonságos megsemmisítés érdekében. A kiömlés helyét mossa fel vízzel. Ügyeljen rá, hogy az ehhez használt víz ne kerüljön a felszíni vízelvezető csatornákba.

A szer kiömlése vagy vízfolyásba kerülése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságot.

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés

Általános: Alkalmazás előtt olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Biztonságos kezelési óvórendszabályok: Ügyeljen arra, hogy a szer bőrre és szembe ne kerüljön. Alkalmazása közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Evés, ivás és dohányzás előtt mosson arcot és kezet.

Tárolás

Biztonságos tárolási óvórendszabályok: A terméket tartsa az eredeti tárolótartályokban, szorosan lezárva, gyermekektől távol. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól tartsa távol. Óvja a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől.

Tárolási idő: Az eredeti, felbontatlan tartályokban, szobahőmérsékleten tárolva fizikailag és kémiailag legalább 2 évig stabil.

# 8.	A vegyszeres terhelés szabályozása / Személyi védelem

Személyi védelem

A termék alkalmazásakor a részletekkel kapcsolatban olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Munkahelyi terhelési határértékek

| Veszélyes összetevő: | pirimikarb (Syngenta-szabvány) 8 órás TWA: 1 mg/m3 |
| --- | --- |

Szántóföldi kijuttatás esetén nem alkalmazható.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | könnyen ömlő, szemcsés szilárd anyag |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | zöld |  |
| Szag: | nincs adat |  |
| Forráspont: | nincs adat |  |
| Olvadáspont: | nincs adat |  |
| Lobbanáspont: | nincs adat |  |
| Öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |  |
| Minimum gyulladási hőmérséklet: | 550–1000 °C |  |
| Minimum gyulladási energia: | > 5000 mJ |  |
| Por robbanás: | „A” osztály |  |
| Robbanási jellemzők: | nem jellemző |  |
| Gőznyomás | nincs adat |  |
| Fajlagos sűrűség: | 0,5–0,55 |  |
| Oldhatóság: | oldható vízben/vízzel |  |
| pH-érték (kvantitatív): | nincs adat |  |
| Eloszlási együttható: | nincs adat |  |
| Oxidálási jellemzők: | nem jellemző |  |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor vagy hőbomláskor mérgező és irritáló gőzök keletkeznek.

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

Akut toxicitás (halálos dózisok)

Halálos dózis középértéke szájon át patkányon: 100–200 mg/kg.

Lenyelése ártalmas.

Halálos dózis középértéke bőrön át patkányon: > 1000 mg/kg.

A szer belégzése: A címkében előírtaknak megfelelő kezelés és felhasználás esetén a káros hatás elkerülhető.

Akut toxicitás (irritáció, érzékenység stb.)

Szemirritáció: Szemirritáló.

Bőrirritáció: A nyúl bőrére mérsékelten irritáló.

Bőrérzékenység – Buehler: Az állatkísérletek során nem okozott bőrérzékenységet.

Krónikus toxikológiai hatások / hosszú távú vegyszeres terhelés

Hosszú távú vegyszeres terhelés: A szer címkében előírtaknak megfelelő kezelése és felhasználása esetén emberre nézve nem jelent veszélyt.

# 12.	Ökológiai tudnivalók

Ökotoxicitás

| Toxicitása halra: | LC50 96 óra naphal kb. 80 mg/l |
| --- | --- |
| Toxicitása vízibolhára: | EC50 48 óra daphnia magna kb. 14 µg/l |

A hasonló formulációkkal végzett vizsgálatok alapján: halakra ártalmas, vízi gerinctelenekre különösen mérgező.

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Tilos a vegyszerrel vagy annak kiürült csomagolóanyagával szennyezni a tavakat, vizeket vagy csatornákat. A felesleges anyagot a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. A kiürült tartályokat kimosva kell elszállítani. A kiürült tartályokat más célra ne használjuk fel. A szert a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

# 14.	Szállítási tudnivalók

| Közúti szállítás ADR/RID |  |
| --- | --- |
| ENSZ szám: | UN2757 |
| Osztály–elsődleges: | 6.1 – Mérgező anyag |
| Számjel/betűjel: | 73.c |
| Megfelelő szállítási név: | 2757, karbamát rovarölő szer, szilárd mérgező, pirimikarb-keverék |
| Tengeri szállítás IMDG |  |
| ENSZ szám: | UN2757 |
| Osztály–elsődleges: | 6.1 – Mérgező anyag |
| ENSZ csomagolási osztály: | III. |
| Megfelelő szállítási név: | karbamát rovarölő szer, szilárd mérgező (50 % pirimikarbot tartalmaz) |
| Tengeri szennyező: | Igen |
| Légi szállítás ICAO/IATA |  |
| ENSZ szám: | UN2757 |
| Osztály–elsődleges: | 6.1 – Mérgező anyag |
| ENSZ csomagolási osztály: | III. |
| Megfelelő szállítási név: | karbamát rovarölő szer, szilárd mérgező (50 % pirimikarbot tartalmaz) |

# 15.	Törvényi előírások

| Osztályozás | Ártalmas |  |
| --- | --- | --- |
| Veszélyjelek | Xn |  |
| Kockázati jelölések | R22 R36/38 | Lenyelése ártalmas. Szem- és bőrirritáló hatású. |
| Biztonsági jelölések | S2 S13 S20/21 S26 S37/39 S46 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elzárva tartandó. Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. |
| Különleges címke | SO53 | A kiürült tartályt ne használjuk fel más célra, tartsuk szorosan lezárva, biztonságos helyen. |

Ez az anyag szerepel az EEC veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvében, ezért ezen rendelkezéseknek megfelelően kerül felcímkézésre.

A felhasználóknak gondoskodniuk kell a szerre vonatkozó helyi törvények betartásáról.

# 16.	Egyéb tudnivalók

Felhasználása: gyors hatásmechanizmusú levéltetűirtó szer gabonafélékben és számos más kultúrában.

A „Pirimor 50 WG” márkanév a Syngenta-csoport tagvállalatának tulajdona.

Vásárlás előtt olvassa el a címkét! Ügyeljen a szer biztonságos felhasználására!

Ez az adatlap a 911/155/EEC (93/112/EC) irányelv szerint készült.

Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem arra szolgál, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálja. Az ebben közölt információ célja az, hogy az egészséget és a biztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatban általános útmutatást adjon, a szer kezelésére, tárolására és felhasználására vonatkozó ismereteink alapján. Az itt leírtak nem alkalmazhatók a szer nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az előírások be nem tartása esetén.