# 1.	A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása

A termék/készítmény azonosítása

| Syngenta márkanév | NEMATHORIN 10G |
| --- | --- |

A cég azonosítása

| Cég | Syngenta Fernhurst Haslemere Surrey GU27 3JE |
| --- | --- |
| Termékinformáció | Telefon: +44 1428 644 061; Fax: +44 1428 652 922 |
| Sürgősség esetén | (24 órán át hívható) +44 1484 538 444; Magyarországon: 06/80/200 475 Sürgősség esetén információ: – szállítás: lásd a szállítási dokumentumon szereplő telefonszámot – tárolás: lásd a helyi Syngenta szervezet sürgősségi telefonszámát |

# 2.	Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellemzők

| Formuláció típus: |  | granulátum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhasználási terület: |  | organofoszforos fonálféreg elleni talajfertőtlenítő szer |  |  |  |
| Hatóanyag: |  | 100 g/kg | fosztiazát |  |  |
| Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: | Kémiai megnevezés: |  | Koncentráció: | Veszélyjel: | R-jelölés: |
| 98886-44-3 | fosztiazát |  | 10 % | T, N | 21-23/25-36-43-50 |

A terhelési határértékekre vonatkozó tudnivalókat lásd a 8. pontnál.

3.	Veszélyességi jelölések

Egészségkárosító hatás: Lenyelése ártalmas. Kolinészteráz gátló. Ne használja, ha az ilyen szerekkel való munka az ön számára orvosilag ellenjavallt. Szemirritáló hatású.

Levegőn lobbanékony porfelhőt alkothat.

# 4.	Elsősegély

Elsősegélynyújtás

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT MINDENKÉPPEN TARTSA NYUGALMI HELYZETBEN, MIVEL A FOLYAMATOS MOZGÁS FOKOZZA A KOLINÉSZTERÁZ GÁTLÁS HATÁSÁT!

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet szemöblítő oldattal vagy tiszta vízzel, legalább 15 percig. Öblítés közben a szemhéjakat nyissa szét! Azonnal hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat. Rögtön ezután mossa meg az érintett bőrfelületet folyóvízzel, majd szappannal és vízzel. Ez nagyon fontos a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében. A szennyeződött ruhadarabokat újbóli kiadás előtt feltétlenül ki kell mosni!

A szer belégzése esetén: Az érintett személyt vigye el a veszélyzónából, tartsa melegen és fektesse le. Elővigyázatosságból hívjon orvost.

A szer lenyelése esetén: Azonnal hívjon orvost, s ha lehetséges, mutassa meg neki a szer dobozát, címkéjét, vagy ezt a termékbiztonsági adatlapot. Ne hánytassa a beteget.

Tudnivalók az orvos számára

Specifikus antidótuma az atropin, amit szakképzett szakember 2–5 mg-os adagokban (intramuszkulárisan) adhat be haladéktalanul; ezt ezután minden 20 percben meg kell ismételni, amíg be nem következik az atropinizáció. Akár jelentős mennyiségű atropinra is szükség lehet.

Cianózisos betegnek TILOS atropint beadni; ilyen esetben először adjon a betegnek oxigént. NE ALKALMAZZON opiátokat és barbiturátokat.

Görcsös rángatózás esetén adjon be a betegnek diazepamot (10 mg-ot intravénásan).

Vegyen le 10 ml vénás vért a vér kolinészteráz tevékenységének meghatározása céljából.

Ha lehetséges, az atropinnal egy időben valamilyen kolinészteráz reaktiválót (Pralidoxim) is be kell adni, ezek azonban a vegyszerrel való érintkezés után 24 órával már nem hatásosak, és nem pótolhatják az atropint.

DÓZISOK:

Pralidoxim:

Enyhe mérgezés esetén: 1 g 2–3 ml vízben (intramuszkulárisan)

Súlyos mérgezés esetén: 2 g 30 ml vízben (intravénásan).

A szer lenyelése esetén adszorbens (pl. orvosi szén) alkalmazása hatékony lehet. Ha olajalapú vagy maró hatású formulációk lenyelésekor gyomormosás vagy hánytatás válik szükségessé, meg kell akadályozni a gyomortartalom belégzését.

# 5.	Tennivalók tűz esetén

A tűznek kitett tartályokat hűtsük vízpermettel.

Tűzoltáshoz használt eszközök: Kisebb tüzeknél oltáshoz használjon habot, széndioxidot vagy száraz porral működő tűzoltó készüléket. Nagyobb tüzeknél használjon habot vagy vízködöt; kerülje a közvetlen vízsugár alkalmazását. A víz elfolyását pl. ideiglenes földtorlaszokkal akadályozza meg.

Tűzoltáshoz használt védőfelszerelés: Tűz esetén viseljen egyéni légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

# 6.	Tennivalók a szer véletlen kiömlése esetén

Személyi óvintézkedések: A kiömlések megszüntetése során gondoskodjon a megfelelő személyi védelemről, azaz viseljen a mérgező porok ellen védelmet nyújtó arcmaszkot, védőszemüveget, vegyszerálló gumikesztyűt, csizmát és egész testet befedő kezeslábast.

Hogyan távolítsuk el a kiömlött szert: A szert itassa fel nedves homokkal, földdel vagy fűrészporral, majd tartályokban gyűjtse azt össze a későbbi biztonságos megsemmisítés céljából. A kiömlés helyét mossa fel vízzel. Ügyeljen rá, hogy az ehhez használt víz ne kerüljön a felszíni vízelvezető csatornákba.

A szer nagy mennyiségű kiömlése vagy vízfolyásba kerülése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságot.

# 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés

Általános: Alkalmazás előtt olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Biztonságos kezelési óvórendszabályok: Ügyeljen arra, hogy a szer bőrre és szembe ne kerüljön. Alkalmazása közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Evés, ivás és dohányzás előtt mosson arcot és kezet.

Tárolás

Biztonságos tárolási óvórendszabályok: A terméket tartsa az eredeti tárolótartályokban, szorosan lezárva, gyermekektől távol. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól tartsa távol.

# 8.	A vegyszeres terhelés szabályozása / Személyi védelem

Személyi védelem

A termék alkalmazásakor a részletekkel kapcsolatban olvassa el a címkén lévő tájékoztatót.

Megfelelő műszaki ellenőrzés hiányában vagy annak elégtelen volta esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés kiválasztásakor a felhasználók egyeztessék szállítójukkal, hogy a felszerelés kielégítő-e.

Légzésvédelem: Ha fennáll a vegyszer porának való nagyfokú kitettség valószínűsége, viseljen megfelelő légzésvédő készüléket. A légzésvédő készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó európai szabványnak.

Szemvédelem: Viseljen a 166-os európai szabványnak megfelelő szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Viseljen a 374-es európai szabványnak megfelelő kesztyűt.

Testvédelem: Viseljen megfelelő védőruhát.

Munkahelyi terhelési határértékek

A munkahelyi vegyszeres terhelésre vonatkozóan nincsenek megadott határértékek. A megfelelő higiénével összhangban minimalizálja a szerrel való érintkezést.

# 9.	Fizikai–kémiai jellemzők

| Megjelenés: | granulátum |  |
| --- | --- | --- |
| Szín: | halványbézs |  |
| Szag: | fokhagymaszagú |  |
| Forráspont: | nincs adat |  |
| Olvadáspont: | nincs adat |  |
| Lobbanáspont: | nem jellemző |  |
| Relatív öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |  |
| Porának robbanása: | Por osztály: „A” |  |
| Robbanási jellemzők: | nem robbanékony |  |
| Gőznyomás: | nincs adat |  |
| Relatív sűrűség: | 1,13 (20°C) |  |
| Oldhatóság: | diszpergálható vízben/vízzel |  |
| pH-érték (kvantitatív): | 5,2 (1% vizes szuszpenzió) |  |
| Eloszlási együttható: | Nincs adat |  |
| Oxidálási jellemzők: | nem oxidál |  |

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor vagy hőbomláskor mérgező és irritáló gőzök keletkeznek.

# 11.	Toxikológiai tudnivalók

Akut toxicitás (halálos dózisok)

Halálos dózis középértéke szájon át patkányon: 230–440 mg/kg.

Lenyelve ártalmas.

Halálos dózis középértéke bőrön át nyúlon: > 2000 mg/kg

Nem valószínű, hogy bőrön át felszívódva veszélyes lenne.

A szer belégzése: Nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne, kivéve poralakban.

Akut toxicitás (irritáció, érzékenység stb.)

Szemirritáció: Szemirritáló hatású.

Bőrirritáció: Enyhe bőrirritációt okozhat.

Krónikus toxikológiai hatások / hosszú távú vegyszeres terhelés

Hosszú távú vegyszeres terhelés: Állatkísérletek során a szer anyatejben való előfordulását észlelték. Ez azonban a címkében előírtaknak megfelelő kezelés és felhasználás esetén emberre nézve nem jelent veszélyt.

# 12.	Ökológiai tudnivalók

Bioakkumuláció (a fosztiazátra vonatkozóan)

A szer biológiai úton csekély mértékben akkumulálódik.

Ökotoxicitás

| Toxicitása halra: | LC50 96 óra szivárványos pisztráng 578–1000 mg/l |
| --- | --- |
| Toxicitása vízibolhára: | EC50 48 óra Daphnia magna 0,25 mg hatóanyag/l |

Vízi szervezetekre nagyon mérgező.

(Ez nem feltétlenül felel meg az EU-besorolás szerinti kockázati kifejezéseknek.)

# 13.	Megsemmisítés

A termék megsemmisítése: Tilos a vegyszerrel vagy annak kiürült csomagolóanyagával szennyezni a tavakat, vizeket vagy csatornákat. A felesleges anyagot a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. A kiürült tartályokat kimosva kell elszállítani. A kiürült tartályokat más célra ne használjuk fel. A szert a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

# 14.	Szállítási tudnivalók

A szer a szállítás szempontjából nem minősül veszélyes árunak.

# 15.	Törvényi előírások

| Osztályozás | Ártalmas |  |
| --- | --- | --- |
| Veszélyjelek | Xn |  |
| Kockázati jelölések | R22 R36 | Lenyelése ártalmas. Szemirritáló hatású. |
| Biztonsági jelölések | S26 S36/37/39 | Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. |
| Különleges címke | SO53 | A kiürült tartályt ne használjuk fel más célra, tartsuk szorosan lezárva, biztonságos helyen. |

Ez az anyag szerepel az EEC veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvében, ezért ezen rendelkezéseknek megfelelően kerül felcímkézésre.

A felhasználóknak gondoskodniuk kell a szerre vonatkozó helyi törvények betartásáról.

# 16.	Egyéb tudnivalók

Felhasználása: széles hatásspektrumú rovarölő szer.

A „Nemathorin 10 G” márkanév az ISK Biosciences tulajdona.

Vásárlás előtt olvassa el a címkét! Ügyeljen a szer biztonságos felhasználására!

Ez az adatlap a 911/155/EEC (93/112/EC) irányelv szerint készült.

Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem arra szolgál, hogy a termék bármely tulajdonságát garantálja. Az ebben közölt információ célja az, hogy az egészséget és a biztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatban általános útmutatást adjon, a szer kezelésére, tárolására és felhasználására vonatkozó ismereteink alapján. Az itt leírtak nem alkalmazhatók a szer nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az előírások be nem tartása esetén.