BIZTONSÁGI ADATLAP (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása

A termék neve: BIOCONT SZÍNCSAPDÁS ROVARFOGÓ LAP

A termék gyártója: 	Biocont Laboratory spol. s r.o.

Smahova 66, 627 00 Brno-Slatina, Cseh Köztársaság

Tel/fax: 00 420 545 231199, E-mail: biocont@biocont.cz

A hatóanyag (ragasztóanyag) neve: CHEMSTOP - ECOFIX

# A hatóanyag (ragasztóanyag) gyártójával kapcsolatos információk:

Gyártó: 	Fytofarm spol.s r.o.

Dúbravská cesta 21,842 51 Bratislava 4, Szlovák Köztársaság

Tel./fax.00 421 254 776552, E-mail: fytofarm@fytofarm.sk

Baleset esetén díjmentesen hívhat telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Telefon: 06 80/20 11 99

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

Kémiai összetétel és veszélyes összetevők:

Poliolefinek keveréke különböző molekulasúlyú összetevők optimális arányú összetételében:

16 % Polietilén, molekulatömeg = 56000; 12 % Polipropilén molekulatömeg = 38000; 46 % Polipropilén oligomerek különböző molekulatömeggel;  26% ragasztógyanták: C5 alifás gyanták: piperilén (16 %), izoprén (10 %).

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőt.

3. A veszély azonosítása

A termék erősen tapad a bőrhöz. Károsíthatja az egészséget lenyelés esetén, illetve, ha hosszabb időn át érintkezik a bőrrel vagy nyálkahártyával.

4. Elsősegély és intézkedések

Rosszullét esetén hívjon orvost és informálja a biztonsági adatlapon található adatokról.

Bőrre jutás esetén:

Mossa le az érintett bőrfelületet ét- vagy kozmetikai olajjal, majd meleg szappanos, vagy tisztító pasztás vízzel.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Minden típusú tűzoltó készülék alkalmazható. Magas hőmérsékleten a termék cseppfolyóssá válik és szétfolyhat a padlón, vagy elterjedhet alacsonyabb helyekre.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén

Köszönhetően az anyag szilárd állagának, a termék diffúziója normál hőmérsékleten nem fenyeget. Bőrre kerülése esetén mossa le az érintett bőrfelületet ét- vagy kozmetikai olajjal, majd meleg, szappanos vízzel.

7. Kezelés és tárolás

A ragasztóanyag mozgatása csak becsomagolt állapotban lehetséges. Használjon megfelelő védőfelszerelést (munkaruha, gumikesztyű és –cipő). Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon, amíg az anyaggal dolgozik. Munkavégzés után, étkezés előtt mossa meg kezét és arcát szappanos vízzel. A terméket tilos 50 oC-nál magasabb hőmérséklet hatásának kitenni, és tilos nyílt tűzzel melegíteni. Gyúlékony összetevőket tartalmaz. Tárolás eredeti, zárt, nem sérült csomagolásban, zárható, száraz, jól szellőztetett raktárban. Élelmiszerektől, takarmánytól, kemikáliáktól, gyógyszerektől, fertőtlenítő anyagoktól és azok csomagolásától elkülönítve, +10-20 oC között tárolandó.

8. Expozíció ellenőrzése - egyéni védelem

A termék nem tartalmaz olyan összetevőt, amelynek légtérkoncentrációja limitálva lenne. Gumikesztyű, megfelelő munkaruha és gumicipő alkalmazása elegendő.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot 20 oC-on:	szilárd

Szín:				halványsárga

Szag:			            nem feltűnő, poliolefinekre jellemző

pH érték:		              -

Forrás tartomány: 		+ 300 oC felett, hőbomlás

Olvadás tartomány: 		+85 –105 oC

Lobbanáspont (STN656168):+238 oC

Gyúlékonyság:                     	Gyúlékony - IV.fokú

Ön-gyulladékonyság:   	nem ön-gyulladékony

gyulladáspont: 306oC

Robbanásveszély:		nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonság:              nem oxidáló tulajdonságú

Relatív sűrűség  20 oC-on:	860 kg*m-3

Vízoldékonyság 20 oC-on:  	nem oldható

Egyéb fontos adatok:		növényi olajjal keverhető

elektromosan nem vezető

10. Stabilitás és reakciókészség

160 oC-ig stabil (színe 160 °C fölé hevítve sötétebbé válik).

Némely kémiai anyagban oldható (pl. benzin).

Égésekor különböző oxidált alifás szénhidrogének keletkeznek.

11. Toxikológiai információk

Bőrirritációt nem figyeltek meg.

12. Ökológiai információ

Viszonylag ártalmatlan házi-és vadállatokra

Nem toxikus halakra és egyéb vízi élőlényekre

Viszonylag ártalmatlan méhekre

.

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz

Nagyfelhasználók üres konténereit hulladéktelepen szükséges égetéssel, vagy újrahasznosítással kezelni. A kisfelhasználók üres műanyag flakonjai megtisztítás után szelektív hulladékgyűjtőben helyezhetők el.

14. Szállításra vonatkozó információ

Szárazföldi szállítás: ARD (közúti szállítás), RID (vasúti szállítás)

Egyéb szállítás: ADNR (folyami szállítás), IATA (légi szállítás)

15. A szabályozásra vonatkozó információ

A termék nincs veszélyes anyagként nyilvántartva.

R mondatok és számok:

R20/21/22. Belélegezve, lenyelve, vagy bőrrel illetve nyálkahártyával hosszú ideig érintkezve egészségkárosító hatású.

S mondatok és számok:

S 8/9/13/49, S7/47. Eredeti, zárt, nem sérült csomagolásban, zárható, száraz, jól szellőztetett raktárban tárolandó. Élelmiszerektől, takarmánytól, kemikáliáktól, gyógyszerektől, fertőtlenítő anyagoktól és azok csomagolásától elkülönítve, +10-20 oC között tárolandó.

S 24/25. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást.

S36/37/39. Megfelelő védőruhát, védőkesztyűt, és védőszemüveget kell viselni.

16. Egyéb információ

Fentemlített információk a jelenlegi tudásszinttel és tapasztalatokkal összhangban az érvényes törvényeknek megfelelően lettek összeállítva.