KÉN KFT.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév: Kénpor 100 /VENTILLÁLT KÉNPOR/

Oldal: 1/5.

Változat: 0 Utolsó változtatás:

Kibocsátás kelte: 2002.11.26.

1. Anyag (készítmény és vállalat) vállalkozás azonosítása

Termék rövid neve: Kénpor

Termék típusa: 99,97 %-os kénpor

Gyártó / forgalmazó adatai: Kén Vegyipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

H-9475 Répcevis, Devich u. 21.

Tel. (36) 99 / 543 023

Fax.(36) 99 / 543 024

Felvilágosítást adó terület: KÉN Vegyipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

H-9475 Répcevis, Devich u. 21..

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám: (36) 99 / 543 023

2. Összetétel (információk az alkotóelemről)

Kémiai jelleg: 99,97 %-os finomított kénpor Komponensek:

Megnevezés: CAS/EINECS-szám 	Veszélyességi

szimbólum

Kockázati 	Koncentráció

mondat

KÉNPOR 100 	7704-34-9

231- 772-6/265-155-0

Veszélyes komponensek: ----

F /3 .Kat./

R11

99,97 %

3. Veszélyesség szerinti besorolás: Munkaegészségügyi veszélyek: Biztonságtechnikai veszélyek:

R36/37/38

Tűzveszélyesség: III. Fokozat Tűz és robbanásveszélyes!

Környezeti veszélyek:----

4. Elsősegélynyújtás:

Belégzés: A belégzéskor a sérültet a friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell1azítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Közben ügyelni kell a légutak izgalmi állapotára, esetleg oxigén belélegeztetést kell biztosítani.

Bőr:

A szennyezett testrészeket azonnal alaposan szappannal, vízzel le kell mosni.

Szem:

Ha az anyag a sérült szemébe került, azt azonnal vízzel 10-15 percig kell öblíteni. Ehhez szemhéját hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatni kell a szemét.

Lenyelés esetén szájöblítést kell végezni és szükség esetén orvoshoz

kell fordulni.

Lenyelés:

Terméknév: Kénpor 100 /VENTILLÁLT KÉNPOR/

0ldal: 2/5.

Változat: 0 Utolsó változtatás:

Kibocsátás kelte: 2002. 11. 26.

5. Tűzveszélyesség

Tűzveszélyesség: III. fokozat

Tartsa távol hőforrástól, szikrától, elektromos kézi szerszámtól! Alkalmas oltóanyag: porlasztott víz, hab CO2

Nem alkalmazható oltóanyag: Vízsugarat használni tilos!

Veszélyes bomlástermék: égés esetén kéndioxid keletkezik

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi óvintézkedés: (lásd: 8. pontot) Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiömlés esetén söpörje fel úgy, hogy minimalizálja a port. Élővízbe, talajba, csatornába jutását meg kell akadályozni.

Használjon növényi sörtéjű kefét stratikus elektromosság elkerülése érdekében.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A ventillált kénpor használatával kapcsolatos általános intézkedést be kell

tartani. Különleges kezelést nem igényel.

Tárolás: Raktárban, száraz helyen mindenféle hőforrástól távol kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedés: Ne tárolják oxidáló anyagokkal. Kerüljék el a porképződést.

Robbanásveszély!

Határértékek: Munkahelyi légtérben a kénpor koncentrációja nem haladhatja meg a

10 mg/m3 értéket.

Személyes védő felszerelés:

FFP3 SI légzésvédő

Belégzés elleni védelem:

védőkesztyű

Szemvédelem:

por elleni védőszemüveg

Bőrvédelem:

Védőruházat

Egyéb speciális:					----

Általános (higiénés) védelmi intézkedés:

Körültekintő munkával el kell kerülni az anyag szétszóródását, szembe, ruházatra, bőrre jutását, porának belégzését. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és a szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett poros ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

-"-"---__-_	"-

Terméknév: KÉNPOR 100 /VENTILLÁLT KÉNPOR

0ldal: 3/5.

Változat: 0

Utolsó változtatás:

Kibocsátás kelte: 2002. 11. 26.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Halmazállapot: Szín:

Szag:

por

sárga kénszagú

Állapotváltozás:

Olvadáspont: Forráspont: Gyúlékonyság: Öngyulladás:

119 C

445 C

235 C

-----

Robbanási tulajdonságok: A kén - por -levegő összetétel nagyon robbanásveszélyessé válhat, alsó robbanási határkoncentrációja 23 kg/m3

Oxidálási tulajdonságok:

Gőznyomás: Oldhatóság vízben: PH érték:

450 - 600 kg/m3 oldhatatlan

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények: Közvetlen hő és gyújtó forrás, műszálas ruha viselete.

Veszélyes bomlástermék:

Az égő kén nagyon mérgező és irritáló kéndioxidot /SO2/ képez. Rendeltetésszerű használata esetén nincs veszélyes bomlástermék.

Terméknév: KÉNPOR 100/VENTILLÁLT KÉNPOR/

Oldal: 4/5.

Változat: 0 Utolsó változtatás:

Kibocsátás kelte: 2002. 11. 26.

11. Toxikológiai adatok:

Akut toxicitás:	Orális: LD50/patkányl 16g/kg

Irritáló hatású készítmény. A szemet és a bőrt erősen irritálja. A bőr szenzibilizáló hatásra nincs adat. Nagy adagban lenyelve enyhe kénhidrogén mérgezést okozhat. Szisztémás foglakozású mérgezés nem ismeretes.

Toxikusság: Enyhén toxikus.

12. Ökotoxicitás

Ökológiai szempontból ártalmatlan.

Nehézfémtartalom: nem tartalmaz.

Hatása a környezetre: Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre veszélyes lehet.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termékhulladék:

A termékhulladék (ventillált kénpor) a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 102/1996.VII. 12./ Korm. Rendeletben fog1altak az irányadók. Veszélyességi osztály: III.

Keletkező hulladékot a gyártó újra hasznosítja.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföldi szállítás: Közúti:

Vasúti:

ADR RID

UN-sz. 1350. UN osztály 4.1.

Vízi szállítás: Folyami: Tengeri:

Légi szállítás:

ADN

IMDG ICAD/IATA

Egyéb információk: Csomagolási csoport: Címkézés (szárazföldi):

Helyes szállítási név: KÉN III.

4.1.sz.

Terméknév: KÉNPOR 100 /VENTILLÁLT KÉNPOR/

Oldal: 5/5.

Változat: 0 Utolsó változtatás:

Kibocsátás kelte: 2002. 11. 26.

15.Szabályozási információk

Veszély szimbólum a magyar veszélyes anyag szerint: F

R-mondat: 	R11

Nagyon gyúlékony

R/36/36/38 	Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

|  | XI |
| --- | --- |
| S-mondat: | S2 |
|  | S16 |
|  | S23 |
|  | S26 |

S37/39

Irritatív

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!

A keletkező füstöt nem szabad belélegezni.

Ha a szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, orvoshoz kell fordulni.

Megfelelő védő kesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni.

16.Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezeléslét segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe vétele a felhasználó kötelessége.