BASF Hungária Kft.

Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EWG szerint

Oldal 1 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00071-002 01 N (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: BASAMID GRANULATUM

(nyomtatás dátuma: 2001.09.17.)

1. Anyag ill. készítmény és a cég megnevezése

BASAMID GRANULATUM

Cég:

BASF Hungária Kft.

Seregély utca 1-5.

BUDAPEST

1034

Tel. (munkaidoben): (06-1)2504111

Fax (munkaidon kívül): (06-1)2504660

Információ vészhelyzet esetén:

Területileg illetékes tuzoltóság és a BASF Hungária Kft.

2. Összetétel / az összetevok adatai

Kémiai jellemzés

Növényvédo szer, tartalma:: dazomet

mikrogranulátum (MG)

Összetevok

CAS-sz. 533-74-4 dazomet

Tartalom: > 96 súly% (HPLC)

> 98 súly% (CIPAC) Veszélyjelzés: Xn

R-mondatok: 22-36

3. Lehetséges veszélyek

Különleges tudnivalók az ember- és környezetkárosító hatásokról:

Egészségre káros.

Algákra mérgezo, halakra és halevokre mérgezo.

4. Elsosegély-intézkedések

Általános tudnivalók: A szennyezett ruházatot távolítsuk el.

Belégzés esetén: nyugalom, friss levego, orvosi segítség

Borrel való érintkezés esetén: Vízzel és szappannal alaposan lemosni.

Szembe kerülés esetén:

Széthúzott szemhéjakkal 15 percig folyó vízzel alaposan kiöblíteni,

utólagos szemorvosi ellenorzés szükséges.

Lenyelés esetén:

Szájat kiöblíteni, majd boséges mennyiségu vizet inni, orvoshoz

fordulni.

Tudnivalók az orvos számára:

Tüneti kezelés (dekontaminálás, életfontosságú funkciók), nincs

ismert specifikus ellenszere.

Oldal 2 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00071-002 01 N (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: BASAMID GRANULATUM

5. Tuzoltási intézkedések

Alkalmas oltóanyagok:

vízpermet, hab, száraz oltóanyag,

biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyagok

széndioxid (CO2), (porrobbanás-veszély)

Tuz esetén felszabadulhat:

mérgezo gázok, kénoxidok, nitrogénoxidok

Különleges védofelszerelés:

Tuz esetén környezeti levegotol független légzomaszkot viselni.

Robbanási és égési gázokat nem belélegezni.

További adatok:

Az égésmaradékokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági

eloírások szerint kell elhelyezni.

A szennyezett oltóvizet külön gyujtsük, nem kerülhet a

csatornahálózatba vagy szennyvízbe.

6. Intézkedések az anyag szabadba kerülésekor

Személyes óvintézkedések: (lásd 8 szakasz)

Kerüljük a porképzodést.

Környezetvédelmi intézkedések:

Ne engedjük bejutni a csatornahálózatba.

Ne engedjük bejutni a földbe és vízfolyásokba.

Tisztítási/felszedési eljárás:

Porleköto anyaggal kössük le és ártalmatlanítsuk.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Szakszeru használat esetén különleges intézkedés nem szükséges.

Tuz- és robbanásvédelem:

Tuzforrásoktól tartsuk távol - Dohányozni tilos.

porrobbanás-veszély, Kerüljük a por-levego elegyet.

Tárolás

Száraz helyen tartandó.

Tárolási homérséklet: max. 40’C

Élelmiszerektol, tápszerektol és élvezeti cikkektol elkülönítve

raktározzuk/tároljuk/rakodjuk.

8. Kitettség korlátozása és személyi védoöltözék

További tudnivalók muszaki létesítmények kialakításához

( lásd 7 )

Munkahely szerint figyelendo határértékekkel rendelkezo összetevok

Személyes védofelszerelés

Légzésvédelem: belélegezheto por képzodése esetén P1 szuro (szilárd

részecskékhez) (DIN 3181)

Kézvédelem: vegyszerálló kesztyu

Szemvédelem: védoszemüveg

Testvédelem: védocipo, védoruha

Oldal 3 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00071-002 01 N (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: BASAMID GRANULATUM

Általános védelmi és higiénés intézkedések:

Tartsuk be a vegyszerek kezelésénél szokásos óvintézkedéseket.

Élelmiszerektol, italoktól és tápszerektol távol tartandó.

Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk vagy tüsszentsünk.

Munkaszünet elott és munka után mossunk kezet és/vagy arcot.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak: mikrogranulátum (MG)

Szín: fehér - sárgás

Szag: jellegzetes, eros szagú

Állapotváltozás

Olvadáspont / olvadási tartomány: 104 ’C

Lobbanáspont: 93 ’C

Gyúlékonyság

Minimális gyulladási energia: > 1300 mJ

Gyulladási homérséklet: 270 ’C

Öngyulladás: nem öngyulladó

Égést elosegíto tulajdonságok: nincs

Töltési suruség: 0.645-0.8 kg/l

Szemcseméret (szuszpenzió): < 10 % < 100 mikron

100 % < 400 mikron

10. Stabilitás és reaktivitás

Kerülendo körülmények:

Instabillá válik alábbi anyag(ok) hatására:: víz

Kerülendo anyagok: víz

Veszélyes reakciók: nem ismert

Veszélyes bomlástermékek:

Víz hatására alábbi gyök(ök)/molekula(k) leválásával fokozatos

bomlás: metil-izotiocianát.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás

LD50/per os / patkány: 519 mg/kg

LD50/dermális/patkány: > 2000 mg/kg

LC50/inhal./patkány: 8.4 mg/l / 4 h

Elsodleges borirritáló hatás/nyúl/: nem irritáló

Elsodleges nyálkahártya-irritáló hatás/nyúlszem/: nem irritáló

Szenzibilizálás: nem szenzibilizáló hatású

hidrolízistermék metil-izotiocianát: Borrel érintkezve

túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

További tudnivalók

Kerüljünk a szerrel minden szükségtelen érintkezést.

A szakszerutlen használat egészségkárosodást okozhat.

Oldal 4 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00071-002 01 N (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: BASAMID GRANULATUM

12. Ökológiai adatok

Eliminálással kapcsolatos adatok

Kísérleti módszer:

Analitikai módszer:

Eliminációs fok: %

Értékelés:

Viselkedés élohelyi kompartmentekben

Ökotoxikus hatások

Halakra toxikus (akut):

LC50/Oncorhynchus mykiss/: 0.16 mg/l/96h

Dafniára toxikus (akut): EC/LC50 ( 48 h): 0.3 mg/l

Baktériumokra toxikus: EC/LC50 ( 17 h): 1.8 mg/l

További ökológiai tudnivalók

nincs adat

13. Tudnivalók az ártalmatlanításról

Termék:

A helyi hatósági eloírások betartásával speciálisan kell kezelni, pl.

alkalmas égetoben.

Tisztítatlan csomagolóanyag:

A nem tisztítható csomagolásokat ugyanúgy kell ártalmatlanítani, mint

tartalmukat.

14. Meghatározások a szállításhoz

Szárazföldi szállítás

ADR/RID Osztály: 9 Szám/betu: 12C

Figyelmezteto tábla Veszélyszám: 90 Anyagszám: 3077

UN-sz.: 3077

Belvizi szállítás

ADN/ADNR Osztály: 9 Szám/betu: 12C

Tengeri szállítás

IMDG/GGVSee Osztály: 9 UN-sz.: 3077 PG: III

EMS: MFAG:

Tengerszennyezo: igen

Pontos muszaki név: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (CONTAINS DAZOMET 98%)

Megjegyzések:

Légi szállítás

ICAO/IATA Osztály: 9 UN/ID-sz.: 3077 PG: III

Pontos muszaki név: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (CONTAINS DAZOMET 98%)

Megjegyzések:

További adatok

Oldal 5 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00071-002 01 N (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: BASAMID GRANULATUM

15. Eloírások

EK-irányelvek szerinti azonosító

szimbólum(ok): Xn - Egészségkárosító

R-Mondatok:

R22 - Lenyelve ártalmas.

S-Mondatok:

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 - Élelmiszertol, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20/21 - A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S37 - Megfelelo védokesztyut kell viselni.

S46 - Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell

mutatni.

Nemzeti eloírások

16. Egyéb meghatározások

A bal oldalon lévo függoleges vonalak azt jelzik, hogy ez a verzió az

elozohöz képest változott.

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, és nem jelentik

tulajdonságok garantálását. A fennálló törvények és rendeletek

betartásáért termékeink felhasználói felelosek.