##### BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

| Kereskedelmi megnevezés: ###### THIURAM Granuflow |  | Felhasználási terület: Poralakú gombaölőszer |
| --- | --- | --- |
| CAS szám: 137-26-8 |  | EINECS szám: 205-286 |

Gyártó/forgalmazó: UCB n.v. Pantserschipstr. 207 B-9000 Gent, Belgium Telefonszám:09-254-14-11, telex: 11235 ucbgen b, Fax: 09-254-10 Vészhelyzeti telefonszám:32 (09) 254-14-11

2. A TERMÉK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE

Hatóanyagtartalom: Tetrametiltiuram diszulfid……………………………………min. 98,0 % Hatóanyag szabályozás az EEC 93/72 szerint

3. VESZÉLYEK

Lehetséges egészségügyi hatása: Mérsékelten veszélyes. Alkohol fogyasztása növeli a mérgezési hatást. Vizi élőlényekre igen veszélyes.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

A szer porának belélegzése esetén a sérültet a kitéti helyről azonnal el kell távolítani és friss, szabad levegőre kell vinni. Amennyiben a sérült nehezen lélegzik, oxigént kell adni. Ha a sérült nem lélegzik, mesterséges légzést kell alkalmazni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Amennyiben valakinél a szer belélegzéséhez hasonló káros tünet tapasztalható, orvoshoz kell fordulni. A szer bőrre jutása esetén távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyeződött bőrfelületet szappanos vízzel mossuk le. Ha az bőrirritáció nem múlik, orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruhát újrafelvétel előtt ki kell mosni. A szemet bőséges vízzel kell átöblíteni legalább 15 percig, és azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha valakinek szemsérülési tünete van, mely valószínűleg a szer szembejutásának tulajdonítható, azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni. Lenyelés esetén itassunk a sérülttel sok vizet és hánytassuk. Specifikus ellenanyag nincs. Tüneti kezelést alkalmazzunk.

5. TŰZVÉDELEM

Tűzoltásra víz, alkoholos hab, porral oltó készülék, valamint széndioxid használható. Speciális tűzoltási eljárás: A tűzoltóknak hordozható egyéni légzőkészüléket kell viselni.

6. VÉLETLEN KIÖMLÉS ELHÁRÍTÁSA

Kiömlés esetén a nem szükséges személyzetet el kell távolítani. Figyelmeztessünk mindenkit a toxikus veszélyre. A kiömlött szert földdel vagy nedves homokkal, illetve szilárd anyag esetén vízzel kell itatni és elkülönített konténerbe kell helyezni. A hulladék megsemmisítéséig a konténerben tárolni kell. Ne szennyezzük a kömlött szerrel az eredeti, sértetlen szert. A konténer szennyezett anyagával ne szennyezzük a vízfolyásokat. Ne szennyezzük vele a környezetet.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A konténer kezeléése és kinyitása nagy gonddal történjen. A szer porát ne lélegezzük be. Akadályozzuk meg a porképződést. Kerüljük a szer szembe, bőrre, nyálkahártyára való jutását. Tárolás: A tárolás hűvös, száraz helyen történjen, élelmiszerektől és savaktól távol tartva. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Javasolt maximális tárolási idő raktári polcon: 2 év, szobahőmérsékleten.

8. KITÉTI ÓVÓINTÉZKEDÉSEK/EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Zárt helyen és ködösítés/permetezés során megfelelő légzésvédő készüléket kell használni. Megfelelő védőruházat, valamint kézvédelemre gumikesztyű, szemvédelemre biztonsági védőszemüveg használata szükséges. A szennyezett ruházatot újrafelvétel előtt ki kell mosni. TLV/TWA szerinti kitéti határérték: 1 mg/m 3 (ACGIH 1993-94)

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| Fizikai állapot: Fehéres színű por, szagtalan. |  | Fajsúly: +/- 0,4 kg/l (térfogatsűrüség) |
| --- | --- | --- |
| Oldékonyság vízben: Nem oldható. |  | Olvadáspont: 145 oC |

Oldékoynság más oldószerekben:

C2H5OH, CHCl3, CS2ben      gyengén oldódik

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Gyúlékony, de mérsékelten tűzveszélyes. Porrobbanás veszélye fenn áll. Égés során mérgező és irritáló gázokat fejleszt. Lúgok/savak jelenlétében lebomlik.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

| Akut orális: LD50 patkányon: - mg/kg Alkohol fogyasztás fokozza a toxikus hatást. |  | Akut bőrön: (Nyúlon) LD50 : 2.000 mg/kg felett |
| --- | --- | --- |
| Akut belégzés: LC50 patkányon: 4,4 mg/l/ 4 óra |  | Akut szem irritáció Irritáló hatású. |
| Bőr szenzitivitás (tengeri malacon): Szenzitív. |  |  |

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Vigyázat: Vizi élőlényekre nagyon veszélyes hatású. Toxicitás: LC50 : Szivárványos pisztráng: 0,26 mg/l/24 óra Vizibolha: 0,21 mg/l/48 óra N-octán/víz megoszlási hányados: log P Q/W=1,73 A szer vizi élőlényekben töténő biofelhalmozódásának valószínűsége igen csekély.

13.MEGSEMMISÍTÉSRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

Ezt a szert és/vagy a konténerét veszélye hulladékként kell megsemmísíteni. Ne öntsük a szert vízfolyásokba, csatornákba vagy a környezetbe. Szállítsuk egy hatóságilag ellenőrzött hulladékgyűjtő helyre vagy égessük el speciális, ellenőrzötten magas hőmérsékletű vegyszerégető kemencében.

- 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

ADR/RID: 9. osztály, 12 oC ( EU 3077 útmutatása szerint) IMDG: 9. osztály (III. csomagolási csopot, 9028 p. )- tengeri szennyező anyag IATA: 9. osztály (III. csomagolási csoport)

- 15. SZABÁLYOZÁSI ADATOK

EINECS 205-286-2 szerint Hatóanyag szabályozás: EU 93/72 szerint Címke: n 006-005-00-4 / EU 205-286-2 szerint Xn - Egészségre ártalmas R 20/22 Lenyelése és belégzése ártalmas. R 36/37 A szemet és légzőszerveket irritálja. R 40 Irreverzibilis, megfordíthatatlan hatások veszélye fennáll. R 43 Bőrre jutva érzékenységet okozhat. S 2 Gyermekektől távol tartandó. S13 Ételtől, italtól, állati takarmánytól távol tartandó. S22 A port tilos belélegezni. S36/37 Megfelelő védőruházat, és védőkesztyű viselése szükséges.

- 16. EGYÉB ADATOK

Ez a biztonságtechnikai adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a mi műszaki adatlapunkat. A jelen adatlapon szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze szerünk felhasználásának útmutatójaként, s bízunk helyességükben, de sem a z UCB, sem leányvállalatai nem vállal garanciát a leírás pontosságáért és alaposságáért. Minden vegyszer előre nem látható kockázattal járhat és nagy gondossággal kell felhasználni. Nem tudjuk garantálni, hogy a leírt kockázatok az egyedüli kockázatok. A vegyszer végső felhasználásának kiválasztása így a felhasználó kizárólagos felelőssége.

Készült: 1995. július 3-No 100/2 GB, mely az előző, 1994. február 15-i 100/1 GB előírást hatályon kívűl helyezve.