|  | BIZTONSÁGI ADATLAP |  |
| --- | --- | --- |
| Kiadás kelte: 1999. április 20. |  |  |
| 1.) AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA |  |  |
| Kereskedelmi név: | ETHREL |  |
| A vállalat azonosítása: | RHONE-POULENC -AGRO BORSOD KFT. 1113 Budapest, Karolina u. 65. |  |
| Vészhelyzeti számok: | Tel: (1) 372 3111 | Fax: (1) 209 0917 |
| 2.) ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ |  |  |
| Ethephon | 40 % | GIFAP kód: SL |
| 3.) A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA |  |  |
| Irritáló |  |  |
| Komoly szemkárosodás kockázata (R 41) |  |  |
| 4.) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK A bőrrel való érintkezés után azonnal mossa le bő vízzel (S 28). A szemmel való érintkezés esetén azonnal öblögesse bő vízzel és forduljon orvoshoz (S 28). Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg ezt a dobozt vagy címkét (S 46). Tartsa orvosi ellenőrzés alatt az áldozatot. |  |  |
| 5.) TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Nem gyúlékony; a füstben lévő mérgező gázok veszélye, tűz esetén: - Szén- és nitrogénoxidok, klórhidrogén-gáz. Ügyeljen arra, hogy a tűzoltási víz ne kerüljön ki a környezetbe. Ajánlott tűzoltási anyagok: hab, széndioxid, száraz porok, vízpermet. Viseljen önálló légzőkészüléket. |  |  |
| 6.) BALESETFELOLDÁSI INTÉZKEDÉSEK Nyerje vissza a terméket szivattyúzással, felszívással vagy abszorpcióval, száraz és inert, abszorbens agyag használatával. Nyelesse el a szivárgást száraz homok vagy föld használatával. Lapátolja fel és helyezze címkézett, szorosan zárt tartályba. Az anyag eltakarítására nézve lásd a 13. részt: "A hulladék és az eltakarítása". |  |  |
| 7.) KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Használat közben ne egyék, ne igyék és ne dohányozzék (S 20/21) Tárolás Tartsa távol a gyerekektől (S 2). Tartsa távol ételtől, italtól, állateledeltől (S 13). Kerülendő csomagolóanyag: szénacél. Ajánlott csomagolóanyag: nagy sűrűségű polietilén. Tartsa távol fagytól. |  |  |
| 8.) KITETTSÉG ELLENŐRZÉSEK ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM Előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, -kalap, -kesztyűt, szemüveg (sav ellen), légzésvédő II. Tartsa be a foglalkozási egészségre és biztonságra vonatkozó általános szabályokat. |  |  |

| 9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Külső képe: | FOLYÉKONY, világos, színtelen - sárga |  |
| pH: | 1,0 (az összeállított terméké)) |  |
| Relatív sűrűség: | 1,205 (az összeállított terméké) |  |
| 10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Korrozív a fémekre nézve. Normál használati viszonyok között nem tudunk veszélyes reakcióról. Normál használati viszonyok között stabil. Etilénkibocsátás kockázata növekvő pH érték esetében. |  |  |
| 11.) TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS |  |  |
| LD 50 szájon át (mg/kg): | 4700 (Patkány) |  |
| LD 50 bőrön át (Nyúl) (mg/kg) | 5730 |  |
| Szemre alkalmazás: | Irritáló (Nyúl) |  |
| Bőrre alkalmazás: | Mérsékelten irritáló (Nyúl) |  |
| Ismert ellenméreg: | Nincs különleges, ismert ellenméreg, tüneti kezelés. |  |
| 12.) ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS |  |  |
| Méhekre nem veszélyes. Halakra közepesen veszélyes. Veszélyes a vízi organizmusokra (R 52). |  |  |
| 13.) ELTAKARÍTÁSI SZEMPONTOK A gyártó csomagolóanyagát ki kell öblögetni a kiürítés után. A termék és a szennyezett csomagolóanyag elégetése engedélyezett berendezésben. Takarítsa el biztonságosan, a helyi előírásokkal összhangban. |  |  |
| 14.) SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÁS |  |  |
|  |  | Felsorolás: 40°C |
| RID/ADR osztály: 8 | UN szám: 3265 | Címke: 8 |
| TENGERÉSZETI osztály: 8 | UN szám: 3265 | Tengeri szennyező: Nem |
|  | IMDG oldal: 8147-1 | Címke: 8 Korrozív |
| LEVEGŐ osztály: 8 | UN szám: 3265 | Címke: 8 Korrozív |
|  | Csomagolási csoport: III |  |
| 15.) SZABÁLYOZÁSI TÁJÉKOZTATÁS |  |  |
| EU címkézés: Xi | R kifejezések: 41 | S kifejezések: 2-13-20/21-26-39-46 |
| FRANCIAORSZÁGI címkézés: C | R kifejezések: 34-41 | S kifejezések: 2-13-20/21-26-28-37/39-46-49 |
| WHO osztályozás: IIIb |  |  |
| 16.) EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS NÖVEKEDÉS SZABÁLYOZÓ Feloldható koncentrátum |  |  |