Biztonságtechnikai Adatlap

Oldal: 1/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása

FORUM R 60-400 WP

Vállalat:

BASF Hungária Kft.

Seregely utca 1-5

HU-1034 BUDAPEST

Telefon: (06-1)2504111

Faxszám: (06-1)2504660

Vészhelyzeti információ:

MOL FER VERIK központ : Tel/Fax.: 0036/23/551909

Valamint a területileg illetékes tüzoltóság és a

BASF Hungária Kft. (Tel.: 0036/30/4004644).

2. Összetétel/információ az alkotórészekről

Kémiai jellemzés

növényvédőszer, gombaölőszer, vízben diszpergálható por (WP)

Veszélyes alkotórészek

Dimethomorph

Tartalom (W/W): 6 %

CAS-szám: 110488-70-5

Veszélyszimbólum(ok): N

R-mondat(ok): 51/53

Kupferoxychlorid

Tartalom (W/W): 40 %

CAS-szám: 1332-40-7

EG-szám: 215-572-9

A veszély szimbólumok és R-mondatok szövegezését a 16. fejezet tartalmazza, amennyiben

veszélyes alkotórészeket megneveztek.

3. Lehetséges veszélyek azonosítása

Szemizgató hatású.

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Oldal: 2/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Általános információ:

A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő. Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Problémák esetén: Forduljunk orvoshoz. Csomagolást, cimkét és/vagy Biztonságtechnikai adatlapot

mutassa meg az orvosnak.

Belélegezve:

A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve:

Ha az anyag a bőrre kerül bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

Szembe kerülve:

Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet,

miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

A szájat azonnal öblítsük ki, itassunk sok vizet, hánytatni tilos, forduljunk orvoshoz.

Információ az orvos számára:

Kezelés: Tüneti kezelés (Méregtelenítés, életfunkciók) speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

5. Tűzoltási óvintézkedések

Alkalmas oltóanyag:

vízpermet, hab, száraz oltóanyag, vízköd

Specifikus veszélyek:

Carbon monoxide, Hydrochloric acid, nitrogén-oxidok

Tűz esetén az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak szabaddá.

Speciális védőfelszerelés:

Zártrendszerű légzőkészüléket és kémiai védőruházatot viseljünk.

További információ:

Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűz esetén a

veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtsük. A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtsük, ne

engedjük csatornákba, elfolyókba. A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a

hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk.

6. Óvintézkedések véletlen kiömlés esetére

Személyi óvintézkedések:

Személyes védőruházat használata kötelező. A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás

kerülendő.

Oldal: 3/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Az altalajba/talajba engedni nem szabad. Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem

szabad.

Tisztítási vagy összegyűjtési információ:

Kis mennyiségek esetén: Nedvesítsük meg, mechanikailag vegyük fel és ártalmatlanítsuk.

Nagy mennyiségek esetén: Mechanikailag vegyük fel (söpörjük össze, lapátoljuk össze).

Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. A hulladékot zárható,

cimkézhető tárolóeszközbe gyűjteni. A szennyezett tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi

előírásokat betartva vízzel és tisztítószerrel alaposan tisztítsuk meg.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Előírás szerinti kezelés és tárolás esetén nincs szükség különleges intézkedésekre.

tűz- és robbanásvédelem:

Pora levegővel robbanásveszélyes keveréket alkothat. A porképződést kerüljük el. Kerüljük el a

porlerakódást. Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülés ellen - Gyújtóforrástól távol

tartandó - Tűzoltókészülékeket helyezzük készenlétbe.

Tárolás

Élelmiszertől,élvezeti cikkektől és állateledeltől elkülönitendő.

Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: Hőhatástól távol tartandó. Nedvességtől

védjük. Védjük közvetlen napfénytől.

Tárolási stabilitás:

Tárolási időtartam: 24 hónap

Védjük a hőmérséklettől, ami magasabb, mint: 40 °C

8. Expozíció kockázatának csökkentése és személyi védőfelszerelés

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:

Légzésvédelem ha belélegezhető aeroszolok/porok képződnek. Részecskeszűrő EN 143 tipus P2

(közepes hatékonyságú (egészségre ártalmas anyagok szilárd és folyadék részecskéi))

Kézvédelem:

Megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is

(Javasolt: Védőindex 6) ami megfelel > 480 perc permeációs értéknek az EN 374 szerint): pld.

nitrilgumi (0.4 mm), kloroprengumi (0.5 mm), polivinilklorid

Szemvédelem:

Szorosan záródó (fröccsenésbiztos) védőszemüveg (EN 166)

Oldal: 4/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

A test védelme:

A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani,

pld. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha, a DIN-EN 465 szerint.

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:

A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő. Zárt munkaruha viselése ajánlott.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Használat közben enni, inni, dohányozni,

tubákolni nem szabad. A munkaruházatot elkülönítve tároljuk. Azonnal távolítsuk el a szennyezett

ruházatot és biztonságos módon ártalmatlanítsuk. Szünetek előtt és a műszak után a kezet és/vagy

arcot mossuk meg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: por

Szín: világoszöld

Szag: szagtalan

pH-érték: 6,2

(10 g/l)

(mint diszperzió)

Térfogati sűrűség: 420 kg/m3

Oldhatóság vízben: diszpergálható

10. Stabilitás és reakcióképesség

Hőbomlás: Nincs bomlás amennyiben az előírásoknak/utasításoknak

megfelelően tároljuk és kezeljük

Kerülendő anyagok:

Nem ismert olyan anyag mellyel az érintkezést kerülni kell.

Veszélyes reakciók:

Veszélyes reakció nem ismeretes.

Veszélyes bomlástermékek:Veszélyes bomlástermék nem ismeretes .

11. Toxikológiai információ

LD50/orális/patkány/hím: 2.024 mg/kg

LD50/orális/patkány/nőstény: 2.035 mg/kg

LC50/belélegezve/patkány/hím: 5,3 mg/l / 4 h

LD50/dermális/patkány/hím/nőstény: > 2.000 mg/kg

Elsődleges bőrizgató hatás/nyúl: nem irritáló

Oldal: 5/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

Elsődleges nyálkahártya-izgató hatás/nyúl: Irritáló.

További információ:

A helytelen használat káros lehet az egészségre.

12. Ökológiai információ

Ökotoxicitás

Információ: Dimethomorph

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

szivárványos pisztráng/LC50 (96 h): 3,4 mg/l

Információ: Kupferoxychlorid

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

Cyprinus carpio/LC50 (48 h): 2,2 mg/l

----------------------------------

Információ: Dimethomorph

Vízben élő gerinctelenek:

Daphnia magna/EC50 (48 h): 49 mg/l

----------------------------------

További információ

Egyéb ökotoxikológiai információ:

A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságaiból származik.

13. Ártalmatlanítási információ

A helyi előírásokkal összhangban kell lerakni vagy égetéssel ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás:

A használt/szennyezett csomagolást a lehető legjobban ki kell üríteni és úgy kell ártalmatlanítani,

mint az anyagot/terméket.

A tisztítatlan üres göngyöleget úgy kell ártalmatlanítani mint a tartalmukat.

A csomagolást amelyet nem lehet megtisztítani, a tartalmának megfelelően kell ártalmatlanítani.

14. Szállítási információ

Szárazföldi szállítás

Oldal: 6/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

ADR : Osztály 9

Csomagolási csoport III

UN-szám 3077

Áruk megjelölése ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(Tartalmaz: COPPER CHLORIDE

OXIDE 40%)

RID : Osztály 9

Csomagolási csoport III

UN-szám 3077

Áruk megjelölése ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(Tartalmaz: COPPER CHLORIDE

OXIDE 40%)

Belföldi vízi szállítás

ADNR : Osztály 9

szám/Betű 12c)

Csomagolási csoport III

UN-szám 3077

Áruk megjelölése ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(Tartalmaz: COPPER CHLORIDE

OXIDE 40%)

Tengeri szállítás

IMDG/GGVSee : Osztály 9

Csomagolási csoport III

UN-szám 3077

Tengeri szennyező YES

Pontos műszaki elnevezés ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains

COPPER CHLORIDE OXIDE 40%)

Légi szállítás

ICAO/IATA : Osztály 9

Csomagolási csoport III

UN-szám 3077

Pontos műszaki elnevezés ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains

COPPER CHLORIDE OXIDE 40%)

Oldal: 7/7

BASF A 91/155/EEC-nek megfelelő Biztonsági Adatlap

Dátum / Átdolgozva:: 2003.01.31 Verzió: 1.0

termék: FORUM R 60-400 WP

(30131999/SDS_CPA_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 31.01.2003

15. Előírások

Az Európai Unió előírásai (Feliratozás, címkézés) / Nemzeti előírások

Veszélyszimbólum(ok)

Xi Irritáló.

R-mondat(ok)

R36 Szemizgató hatású.

S-mondat(ok)

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S25 Kerülni kell a szembejutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Egyéb előírások

16. Egyéb információ

A veszélyszimbólumok és R-mondatok teljes szövege, amennyiben a 2. fejezetben 'veszélyes

alkotórészként' vannak felsorolva minősítve:

N Környezetkárosító

51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

Függőleges vonalak a baloldali margóban változtatást, módosítást jeleznek az előző verzióhoz képest.

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, és nem jelentik tulajdonságok garantálását. A fennálló

törvények és rendeletek betartásáért termékeink felhasználói felelősek.